内 蒙 古 兴 安 盟 科 右 前 旗 防 汛 抢 险 应 急 预 案

内蒙古兴安盟科右前旗防汛抗旱指挥部

2021年5月30日

关于调整科右前旗防汛抗旱

指挥部成员的通知

总   指   挥：王立东      旗委副书记、政府旗长

副 总 指  挥：吴金德      旗委常委、常务副旗长

刘海涛      旗委常委、政府副旗长

布特格其    旗委常委、人武部政委

成        员：高广伟	    旗应急管理局局长

李占清      旗水利局局长

王  猛      旗农牧和科技局局长

张春玲      旗气象局局长

崔建平      旗委宣传部常务副部长、外宣办主任

何长江      旗财政局局长

高玉荣      旗教育局局长

杨树斌      旗工信局局长

周金光      旗外事办主任

张敬海      旗民政局局长

张亚东      旗自然资源局局长

白银胜      旗住建局局长

陈齐顺      旗交通运输局局长

色音吉雅    旗林草局局长

陈  玲      旗文旅体局局长

张雅琨      旗卫健委主任

宁  伟      旗供销社主任

高  冰      旗融媒体中心主任

王国林      旗公安局四级高级警长

纪井祥      旗发改委副主任

李  强      旗应急管理局副局长

柳百刚      旗水利局副局长

韩庆昕      旗供电公司经理

李海峰      旗交巡警大队大队长

都业国      旗移动分公司总经理

刘  恒      旗联通分公司总经理

李  莹      旗电信分公司总经理

科右前旗防汛抗旱指挥部下设防汛抗旱指挥部办公室，办公室设在旗应急管理局。办公室主任由高广伟同志兼任，副主任由李强 、柳百刚同志兼任，办公电话：8398711，值班电话8393199。

附：科右前旗五库防御特大洪水应急方案明细表（一）（二）

科右前旗苏木乡镇、场和水库、堤防、枢纽、防汛责任人及技术责任人职责

科右前旗苏木乡镇、场和水库、堤防、枢纽、防汛责任人及技术责任人名单

索伦等堤防遇特大洪水应急方案表（一）（二）

目  录

1.总则……………………………………………………………5

2.科右前旗永丰水库2021年防汛抢险应急预案…………10

3.科右前旗古迹水库2021年防汛抢险应急预案…………47

4.科右前旗俄体水库2021年防汛抢险应急预案…………77

5.科右前旗齐心水库2021年防汛抢险应急预案…………109

6.科右前旗兴安水库2021年防汛抢险应急预案…………139

7.科右前旗五库防御特大洪水应急方案明细表（一）……171

8.索伦等堤防遇特大洪水应急方案表（二)………………172

9.科右前旗苏木乡镇、办事处和水库、堤防、枢纽防汛责任人及技术责任人职…………………………………………………173

10.防汛组织机构人员分工表…………………………………174

11.科右前旗洮儿河、归流河流域防汛抗旱负责人名单……176

12.苏木乡镇（场）防汛抗旱旗乡两级责任人名单…………177

13.堤防、枢纽防汛旗乡两级责任人名单……………………179

14.水库防汛旗乡两级责任人名单……………………………181

15.索伦等堤防遇特大洪水应急方案表（一）………………182

16.科右前旗五库防御特大洪水应急方案明细表（二）……183

17.索伦等堤防遇特大洪水应急方案表（三)……………184

总  则

2021年全面做好今年的防汛抗旱工作，立足于防大汛、抗大洪，确保大江大河，大中型水库，大中城市安全渡汛，确保抗旱夺丰收，对于保障国民经济的持续快速健康发展保证社会稳定和各项改革任务的完成，具有十分重要的意义。

- 进一步落实行政首长防汛的责任制

（一）按国家防总提出的“党政一把手负总责，防汛抗旱两手抓”的指示精神，各苏木镇场、旗直各单位要把行政首长防汛责任制真正落到实处，切实加强对防汛工作的领导。责任制要明确，要具体，便于考核和监督。各级防汛指挥机构的总指挥必由党政一把手担任。防汛责任制的内容包括防洪工程建设，汛前准备，防汛检查，抢险队伍组织，物资储备，人员转移安置，抢险救灾等工作。主要领导要熟悉本地区的情况，切实担当起防洪保安的重任。有关责任人必须做到抓动员，抓组织，抓投入，抓建设，抓管理，抓预案，确保在现在的防洪标准情况下不出现人为事故灾害，在超标准洪水情况下确保人民生命安全，防洪工程建设的责任人要实行终身负责制。

汛期已到，各级各部门要迅速调整好指挥部成员，建立健全本部门责任制，岗位责任制，技术责任制，建设与管理责任制。防汛指挥部将在汛前公布归、洮两河、重点病险水库，主要堤防防汛责任人名单及技术责任人名单，以加强社会舆论监督。

（二）抓紧完成水毁工程、堤防尾欠工程修复和穿堤建筑物理工程建设。

1998年大洪水，我旗的防洪工程水毁严重，同时也暴露出堤身存在的严重质量问题，堤防和防护工程的不协调问题，行洪断面内人为种植高秆作物挖沙取土，私自压坝设障问题，防汛抢险知识贫乏问题。2004年、2006年、和2009年五座水库已经除险加固，但没有经历过大洪的考验，仍然存在着薄弱环节。当前，各地要结合98年洪水中所暴露出的问题抓紧时间，按时完成水毁工程、堤坝尾欠工程的修复。各地要倒计时安排计划，集中财力、物力。突出重点，做好堤防基础，险工险段和病险涵闸，消除隐患，确保安全渡汛。

（三）做好各项抗洪抢险方案，认真做好汛前检工作

有防洪任务的苏木乡镇（场），都要因地制宜定好堤防抢险，群众紧急转移，抢险队伍、物料的落实，救生措施等方案，水库在汛前一定要把库水位降至汛限水位一下，以增加防洪库容，有防洪任务部门和企业也要制定好防洪预案。

今年汛前检查要按照分级负责的原则认真组织进行。各苏木乡镇场企事业单位，水库涵闸管理单位检查的重点是防洪工程本身的安全状况；各级防汛部门检查的重点是防汛抗洪措施和落实情况，包括思想运动、组织准备，防洪方案，险工处理，物资储备，经费安排，河道清障，通信预警，水情监测方面。要组织全面细致的检查，及时消除薄弱环节。要以对党和人民高度负责的态度，防止汛前检查走过场。对检查中发现问题，要明确责任单位，汛期处理，并把结果上报上级防汛部门。

- （四）落实抢险队伍，备足抢险物资

各苏木乡镇场、各有关部门、各重点水库，堤防要落实专业抢险队伍和民防队伍，明确具体任务，并进行培训和演练，提高实战水平和抢大险能力，落实水情预报办法，和重点防护区内群众保安全措施。要抓紧储备一定数量的抢险物资，并要有较充足的后备资源，发动广大群众多储备一些编织袋、麻袋、石头和抢险土料。今年旗财政的经费仍很紧张，不可能有更多的资金投入，所以各地区各单位要坚持自力更生、不等不靠。

- （五）加强值班宿及灾情报告制度

各级防汛组织和有防汛任务的地区、部门要严格执行汛期值班值宿制度，昼夜不间断的值班值宿。遇到异常情况和灾害性天气，要有领导亲自带班，保证随时联络，值班人员要坚守岗位，认真负责，遇有情况及时向领导报告，在抗洪抢险工作中发现灾情，各级防汛部门要有专人负责灾情统计，并及时上报旗防汛指挥部。

（六）坚持防洪保平安，抗旱保丰收

各级领导立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，树立防汛抗旱两手抓的思想，抓紧抗旱基础设施的建设，大力推广喷灌技术，水稻的节水灌溉技术，壮大抗旱服务队伍，做好水资源的合理开发使用，努力实现今年农业和粮食的生产目标。

（七）发扬抗洪精神，团结协作搞好防汛工作

各地区各部门一定要从政治的高度，战略的眼光，全局的角度，认清搞好防洪灾害的极端重要性，发扬伟大的抗洪精神，认真负起责任，把防汛抗旱工作搞的更好。计划、财政、商务、石油等部门要在资金上、人员运送提供方便，水文、气象部门要搞好预测预报工作，及时准备确提供雨晴、水情信息；新闻宣传部门要进一步抓好宣传工作，及时准确地报道汛情、旱情、灾情、报道水利建设和防汛抗旱准备工作，宣传防灾减灾成果及抗洪抢险先进人物和事迹；邮电、水利部门要保证汛期有线、无线、通讯畅通无误，发挥水利技术专家作用，保证抢险工作顺利进行；公安、民政、粮食和卫生部门要为抢险救灾工作提供服务；人民解放军和武警部队历来是抗洪抢险的主力军，希望在今年的防汛工作中发扬成绩，再立新功。

总之，今年的防汛抗旱任务十分艰巨，各地区一定要克服侥幸心理，坚持“建重于防，防重于抢”“确保人民生命安全是防汛工作的首要目标”的防洪指导思想。汛前多投入一点，多抢一些工程，多处理一些病险工程，多改善一点通信条件，汛期就少一些担忧，少一些损失。让我们在旗委、旗政府的领导下，紧急行动起来，发扬伟大的抗洪精神，立足于防大汛、抗打旱、抢大险、救大灾，2021年夺取防汛抗大旱工作的全面胜利。

一、根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》、《水库大坝安全条例》、《蓄滞洪区安全建设指导纲要》等国家有关法规、条例和政策，为了防止和减轻洪水灾害，做到有计划、有准备地防御洪水、在前旗现有工程设施条件下，针对可能发生的各类洪水灾害，制定本防御方案、对策和措施。

二、 本次调度控制运用计划编制原则

贯彻行政首长负责制，以防为主，防抢结合，全面部署，保证重点，统一指挥，统一调度，服从大局，团结抗洪，工程措施和非工程措施相结合，各司其职，各负其责，尽可能调动全社会积极因素，做好防汛预案中规定的准备和实施工作。

依据永丰、古迹、俄体、齐心、兴安水库的实际情况，分别进行水文利计算和调洪演算，分别确立了本年度的渡汛方案，并从迎接特大洪水方面进行了调度。

索伦等堤防的防预案是用大石寨、索伦、察尔森水文资料，并参考其他水文资料进行了计算。因为前期境内堤防均无统一标准断面，故此本次预案是以洪水的大小为依据定出河道的安全泄量和河道的警介流量值。

附：科右前旗五库防御特大洪水应急方案明细表（一）（二）

科右前旗苏木乡镇、场和水库、堤防、枢纽、防汛责任人及技术责任人职责

科右前旗苏木乡镇、场和水库、堤防、枢纽、防汛责任人及技术责任人名单

索伦等堤防遇特大洪水应急方案表（一）（二）

科右前旗永丰水库2021年

防汛抢险应急预案

兴安盟科右前旗防汛抗旱指挥部办公室

2021年5月

目    录

1.总则	13

1.1编制目的	13

1.2编制依据	13

1.3工作原则	13

1.4适用范围	13

2.工程概况	14

2.1流域概况	14

2.2工程基本情况	15

2.3水文	16

2.4程安全监测	17

2.5经批准的水库汛期调度运用计划	17

2.6历史灾害及抢险情况	24

３.突发事件危害性分析	25

3.1重大工程险情分析	25

3.2大坝溃决分析	26

3.3影响范围内有关情况	27

4.险情监测与报告	28

4.1规定应急监测的要求	28

4.2险情监测与巡查主要内容：	28

4.3监测、巡查人员组成及监测、巡查结果的处理程序	29

5.险情抢护	29

5.1抢险调度	29

5.2抢险措施	29

5.3 应急转移	32

6.应急保障	33

6.1组织保障	33

6.2物资保障	35

6.3通信保障	35

6.4其它保障	36

7.《应急预案》启动与结束	36

7.1预报与预警	36

7.2应急预案启动	37

7.3应急处置	38

7.4结束《应急预案》的决策机构与程序	38

7.5善后处理	38

7.6调查与评估	39

7.7信息发布	39

8.宣传、培训与演练	39

8.1宣传	39

8.2培训	39

8.3演练	39

9.附件

40

9.1永丰水库全溃坝淹没及撤离地点情况……………………………………41

9.2永丰水库工程特征表………………………………………………………44

9.3永丰水库库容曲线图………………………………………………………46

## 1　总则

## 1.1编制目的

编制《永丰水库防汛抢险应急预案》是为了提高永丰水库突发事件应对能力，切实做好水库遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作，力保水库工程安全，最大程度保障人民群众生命安全，减少损失。

## 1.2编制依据

《永丰水库防汛抢险应急预案》的编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等有关法律、法规、规章以及有关技术规范、规程和经批准的永丰水库汛期调度运用计划。

## 1.3工作原则

《永丰水库防汛抢险应急预案》的编制是以确保人民群众生命安全为首要目标，体现行政首长负责制、统一指挥，统一调度、全力抢险、力保水库工程安全的原则。

## 1.4适用范围

根据本水库工程特点和可能发生的重大突发事件，我们制定了《永丰水库防汛抢险应急预案》，若发生以下任意一项条件，可考虑申请启动本预案。

- 1.4.1超标准洪水；

- 1.4.2 工程隐患；

- 1.4.3 地震灾害；

- 1.4.4 地质灾害；

- 1.4.5 上游水库溃坝；

- 1.4.6上游大体积漂移物的撞击事件；

- 1.4.7 战争或恐怖事件；

- 1.4.8 其它。

## 2　工程概况

## 2.1流域概况

永丰水库位于内蒙古自治区兴安盟科右前旗大石寨镇永丰村境内的哈吐莫河上，距大石寨镇30km，地理位置东径121°12′00″，北纬46°11′30″。哈吐莫河是洮儿河的二级支流，在坝址下10km处汇入洮儿河一级支流归流河，坝址以上流域控制面积169.1km2，河长34公里，河道平均比降为7.22%。多年平均径流量1260×104m3。永丰水库流域属于大陆性气候，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴冷温差大，冬季平寒而温长，一年中寒暑温差悬殊，降水的分配不均匀。多年平均气温4.4℃，历年极高端最高气温39.9℃，极端最低气温-33.9℃。多年平均日照时数2800小时。据统计，乌兰浩特气象站多年平均年蒸发量（20cm蒸发皿）为1799.6mm，流域内保降站多年平均年蒸发量（20cm蒸发皿）为1453.6mm，该地区多风，多年平均风速3.1m3/s，多年平均最大风速18.27m/s。历年最大冻土深度2.49m。

## 2.2工程基本情况

永丰水库位于嫩江流域洮儿右岸支流归流河的上游，在内蒙古自治区兴安盟科右前旗大石寨永丰村境内。洮儿河为嫩江水系的一级支流，发源于大兴安岭南端的东坡，位于内蒙古自治区兴安盟境内，流经察尔森水库，乌兰浩特市，于太平进入吉林省境内，流域面积21.17×104km2，境内河道全长293km。归流河是洮儿河第一支流，发源于科右前旗与蒙古交界的宝格达山，在乌兰浩特市东南靠山屯附近汇入洮儿河。主要支流有阿力得尔、乌兰毛都河、哈图莫河、保门河、巴拉格歹河等。归流河干流河长218km，流域面积9606km2。

永丰水库枢纽工程主要由主坝、溢洪道、输水洞等组成。

2.2.1.1主坝工程

大坝为粘土心墙混合坝，最大坝高26.5m，坝顶长430m，坝顶宽5m，防浪墙高1m，坝顶高程539.8m大坝迎水坡，马道高程为527.0m，顶宽2m,高程527.0m以下至高程517.0m坡比为1:3.0,高程527m以上至高程533.7m,坝坡比为1:2.5,高程533.7m以上至坝顶坝坡比为1:2.0,背水坡马道高程528m,顶宽2m,马道至坝顶坝坡比为1:2.5,马道至坝脚坝坡比为1:2.5。

2.2.1.2溢洪道工程

溢洪道位于右岸垭口处,为正槽式开敞溢洪道,轴线于坝轴线相交86°,由引渠段、溢流堰段、泄槽段和出口挑流消能段组成，无闸门，净宽25m。总长142.0m.其中引渠长22.0m。引渠底板高程535.35m。溢流堰长12m，堰顶高程535.85m。基础为岩基，泄槽段底坡1/5，长98.05m。净宽16m,缩角6°。设计泄洪流量32.0 m3/s,校核流量214.0 m3/s。

泄槽末端接挑流消能段，坎顶高程528.7m,长10m,反弧半径10m, 挑角20°,趾墙深5.0m。

2.2.1.3输水洞

输水洞位于大坝右端山脚下，为双孔坝下钢筋混凝土涵管，闸孔面积为2×2m2 。底板高程518.0m，包括进口段、洞身、出口段、尾水渠消力池等。总长120m,洞长64m，校洪水位538.9m时，泄量为114m3/s。

2.2.1.4 水库工程特性表（详见 附录A）

2.2.1.5 历次重大改建、扩建、加固等基本情况。

永丰水库为五十年一遇洪水设计，千年一遇洪水校核，根据《水库大坝安全鉴定办法》大坝安全属三类坝。为从根本上解决永丰水库存在的病险问题，永丰水库于2004年月10月进行除险加固，采取了增设溢洪道、坝体培厚、左坝段防渗处理、下游坝脚加固、翻修大坝上游坝坡、修复交通桥、加固泄洪洞、修复防浪墙、更换泄洪洞闸门和启闭机等一系列措施，并于2006年8月竣工验收，存在的隐患得到了有效解决。

## 2.3水文

2.3.1 水库所在流域暴雨、洪水特征。

永丰水库集雨面积相对比较小，汇流时间短，洪峰推进速度快。暴雨多集中在六月中旬至九月中旬，占全年的80%左右。

2.3.2水库水文自动测报系统

永丰水库共设一个水文观测站，即：永丰水库站。永丰水库站主要观测降水量、水位。

2.3.3 水库洪水预报方案

2.3.3.1水库报汛方式及洪水预报方案

2.3.3.2 以及预见期

2.3.3.3 预报精度

2.3.3.4实际运行效果

## 2.4　工程安全监测

2.4.1水库安全监测主要有下列项目:

2.4.1.1工作条件监测：包括大坝上、下游水位，气温，坝前淤积。

2.4.1.2渗流监测：包括绕坝渗流，浸润线监测。

2.4.1.3变形监测：包括水平位移和垂直位移监测。

2.4.1.4监测仪器的有效性。

水位监测主要有水尺、有线装置、无线遥测、简易雨量观测站四种方式；绕坝渗流和浸润线采用人工监测，垂直位移监测点采用人工和辅助简易仪器监测。

## 2.5　经批准的水库汛期调度运用计划

2.5.1主汛期度汛计划

确保工程安全，腾出防洪库容，拦蓄洪水，消减洪峰，减免洪水灾害，并为非汛期工农业和城市生活储备水源，在汛期所有水库都必须从最坏处着想，对各类洪水有所安排，并尽可能为下游防洪和排涝提供有利条件。

附表:永丰水库汛期调度运用计划表

| 汛期水位 |  |  |  | 正常蓄水 |  | 历史最高库水位 98年7月11日 535.10米 | 正 常 溢洪 道 | 型式 | 开敞式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主汛期 6月15日 ~ 8月15日 |  | 后汛期 8月16日 ~ 9月15日 |  | 水位 | 库容 |  |  | 堰顶高程（m） | 535.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 堰顶净宽（m） | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消能型式 | 挑流 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 下游河道安全泄量 | 30立方米/秒 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最大 泄量 （3³/s） | 214立方米/秒 |
| 水位 （米） | 库容 （万立方米） | 水位 （米） | 库容 （万立方米） | 水位 （米） | 库容 （万立方米） |  |  |  |  |
| 534.8 | 1430 | 534.8 | 1430 | 534.8 | 1430 |  |  |  |  |
| 为了确保永丰水库汛期安全渡汛特做好如下渡汛计划。 1、主汛期库水位控制在汛限水位（534.8）以下。 2、当库水位达汛限水位并继续上涨时,水库开始泄洪,若来水小于50立方米每秒,则来多少放多少,由泄洪洞完成,使水库维持在汛限水位以下;若来水大于50立方米每秒,则按50立方米每秒控制泄流，由泄洪洞完成；当水库超20年一遇防洪高水位535.85米时开始敞泄，根据上游来水情况，来多少泄多少。 保护对象：4个乡镇、人口：11.21万人 调度权限：科右前旗防汛指挥部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛抢险队伍及物资储备、撤离方案 1、成立600人组成的抢险队伍，由旗包永丰水库领导为第一责任人和大石寨镇书记为直接责任人，实行首长责任制，亲临指挥。 2、备料情况：备编织袋5000条，土篮500付，铁锹200把镐150把，扁担250根，备土600立方米。 3、撤离方案：成立四人巡坝小组，实行24小时值班值宿制度，发现险情及时汇报，并利用通讯广播等一切有利手段通知下游人员就近转移。 |  |  |  |  |  |  | 输入 洞 | 型式 | 函洞 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 断面尺寸（m） | 2孔2×2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 长度（m） | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最大泄量（³/s） | 114立方米/秒 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地基 | 岩石 |
|  |  |  |  |  |  |  | 发 电 洞 | 高程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机组台 单机流量 |  |

2.5.1.1水库设计洪水年径流

（1）永丰水库年径流深

永丰水库所在哈图莫河上，无任何水文气象资料，根据SL278－2002《水利水电工程水文计算规范》3.5.5条，永丰水库年径流计算可利用保隆站作为设计参证站，但需通过分析二者之间流域降水、下垫面条件等的差异，再推算出工程地址处的径流量。

根据（1974年版）《吉林省水文图集》中“多年平均径流深（h）等值线图”查得，保隆站处于径流深高值区，其径流深高达82mm，而永丰则处于边缘，其径流深只有75mm。永丰水库与保隆站多年平均同期年径流深之比为0.756，将两站径流之比乘以面积比得出两站径流量比值为0.59。此径流比系数乘以保隆站逐年径流量求得永丰水库逐年径流量。

（2）永丰水库年径流设计成果

由上可知，永丰水库多年平均年径流量为1260×104m3，Cv，Cs采用单站成果，Cv＝1.0，Cs/Cv＝2.5。永丰水库不同频率年径流量设计成果见下表。

表2－1　　　　　　　永丰水库年径流成果表

| 项目 | 集水面积(Km2) | 特征值 |  |  | 设计值（P%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 均值 | Cv | Cv/Cs | 50 | 75 | 90 | 95 |
| 永丰水库 | 169.1 | 1260 | 1 | 2.5 | 806 | 415 | 289 | 265 |

（3）永丰水库设计洪峰、洪量

1、根据本次地区综合成果（洪峰面积比指数为n1＝0.55，一日洪量为n2＝0.58，三日洪量为n3＝0.63，八日洪量为n4＝0.64），并参考保隆站成果计算出永丰水库放库设计洪水成果，详见表2－2。

表2－2　　　　　永丰水库设计洪水成果

| 项 目 | 不同频率设计值（P%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 2 | 3.3 | 5 |
| 洪峰(m3/s) | 536 | 228 | 181 | 146 |
| 一日洪量(104m3) | 1973 | 841 | 668 | 537 |
| 三日洪量(104m3) | 4300 | 1845 | 1470 | 1179 |

表2－3　       大石寨水文站设计洪水成果表

单位：流量：m3/s、洪量：×104m3

| 站名 | 流域面积 | 项目 | 系列处理 |  | 特征值 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | n | 均值 | Cv | Cs/Cv | 0.1 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 3.3 |
| 大石寨 | 7656 | Qm | 281 | 52 | 115 | 2.0 | 3.5 | 2630 | 2170 | 1880 | 1600 | 1210 | 840 | 600 |
|  |  | W1 | 281 | 52 | 830 | 1.80 | 3.5 | 16150 | 13540 | 11400 | 10209 | 7830 | 5620 | 4167 |
|  |  | W3 | 281 | 50 | 2100 | 1.72 | 3.5 | 38710 | 32560 | 27930 | 24612 | 19100 | 13900 | 10330 |
|  |  | W7 | 281 | 50 | 4700 | 1.38 | 3.5 | 62810 | 53790 | 47658 | 42667 | 33820 | 25830 | 20540 |

2.5.1.2后汛期设计洪水

汛末限制水位为534.8米，当库水位达汛限水位并继续上涨时,水库开始泄洪,若来水小于50立方米每秒,则来多少放多少,由输水洞完成,使水库维持在汛限水位以下;若来水大于50立方米每秒,则按50立方米每秒控制泄流，由输水洞完成；当水库超20年一遇防洪高水位535.85米时开始敞泄，根据上游来水情况，来多少泄多少。

2.5.1.3后汛期调洪原则（实时水位调度）

为了解决防洪与兴利矛盾，实施预蓄预泄，实时水位调度，根据实际水位情况，在确保工程安全的前提下，由上半年的降水趋势预报下半年的降水情况，根据预报，如汛末以后来水达不到，来年供水要求且达不到正常高水位，可根据情况在汛中后期采用预蓄预泄适当抬高汛限水位。

2.5.1.4后汛期洪水调洪成果

在雨量充沛的年份为下一年的春季灌溉用水提前做好了充足的准备。

2.5.1.5后汛期泄流方式

主要以输水洞泄流，来保证泄流与兴利的目的。

2.5.2 汛期防洪限制水位

主汛期限制水位应控制在534.8米以下。

在6月15日至8月15日，当水位高于534.8米汛限水位时,开启输水洞泄洪，并控制下泄流量，保护下游河堤安全；

主汛期库水位控制在汛限水位（534.8米）以下。

当库水位达汛限水位并继续上涨时,水库开始泄洪,若来水小于50立方米每秒,则来多少放多少,由输水洞完成,使水库维持在汛限水位以下;若来水大于50立方米每秒,则按50立方米每秒控制泄流，由输水洞完成；当水库超20年一遇防洪高水位535.85米时开始敞泄，根据上游来水情况，来多少泄多少。

2.5.3 调度规程

水库根据水库规划设计确定或上级主管部门核定的水库安全标准和下游防护对象的防洪标准、防洪调度方式及各防洪特征水位编制水库调度运用计划报旗政府审批。

及时收集雨情、水情、工情信息和天气预报，利用水库预报与调度系统，对洪水进行预报。

依据预报结果，制定水库防洪调度方案。

2.5.4调度权限

主汛期洪水调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部

2.5.5 抗御超标准洪水的调度措施

2.5.5防汛措施

1、由科右前旗政府组织成立科右前旗防汛抗旱指挥部机构。

（1）防汛抗旱指挥部，实行首长负责制

总   指   挥：李振林      旗委副书记、政府旗长

副 总 指  挥：吴金德      旗委常委、常务副旗长

刘海涛      旗委常委、政府副旗长

布特格其    旗委常委、人武部政委

成        员：高广伟	    旗应急管理局局长

李占清      旗水利局局长

王  猛      旗农牧和科技局局长

张春玲      旗气象局局长

崔建平      旗委宣传部常务副部长、外宣办主任

何长江      旗财政局局长

高玉荣      旗教育局局长

杨树斌      旗工信局局长

周金光      旗外事办主任

张敬海      旗民政局局长

张亚东      旗自然资源局局长

白银胜      旗住建局局长

陈齐顺      旗交通运输局局长

色音吉雅    旗林草局局长

陈  玲      旗文旅体局局长

张雅琨      旗卫健委主任

宁  伟      旗供销社主任

高  冰      旗融媒体中心主任

王国林      旗公安局四级高级警长

纪井祥      旗发改委副主任

李  强      旗应急管理局副局长

柳百刚      旗水利局副局长

韩庆昕      旗供电公司经理

李海峰      旗交巡警大队大队长

都业国      旗移动分公司总经理

刘  恒      旗联通分公司总经理

李  莹      旗电信分公司总经理

科右前旗防汛抗旱指挥部下设防汛抗旱指挥部办公室，办公室设在旗应急管理局。办公室主任由高广伟同志兼任，副主任由李强 、柳百刚同志兼任，办公电话：8398711，值班电话8393199。

下设水情组、通讯联络组、物资供应组、保卫救护组、爆破组等。

（2）雨量站建设、通讯情况

水库设一个自动雨量站水位站，一个简易雨量观测站即：永丰水库自动雨量水位站降雨情况与科右前旗山洪监测预警平台实现传输自动化，并与省、盟防联网。简易雨量观测站通过人工观测将雨量数据上报上级指挥单位。各雨量站均配有电话、对讲机，切实保证通讯准确无误、畅通无阻。

（3）洪水淹没图

水库绘制完成洪水风险图对有可能发生的各种情况都做了详尽的分析与说明，并绘于图上。

（4）组建乡、村民兵抢险队，合计200人。

2、检查（汛前）渡汛工作落实情况

（1）工程方面：补修坝体护坡，检修报汛设备，试运转闸门启闭设备。

（2）物资方面：备用铁丝2吨，编织袋1500条，救生衣、石料150立方米，机船2艘，汽车2辆。

3、落实下游居民的安全转移地点（见附表1）

4、警报信号及通讯联络

（1）警报器间断鸣叫，各抢险队集中于水库待命，大石寨镇、归流河镇、巴拉格歹乡、科尔沁镇两岸居民转移到安全地带。

（2）警报器连续鸣叫，各抢险队紧急上坝防守及抢修大坝，水库下游险区居民全部撤离险地。

（3）各乡、镇、村指定负责人，主持联络工作，紧急情况下，水库派出联络员到各乡、镇、村指定负责人通知，由各负责人负责招集抢险队和组织群众转移。

## 2.6　历史灾害及抢险情况

洮儿河流域的历史洪水根据内蒙古自治区水利水电勘测设计院二OO二年二月做的《嫩江－洮儿河流域防洪规划》成果。

洮儿河流域历史洪水简述如下：

1、察尔森历史洪水

维持吉林院在《察尔森水库复工补充设计水文分析计算综合报告》中成果。

1987年洪水为第一位洪水，并做了定量计算，1957年为第二位洪水，1932、1934、1939、1948年洪水均小于1957年。

2、镇西历史洪水

60年来发生的大洪水顺位为1897年、1957年、1948年、1939年等，其中1897年仅做定性了解没有做定量计算，1957年为实测资料。

3、索伦历史洪水

在做洪水调查时从《县志》中查到，1718年洪水为第一位，1998年为第二位，1957年为第三位，重现期为281年。1718年洪水没有定量。

各站历史洪水排位详见表2－4。

表2－4　　　　洮儿河流域历史洪水排位表

|  | 察尔森 |  |  | 索 伦 |  |  | 大石寨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年份 | Qm (m3/s) | 重现期 | 年份 | Qm (m3/s) | 重现期 | 年份 | Qm (m3/s) | 重现期 |
| 1 | 1897 | 2495 | 130 | 1998 | 1610 | 141 | 1998 | 1310 | 141 |
| 2 | 1957 | 1590 |  | 1957 | 1050 |  |  |  |  |
| 3 | 1932 | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1934 | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1939 | 1195 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1948 | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |

## ３　突发事件危害性分析

## 3.1重大工程险情分析

3.1.1根据水库实际情况，可能导致水库工程出现重大险情的主要因素有以下几个方面：

1）超标准洪水

2）强降雨

3）地震

3.1.2可能出现的重大险情种类和可能发生的部位及可能出现的程度

3.1.2.1裂缝：A  心墙和斜墙与透水土料结合处;B  加高、培厚或粘土斜墙贴坡的新老坝体结合部位。

3.2.2.2滑坡：

3.1.3分析可能出现的重大险情对水库工程安全的危害程度。

## 3.2大坝溃决分析

3.2.1根据水库实际，可能导致水库大坝溃决的主要因素有下面三种情况：

1）超标准洪水

2) 强降雨

3）地震

3.2.2水库可能发生的溃坝形式

1) 遇超标准洪水和强降雨，可能导致漫顶溃坝。

2）遇强烈地震，可能引起坝体滑动和裂缝，从而导致溃坝。

3.2.3水库溃坝洪水对下游防洪工程、重要保护目标等造成的破坏程度和影响范围，绘制永丰水库溃坝淹没图（见附图）。

附：永丰水库溃坝淹没图

| 序号 | 距离 L（米） | 计算断面宽 B（米） | 水深 H（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2750 | 800 | 6.5 |
| 2 | 3870 | 620 | 6.9 |
| 3 | 5120 | 640 | 6.2 |
| 4 | 6620 | 620 | 5.0 |
| 5 | 8370 | 750 | 3.59 |
| 6 | 11250 | 700 | 2.48 |
| 7 | 13630 | 1000 | 1.52 |
| 8 | 16130 | 1400 | 0.76 |
| 9 | 19880 | 700 | 1.42 |
| 10 | 21260 | 350 | 3.3 |
| 11 | 22760 | 1750 | 0.61 |

## 3.3影响范围内有关情况

3.3.1影响范围内的人口、财产等社会经济情况。

永丰水库洪水淹没影响范围大石寨镇、归流河镇、巴拉格歹乡、科尔沁镇共4个乡镇，21个行政村，人口11.2万人，耕地24×104亩，灌溉面积6×104亩。

3.3.2影响范围内的防洪重点保护对象如下：

险区内的广大人民群众、s203省道、S110省道、自来水输水管线、自来水厂、铁路白阿线、乌锡线等。

3.3.3影响范围内的工程防洪标准以及下游河道安全泄量等。

水库下游河道的防洪标准为20年一遇，安全泄量30m3/s；

## 4.险情监测与报告

## 4.1规定应急监测的要求

应急监测要求： 24小时有人，随时根据情况做出以2人以上为一组的巡查人员去巡查。重点部位仔细认真查看。

## 4.2险情监测与巡查主要内容：

4.2.1经常性检查

检查坝面有无裂缝、滑坡、隆起、塌坑、冲沟、陡坎等现象；检查坝顶、路面及防浪墙是否完好；检查坝体、坝面及两岸坡有无渗漏现象；检查溢洪道、竖井、输水洞的启闭设备是否正常；检查坝址处、溢洪道安破获库区及水库沿岸有无危及坝体安全的滑坡、塌方等情况；

4.2.2定期检查

- 每年秋季对主坝进行一次位移监测；每年汛前对所有工程及设备进行一次全面大检查；每5年进行一次坝前淤积测量。

4.2.3特别检查

- 在汛期高水位和用水时水位下降期间，以及暴雨、地震、溢洪、结冰解冻时，最易发生问题的部位着重检查。

## 4.3监测、巡查人员组成及监测、巡查结果的处理程序

4.3.1监测、巡查人员由永丰水库职工组成。

4.3.2监测、巡库人员主要任务

1、汛期巡查人员要24小时对大坝和设备进行检查。

2、巡查人员将发现的险情及时登记，并迅速形成文字材料报水库主管领导，经核实后呈报上级主管部门。

## 5.险情抢护

## 5.1抢险调度

5.1.1根据水库发生的险情，确定水库允许最高水位及最大下泄流量，制定相应的水库抢险调度方案。

主汛期洪水调度泄流方式确定。

主汛期洪水调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部。

在6月15日至8月15日，当水位高于534.8米汛限水位时,开启输水闸门并控制下泄流量，保护下游河堤安全；

5.1.2 永丰水库主汛期的抢险调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部。永丰水库管理所根据水库险情的实际，提出抢险方案并上报科右前旗防汛抗旱指挥部，由科右前旗防汛抗旱指挥部审核并下达执行命令。

## 5.2抢险措施

5.2.1  坍塌、漏洞、渗（漏）水、滑坡、陷坑、裂缝、风浪等抢险方案。

抢护以上险情原则是“上截、下排”。即采用迎水坡抛填透水性较小的土料，或其它措施进行防渗堵漏，以减少入水量；在背水坡反滤水导渗，使渗入堤坝内之水顺利排出而不带走土壤颗粒，具体抢险方案如下：

5.2.1.1  坍塌抢险采用抛石护脚，采用直径为10－40㎝的块石，大小混合抛投，按由上游至下游的次序抛入冲刷坑中，直至坝坡稳定为止。如遇急流，可采用直径为50㎝，长300㎝的铁丝笼装石，用机船送下或沿坝坡滚下。

5.2.1.2  漏洞的抢护采用堵塞漏洞进口。

A当漏洞进口较小，可用大于洞口的铁锅扎住洞口（锅底朝下，锅壁贴住洞边缘），然后用软草、棉絮塞紧缝隙，上压土袋；B当漏洞进口较大时，可以用数个草捆塞入洞口，然后用土袋压实，再将透水性较小的散土顺坡推下，铺于封堵处，以提高防渗效果，若洞口较多时，可用棉絮顺护坡铺盖，上面压土袋和铺土，帮助截流。

5.2.1.3  渗水抢护。

主要有两种方式：A抢挖导流沟，具体做法：从背水坡渗水点左略高于渗水点的部位起到坝脚外止，沿坝坡每隔6－10M开挖沟导渗，在沟内填砂石，将渗水集中在沟内并顺利排走。B修筑反滤层导渗，具体做法：先将渗水部位表面的在湿软松土清除，再依次以粗砂、小碎石、块石，每层厚0.2－0.3M。

5.2.1.4  滑坡的抢护采用压重固脚的方式：即在滑坡体坡脚部位顺坡滑动，增加坝坡稳定性。在万不得已的紧急情况下采取削方减载紧急措施，即将滑坡体上部松散软土挖掉。

5.2.1.5  陷坑的抢护。主要有两种情形：A陷坑后无渗漏，可将坑内松土、腐烂物清除，然后用土料分层回填夯实至原来坡面。B因坝身渗漏，土粒流失形成空穴而发生陷坑。此时，可在迎水面堵塞漏洞进口或抛土防渗，背水面反滤导，然后对陷坑进行暂时回填自理。

5.2.1.6  裂缝的抢险方案：对于水库这种均质坝和多种土料坝的防渗体出现深度较大的裂缝，特别是贯穿的横向裂缝，粘土心墙的水平缝，粘土斜墙和铺盖的纵向裂缝，若暂不致发生险情，一般宜等裂缝发展稳定后再进行处理，处理方法主要有开挖回填、灌浆及造孔回填混凝土或粘土防渗墙等。

5.2.1.7  风浪的抢护：一般采用以下措施：A、土袋护坡防浪，用编织袋装土或砂，放置在波浪上下波动的范围内，袋口用绳缝合，互相叠压成鱼鳞状。B、柴排护坡防浪，用柳、苇、梢料等捆扎成柴把，然后扎成2m宽3m长的防浪排铺在坝坡上，并上压块石等重物，将其一端系在防浪墙上，随水的涨落调整柴排上下的位置。

5.2.2  防漫溢抢险方案

5.2.2.1  加大泄洪能力，控制库水位。

5.2.2.2   抢筑子堤，增加控水高程，具体做法：在防浪墙背面堆尼龙袋，装土埝高于防浪墙0.50米。

5.2.3  输水洞泄洪时闸门故障抢险方案：

5.2.3.1  启闭钢丝折断的抢修：派潜水员下水探清闸门卡阻的原因及钢丝折断的位置，用钢丝绳系住原门吊耳，用滑轮组、绞车进行临时拉开。

5.2.3.2  输水洞闸门开启后不能关闭时的处理：A、因自重不够无法关闭，采用门顶加压或加重的方法使闸门关闭。B、闸门在高水位时，因闭门所需顶压力不足，在小开度难以关下时，可采用抛土袋方法止漏。

5.2.3.3  紧急情况下的抢护，当采用各种方法闸门仍然无法开启或开启不足，而又急于开闸泄洪时，可立即报请主管部门，采用炸门措施，强制溢洪。

5.2.4  异物侵袭坝体抢险方案：

异物侵袭坝体主要采取机船打捞和岸上人员手工打捞相结合的方式除去异物，以减少对坝体的侵袭。

5.2.5  超标准洪水抢险措施

当库水位达汛限水位并继续上涨时,水库开始泄洪,若来水小于50立方米每秒,则来多少放多少,由输水洞完成,使水库维持在汛限水位以下;若来水大于50立方米每秒,则按50立方米每秒控制泄流，由输水洞完成；当水库超20年一遇防洪高水位535.85米时开始敞泄，根据上游来水情况，来多少泄多少。

## 5.3  应急转移

5.3.1  受威胁区域人员及财产转移安置任务。

5.3.2  溃坝应急转移方案

水库将溃坝洪水淹没图提供给下游各村镇，各村镇负责人根据淹没图标示的安全避险地点，组织群众有秩序地撤离。

5.3.3 转移警报发布

水库发生应急状态时，通过无线和有线通讯向旗防汛指挥部汇报情况，再由旗防汛指挥部统一安排向上、下游相关单位和社会发布紧急预警，水库周边各村则由水库专门通讯员或警报器不同形式的鸣叫传递预警信息。

5.3.3.1  警报形式

5.3.3.1.1  警报器间断鸣叫，各抢险队集中于水库待命，水库下游受危险两岸居民转移到安全地带。

5.3.3.1.2  警报器连续鸣叫，各抢险队紧急上坝防守及抢修大坝水库下游险区居民全部撤离险地。

5.3.3.1.3  各乡镇、村指定负责人，主持联络工作，紧急情况下，水库排出联络员到乡镇、村通知指定负责人，由各负责人招集抢险队和组织群众调度转移。

5.3.3.2  出险标志

出现险情时，水库组织专门人员，在险工、险段处立红色警示牌，有秩序地组织人员抢险。

5.3.4  组织和实施受威胁区域人员和财产转移、安置的责任部门和责任人。

水库周边及下游村镇的人员转移，可参考前述溃坝应急逃生方案。其余的转移安置方案和组织实施由各相关乡镇具体落实。

5.3.5  人员和财产转移后的警戒措施，明确责任部门。

此项工作由各乡镇具体落实。

## 6. 应急保障

## 6.1  组织保障

6.1.1   由科右前旗政府组织成立科右前旗防汛抗旱指挥部机构，实行行政首长负责制

总   指   挥：李振林      旗委副书记、政府旗长

副 总 指  挥：吴金德      旗委常委、常务副旗长

刘海涛      旗委常委、政府副旗长

布特格其    旗委常委、人武部政委

成        员：高广伟	    旗应急管理局局长

李占清      旗水利局局长

王  猛      旗农牧和科技局局长

张春玲      旗气象局局长

崔建平      旗委宣传部常务副部长、外宣办主任

何长江      旗财政局局长

高玉荣      旗教育局局长

杨树斌      旗工信局局长

周金光      旗外事办主任

张敬海      旗民政局局长

张亚东      旗自然资源局局长

白银胜      旗住建局局长

陈齐顺      旗交通运输局局长

色音吉雅    旗林草局局长

陈  玲      旗文旅体局局长

张雅琨      旗卫健委主任

宁  伟      旗供销社主任

高  冰      旗融媒体中心主任

王国林      旗公安局四级高级警长

纪井祥      旗发改委副主任

李  强      旗应急管理局副局长

柳百刚      旗水利局副局长

韩庆昕      旗供电公司经理

李海峰      旗交巡警大队大队长

都业国      旗移动分公司总经理

刘  恒      旗联通分公司总经理

李  莹      旗电信分公司总经理

科右前旗防汛抗旱指挥部下设防汛抗旱指挥部办公室，办公室设在旗应急管理局。办公室主任由高广伟同志兼任，副主任由李强 、柳百刚同志兼任，办公电话：8398711，值班电话8393199。

附：永丰水库责任人名单

6.2物资保障

永丰水库在汛期到来之前准备木料、草袋、铅丝、油料和各类抢险必需的救生设备和车船等运输工具，由专人管理并保证管理人员随时提取备用物资，满足供应，并在水库选择合适的土料、砂料和堆放石料场，该料场交通畅通，能够及时调运，并可以使机械设备进入料场施工满足高强度施工作业，对所有抢险物资分类登记造册，在管理所办公室大比例尺地形图，将所有备料场地、储量、运送路线标注清楚。

## 6.3 通信保障

## 6.3.1   水情、险情信息的传递和报告

水库设一个自动雨量站水位站，一个简易雨量观测站即：永丰水库自动雨量水位站降雨情况与科右前旗山洪监测预警平台实现传输自动化，并与省、盟防联网。简易雨量观测站通过人工观测将雨量数据上报上级指挥单位。

水库的主要报讯方式有固定电话、短波电台，若以上通讯方式发生故障，可通过多部手机、协调卫星电话时向有关部门传递水情、险情。

6.3.2  抢险指挥的通信方式。

汛期期间，旗防防汛值班人员负责在紧急状态下通知各单位和各级领导。若有线和无线通讯无法启用，再由各专门通讯员负责与各村镇联系。

## 6.4  其它保障

6.4.1   交通、卫生、饮食、安全保障措施

此项工作由科右前旗政府与科右前旗防汛指挥部统一安排，落实各相关部门具体实施。

6.4.2   宣传报道

由科右前旗政府安排电视台、日报、人民广播电台等部门通过媒体向全旗人民宣传报告防汛情况。

## 7. 《应急预案》启动与结束

## 7.1 预报与预警

7.1.1预测与预警系统

根据水雨情实际情况和气象预报做出相应的分析和预测，并以报告形式上报防汛指挥部。

7.1.2预警信息的发布

由指挥部人员做好信息收集后，通过科右前旗政府安排电视台、日报、人民广播电台等部门和媒体向全旗人民宣传报告防汛情况。

7.1.3 预警信息的调整和解除

由指挥部人员根据情况的变化做出调整和解除。

## 7.2  应急预案启动

7.2.1  启动《应急预案》的条件。

根据永丰水库工程特点和可能发生的重大突发事件，我们制定了《永丰水库防汛抢险应急预案》，若发生以下任意一项条件，可考虑申请启动本预案。

（1）  超标准洪水；

（2） 工程隐患；

（3）  地震灾害；

（4）  地质灾害；

（5） 上游水库溃坝；

（6） 上游大体积漂移物的撞击事件；

（7）  战争或恐怖事件；

（8）  其它。

7.2.2  预案启动程序

科右前旗防汛抗旱指挥部是启动《应急预案》的决策机构，具体由旗防汛办负责。

启动《应急预案》的程序：水库建设管理单位根据水库的水情、险情、灾情的实际情况，向旗防汛办报告，由旗防汛办召集会商，最后决定《应急预案》的启动。

## 7.3应急处置

7.3.1 险情报告、通知

水库建设管理单位根据水库的水情实际情况，以书面形式向旗防汛办作出险情报告。

7.3.2 应急调度

所有参与水库抢险救灾任务的单位都由旗防汛指挥部统一调度。

7.3.3 应急抢险

根据抢险措施，实施抢险。

7.3.4 应急监测和巡查

组织专门巡视人员轮换24小时不停的巡护。

7.3.5 临时安置

临时安置点的设置由各镇负责统一安排。

## 7.4结束《应急预案》的决策机构与程序。

结束《应急预案》的决策机构为科右前旗防汛抗旱指挥部。

结束《应急预案》的程序：水库建设管理单位根据水库的水情、险情、灾情的实际情况，向科右前旗防汛抗旱指挥部防汛办报告，由旗防汛办召集会商，最后决定《应急预案》的结束。

## 7.5 善后处理

由科右前旗政府根据评估报告做出相应的协调和处理。

## 7.6调查与评估

由科右前旗防汛办联系相关调查机构做出调查和评估。

## 7.7 信息发布

由科右前旗防汛抗旱指挥部防汛办统一整理，及时做出准确的信息发布工作。

## 8.宣传、培训与演练

## 8.1宣传

在人口居住较集中的地方以传单，画册，讲解和新闻广播等方式宣传防洪防灾自救的常识。

## 8.2培训

每年由科右前旗防汛抗旱指挥部办公室在永丰水库管理处组织集体业务培训，及对本方案进行讨论和完善。

## 8.3 演练

由科右前旗防汛抗旱指挥部办公室根据《防汛演练方案》统一指挥演练。

## 9.附表

## 附表1、永丰水库全溃坝淹没及撤离地点情况

## 附表2.永丰水库工程特征表

附表3.永丰水库库容曲线图

附表1、永丰水库全溃坝淹没及撤离地点情况表

| 苏木 乡镇 | 序号 | 村屯名 | 撤离地点、方向、位置、距离 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 石 寨 镇 | 1 | 永合村 |  | 白明明 | 15174763795 |
|  | 2 | 复兴村 | 转移屯西山距离300米 |  |  |
|  | 3 | 二马沟 | 转移屯后山距离150米 |  |  |
|  | 4 | 永丰村 |  | 尹海峰 | 15174782560 |
|  | 5 | 胜利屯 | 转移屯西山距离500米 |  |  |
|  | 6 | 团结屯 | 转移屯西山距离300米 |  |  |
|  | 7 | 白家屯 | 转移屯西山距离300米 |  |  |
|  | 8 | 永胜村 |  | 刘洪涛 | 15148963511 |
|  | 9 | 马家屯 | 转移屯西山距离400米 |  |  |
|  | 10 | 韩家屯 | 转移屯西山距离200米 |  |  |
|  | 11 | 石场屯 | 转移屯东山距离200米 |  |  |
|  | 12 | 哈达村 |  | 白万喜 | 13081581616 |
|  | 13 | 敖包营子 | 转移屯西山距离200米 |  |  |
|  | 14 | 呼合哈达 | 转移屯东北山距离800米 |  |  |
|  | 15 | 套 海 |  | 白九江 | 13948290699 |
|  | 16 | 沙那营子 | 转移屯北山距离600米 |  |  |
|  | 17 | 都沁套海 | 转移屯北山距离300米 |  |  |
|  | 18 | 双合屯 | 转移屯西山距离100米 |  |  |
|  | 19 | 忙 罕 |  | 于世济 | 13451397825 |
|  | 20 | 金家店 | 转移屯北山（电视台山）距离300米 |  |  |
|  | 21 | 忙 罕 | 转移屯北山距离300米 |  |  |
|  | 22 | 东方红 |  | 曲永波 | 13171397057 |
|  | 23 | 东方红 | 转移屯东山距离200米 |  |  |
|  | 24 | 前 丰 |  | 矫海龙 | 13847983920 |
|  | 25 | 新胜屯 | 转移屯后山距离500米 |  |  |
|  | 26 | 靠山屯 | 转移屯南山距离400米 |  |  |
|  | 27 | 新 福 |  | 刘继军 | 13948213185 |
|  | 28 | 新发屯 | 转移屯西北山距离600米 |  |  |
|  | 29 | 新安屯 | 转移屯西山距离300米 |  |  |
|  | 30 | 沙布台 |  | 刘显峰 | 13847989847 |
|  | 31 | 小河沿 | 转移屯东山距离1000米 |  |  |
|  | 32 | 沙布里台 | 转移屯后山距离400米 |  |  |
| 归 流 河 镇 | 1 | 查 干 |  | 韩宝河 | 15904821513 |
|  | 2 | 西山湾子 | 转移屯北山距离200米 |  |  |
|  | 3 | 火家店 | 转移屯北山距离50米 |  |  |
|  | 4 | 邱家店 | 转移屯北山距离100米 |  |  |
|  | 5 | 乌 兰 |  | 刘凤阁 | 18447303339 |
|  | 6 | 离家屯 | 转移屯北山距离500米 |  |  |
|  | 7 | 乌兰尔格 | 转移北山距离500米 |  |  |
|  | 8 | 坎下屯 | 转移北山距离300米 |  |  |
|  | 9 | 白 音 |  | 王焕柱 | 15104842266 |
|  | 10 | 特布新 | 转移北沟后山距离200米 |  |  |
|  | 11 | 夏家屯 | 转移北沟后山距离100米 |  |  |
|  | 12 | 胜 利 | 转移北沟后山距离50米 |  |  |
|  | 13 | 靠山屯 | 转移北沟后山距离100米 |  |  |
|  | 14 | 归流河 |  | 马良秀 | 15248518133 |
|  | 15 | 鲜族屯 | 转移北山距离3000米 |  |  |
|  | 16 | 敖家店 | 转移北山距离1500米 |  |  |
|  | 17 | 巴 汉 |  | 邰百林 | 13948992972 |
|  | 18 | 德胜屯 | 转移北山距离300米 |  |  |
|  | 19 | 模范屯 | 转移北山距离600米 |  |  |
|  | 20 | 光 荣 |  | 常金柱 | 13948970456 |
|  | 21 | 大光荣 | 转移北山距离200米 |  |  |
|  | 22 | 小光荣 | 转移北山距离200米 |  |  |
| 巴 日 嘎 斯 台 | 1 | 幸福村 |  | 于晓丽 | 13294828157 |
|  | 2 | 二社长春岭 | 转移西山距离100米 |  |  |
|  | 3 | 三社福利屯 | 转移铁路大堤距离700米 |  |  |
|  | 4 | 四社良种场 | 转移铁路大堤距离800米 |  |  |
|  | 5 | 五社后陈家屯 | 转移铁路大堤距离900米 |  |  |
|  | 6 | 民泉村 |  | 高军 | 15034823077 |
|  | 7 | 四社后民发屯 | 转移西山距离100米 |  |  |
|  | 8 | 三社前民发 | 转移西山坡距离50米 |  |  |
|  | 9 | 民生村 |  | 吴国春 | 15004812460 |
|  | 10 | 民生屯 | 转移西山距离400米 |  |  |
| 科 尔 沁 镇 | 1 | 湖南村 |  | 周占军 | 13948203244 |
|  | 2 | 一 社 | 转移七社西山距离1200米 |  |  |
|  | 3 | 二 社 | 转移五社西山距离2000米 |  |  |
|  | 4 | 三 社 | 转移五社西山距离2000米 |  |  |
|  | 5 | 四 社 | 转移远景社西山距离2000米 |  |  |
|  | 6 | 五 社 | 转移五社西山距离500米 |  |  |
|  | 7 | 六 社 | 转移六社西山距离500米 |  |  |
|  | 8 | 七 社 | 转移七社西山距离500米 |  |  |
|  | 9 | 远景村 |  | 邵海 | 13948283866 |
|  | 10 | 一 社 | 转移一社西山距离500米 |  |  |
|  | 11 | 二 社 | 转移一社西山距离2000米 |  |  |
|  | 12 | 三 社 | 转移三社西山距离500米 |  |  |
|  | 13 | 四 社 | 转移四社西山距离1000米 |  |  |
|  | 14 | 五 社 | 转移西山距离500米 |  |  |
|  | 15 | 远峰村 |  | 胡玉彬 | 13948282665 |
|  | 16 | 一 社 | 转移西山距离500米 |  |  |
|  | 17 | 二 社 | 转移一社西山距离500米 |  |  |
|  | 18 | 三 社 | 转移五社西山距离3000米 |  |  |
|  | 19 | 四 社 | 转移五社西山距离3000米 |  |  |
|  | 20 | 五 社 | 转移五社西山距离500米 |  |  |
|  | 21 | 六 社 | 转移一社西山距离4000米 |  |  |

| 附表2永丰水库工程特征表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库名称 |  | 永丰水库 | 主 坝 | 坝型 | 粘土心墙 |  |
| 建设地点 |  | 大石寨 |  | 坝顶高程（m） | 539.8 |  |
| 所在河流 |  | 哈图莫河 |  | 最大坝高（m） | 26.5 |  |
| 流域面积（k㎡） |  | 169.1 |  | 坝项长度（m） | 430 |  |
| 管理单位名称 |  | 永丰水库管理所 |  | 坝项宽度（m） | 5 |  |
| 主管单位名称 |  | 科右前旗水务局 |  | 坝基地质 | 岩石 |  |
| 竣工日期 |  | 1983.10 |  | 坝基防渗措施 | 截水槽 |  |
| 工程等级 |  | Ⅲ |  | 防浪墙项高程（m） |  |  |
| 地震基本列度/抗震设计烈度 |  | 6 | 洪 水 标 准 | 设计（%） | 2 |  |
| 多年平均径流量（万m³） |  | 1260 |  | 校核（%） | 0.1 |  |
| 设 计 | 洪水标准（%） | 2 |  | 现状（%） | 2 |  |
|  | 洪峰流量（m³/S） | 228 |  |  |  |  |
|  | 一日洪量 | 841 | 正 常 溢 洪 道 | 型式 | 开敞式 |  |
| 校 核 | 洪水标准（%） | 0.1 |  | 堰顶高程（m） | 535.85 |  |
|  | 洪峰流量（m³/S） | 536 |  | 堰顶净宽（m） | 25 |  |
|  | 一日洪量 | 1973 |  | 闸门型式 |  |  |
| 水 库 特 征 | 水库调节特性 | 多年调节 |  | 闸门尺寸 |  |  |
|  | 校核洪水位（m） | 538.9 |  | 最大泄量（m3/S） | 214 |  |
|  | 设计洪水位（m） | 536.7 |  | 消能型式 | 挑流 |  |
|  | 正常蓄水位（m） | 534.8 |  | 启闭设备 |  |  |
|  | 汛限水位（m） | 534.8 | 输 水 洞 | 型式 | 涵洞 |  |
|  | 死水位（m） | 522 |  | 断面尺寸（m） | 2孔2*2 |  |
|  | 总库容（104m3） | 2300 |  | 长度（m） | 120 |  |
|  | 调洪库容（104m3） | 850 |  | 最大泄量（m3/S） | 114 |  |
|  | 兴利库容（104m3） | 1280 |  | 地基 | 岩石 |  |
|  | 防洪库容（104m3） | 510 | 其 它 泄 洪 设 施 | 下游河道安全泄量：30m3/s |  |  |
|  | 死库容（104m3） | 50 |  |  |  |  |
| 工 程 运 行 | 历史最高库水位（m）及发生日期 | 535.12 1998年9月 |  |  |  |  |
|  | 历史最大入库流量（m3/s）及发生日期 |  | 备 注 |  |  |  |

附表4. 永丰水库库容曲线图

科右前旗古迹水库2021年

防汛抢险应急预案

兴安盟科右前旗防汛抗旱指挥部办公室

2021年5月

目    录

1.总则	51

1.1编制目的	51

1.2编制依据	52

1.3工作原则	51

1.4适用范围	51

1.4.1超标准洪水；	51

1.4.2 工程隐患；	51

1.4.3 地震灾害；	52

1.4.4 地质灾害；	52

1.4.6上游大体积漂移物的撞击事件 	52

1.4.7 战争或恐怖事件	52

1.4.8 其它。	52

2.工程概况	52

2.1流域概况	52

2.2工程基本情况	53

2.3水文	54

2.4工程安全监测	55

2.5经批准的水库汛期调度运用计划	55

2.6历史灾害及抢险情况	59

３.突发事件危害性分析	59

3.1重大工程险情分析	59

3.2大坝溃决分析	60

3.3影响范围内有关情况	61

4.险情监测与报告	61

4.1规定应急监测的要求	61

4.2险情监测与巡查主要内容：	62

4.3监测、巡查人员组成及监测、巡查结果的处理程序	62

5.险情抢护	62

5.1抢险调度	62

5.2抢险措施	63

5.3  应急转移	66

6.应急保障	67

6.1  组织保障	67

6.2 物资保障	68

6.3  通信保障	69

6.4  其它保障	69

7.《应急预案》启动与结束	70

7.1 预报与预警	70

7.2  应急预案启动	70

7.3应急处置	71

7.4结束《应急预案》的决策机构与程序。	72

7.5 善后处理	72

7.6调查与评估	72

7.7 信息发布	72

8.宣传、培训与演练	72

8.1宣传	72

8.2培训	72

8.3 演练	73

9.附件	73

9.1古迹水库全溃坝淹没及撤离地点情况表	73

9.2古迹水库工程特征表 …………………… ………………73

9.3古迹水库库容曲线…………………………………………73

## 1　总则

## 1.1编制目的

编制《古迹水库防汛抢险应急预案》是为了提高古迹水库突发事件应对能力，切实做好水库遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作，力保水库工程安全，最大程度保障人民群众生命安全，减少损失。

## 1.2编制依据

《古迹水库防汛抢险应急预案》的编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等有关法律、法规、规章以及有关技术规范、规程和经批准的古迹水库汛期调度运用计划。

## 1.3工作原则

《古迹水库防汛抢险应急预案》的编制是以确保人民群众生命安全为首要目标，体现行政首长负责制、统一指挥，统一调度、全力抢险、力保水库工程安全的原则。

## 1.4适用范围

根据本水库工程特点和可能发生的重大突发事件，我们制定了《古迹水库防汛抢险应急预案》，若发生以下任意一项条件，可考虑申请启动本预案。

- 1.4.1超标准洪水；

- 1.4.2 工程隐患；

- 1.4.3 地震灾害；

- 1.4.4 地质灾害；

- 1.4.5 上游水库溃坝；

- 1.4.6上游大体积漂移物的撞击事件；

- 1.4.7 战争或恐怖事件；

- 1.4.8 其它。

## 2　工程概况

## 2.1流域概况

古迹水库位于巴拉格歹河上游，属于嫩江水系，归流河一级支流，主河道长17.4公里，主要支沟有三条，其中大青山沟长9公里，王玉光沟长7公里，在坝址上游7公里处会合；陈家沟长6公里，在上游2.5公里处汇入主河道。坝址以上控制流域面积81.2平方公里。水库以上地形属低山区，流域内植被覆盖度较大，尤以柞树、黑桦和山杨等阔叶树为主，水土保持性能较好。

库区位于中温带大陆性季风气候区，四季分明，多年平均气温为4.4℃，最大冻土深2.49米，多年平均风速3.1米/秒。多年平均蒸发量（20厘米蒸发器观测数值）为1820毫米。多年平均降水量为5210毫米，多年平均径流量2509万立方米。是旗内暴雨多发区。本流域的经济以农牧业生产为主，主要作物有玉米、大豆、谷子、高梁等，但由于经常遭受旱涝自然灾害，经济基础薄弱，产量不高不稳，地区地表水资源比较丰富，建设水利拦蓄工程显得尤为重要。

## 2.2工程基本情况

古迹水库位于兴安盟科右前旗巴日嘎斯台乡境内巴拉格歹河上游.巴拉格歹河属嫩江水系归流河一级支流,地理位置东经120°22′30″~121°37′00″,北纬46°00′00″~46°06′60″距巴日嘎斯台乡25km，距乌兰浩特市70km,总流域面积715km2坝址以上控制面积81.2km2。

该工程1971年春季动工修建。原设计标准是按50年一遇洪水设，100年一遇洪水校核，后经过多次修改设计，最后是按50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核修建是兴安水库的上游梯级水库。工程由大坝、溢洪道、输水洞三部分组成。

2.2.1.1主坝工程

大坝为粘土心墙坝，坝顶高程513.2米，最大坝高17米，坝长411米，坝顶宽4米，迎水坡干砌石护坡，且有马道，马道顶宽2.0米，顶高程513.2米。此次除险加固对大坝进行了加宽培厚。

2.2.1.2溢洪道工程

溢洪道设在大坝的左端为开敝式侧槽溢洪道，实用堰型，溢洪道堰顶高程510.3米，堰顶宽36.5米，控制侧槽段首端底宽8.6米，末端底宽9米；调整段长11.6米首端9米，末端底宽8.6米，泄槽陡坡段长29.4米，底宽8.6－10米，尾水渠长40米，底宽14米，消能方式为挑流消能，设计洪水位时最大泄量72.99立方米/秒，校核洪水位时最大泄量183.11 平方米/秒。

2.2.1.3输水洞

输水洞位置在距大坝右端155米处，为竖井式钢筋混凝土，方涵洞长50米，进口底高程为500.5米，出口底高程为500.2米。单孔1.2×1.2米，工程由进水口、进水塔、洞体、消力段、引水渠五部分组成，消能方式底流消能，输水洞工作门尺寸为1.2×1.2米，最大泄量13立方米/秒。

2.2.1.4 水库工程特性表（详见 附录A）

2.2.1.5 历次重大改建、扩建、加固等基本情况。

该工程是1971年春季动工修建，最初是按50年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核。由于古迹水库运行多年存在许多病险问题，所以古迹水库于2006年3月开始除险加固，工程已完工。古迹水库为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核。除险加固主要内容包括坝顶加宽、坝顶铺筑砂石路面，增设0.7米防浪墙，翻修上游坝坡，下游坝坡盖重加厚，溢洪道进口控制侧槽段加长溢流堰，清除尾水渠内碎石，修建尾水渠边墙及下游护坡，更换输水洞启闭设备。

## 2.3水文

2.3.1 水库所在流域暴雨、洪水特征。

古迹水库集雨面积相对比较小，汇流时间短，洪峰推进速度快。暴雨多集中在六月中旬至九月中旬，占全年的80%左右。

2.3.2水库水文自动测报系统

古迹水库共设两个水文观测站，即：古迹水库站自动雨量水位站、古迹水库人工简易雨量观测站。古迹水库站主要观测降水量、水位。

2.3.3 水库洪水预报方案

2.3.3.1水库报汛方式及洪水预报方案

2.3.3.2 以及预见期

2.3.3.3 预报精度

2.3.3.4实际运行效果

## 2.4　工程安全监测

2.4.1水库安全监测主要有下列项目:

2.4.1.1工作条件监测：包括大坝上、下游水位，气温，坝前淤积。

2.4.1.2渗流监测：包括绕坝渗流，浸润线监测。

2.4.1.3变形监测：包括水平位移和垂直位移监测。

2.4.1.4监测仪器的有效性。

水位监测主要有水尺、有线装置、无线遥测、简易雨量桶四种方式；绕坝渗流和浸润线采用人工监测，垂直位移监测点采用人工和辅助简易仪器监测。

## 2.5　经批准的水库汛期调度运用计划

古迹水库汛期调度运用计划表

| 汛期水位 |  |  |  | 正常蓄水 |  | 历史最高库水位 98年 7 月 11 日 511.0 | 正 常 溢 洪 道 | 型式 | 开敞式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主汛期 6月15日 ~ 8月15日 |  | 后汛期 8月16日 ~ 9月15日 |  | 水位 | 库容 |  |  | 堰顶高程（m） | 510.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 堰顶净宽（m） | 36.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最大泄量（m3/S） | 183.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消能型式 | 挑流 |
| 水位 （米） | 库容（万立方米） | 水位 （米） | 库容 （万立方米） | 水位 （米） | 库容 （万立方米） |  |  |  |  |
| 510 | 460 | 510.3 | 486.5 | 510.3 | 486.5 |  |  |  |  |
| 洪水调度方式 标准 控泄条件 下泄流 保护对象 调度权限 5% 输水洞 60 耕 地 旗政府 2% 溢洪道 103.9 村 屯 旗政府 1% 141.8 下游重要设施 旗政府 0.5% 177.0 旗政府 0.2% 229.1 旗政府 0.1% 265.3 旗政府 |  |  |  |  |  |  | 输 水 洞 | 高程 | 500.5米 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 断面尺寸 | 1.2×1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最大泄量 | 13立方米/秒 |
| 防汛抢险队伍及潜水人员、备料情况 落实抢险队伍550人，金山300人，古迹250人， 由旗包库领导为第一责任人、巴拉格歹乡书记为直接责人亲临现场指挥。储备麻袋子3000条，编织袋30000条，铁锹300把，镐100把，土方1万立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 发 电 洞 | 高程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机组台 单机流量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其它泄洪设施 | 下游河道安全泄量：10 m3/S |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |

2.5.1主汛期度汛计划

确保工程安全，腾出防洪库容，拦蓄洪水，消减洪峰，减免洪水灾害，并为非汛期工农业和城市生活储备水源，在汛期所有水库都必须从最坏处着想，对各类洪水有所安排，并尽可能为下游防洪和排涝提供有利条件。

（1）自6月1日开闸放水，平均流量2.0m3/s，腾空库容至汛限水位以下1－1.5米。

（2）大汛到来时，放水流量不受限制，输水洞闸门全开加上溢洪道溢洪，不考虑下游安全泄量。

（3）防洪标准：根据现状采用五十年一遇洪水保坝，洪水位511.36米，在此基础上制定保坝措施，具体措施是坝顶加土袋层。

2.5.1.2后汛期设计洪水

汛末限制水位为510.3米，当库水位达汛限水位并继续上涨时,水库开始泄洪，根据来水情况进行，合理安全的泄洪。

2.5.1.3后汛期调洪原则（实时水位调度）

为了解决防洪与兴利矛盾，实施预蓄预泄，实时水位调度，根据实际水位情况，在确保工程安全的前提下，由上半年的降水趋势预报下半年的降水情况，根据预报，如汛末以后来水达不到，来年供水要求且达不到正常高水位，可根据情况在汛中后期采用预蓄预泄适当抬高汛限水位。

2.5.1.4后汛期洪水调洪成果

在雨量充沛的年份为下一年的春季灌溉用水提前做好了充足的准备。

2.5.1.5后汛期泄流方式

主要以输水洞泄流，来保证泄流与兴利的目的。

2.5.2 汛期防洪限制水位

主汛期限制水位应控制在510米以下。

在6月15日至8月15日，当水位接近510米汛限水位时,开启输水洞闸门泄洪，并控制下泄流量，保护下游河堤安全；

主汛期库水位控制在汛限水位（510米）以下。

当库水位达汛限水位并继续上涨时,水库开始泄洪,若来水小于50立方米每秒,由输水洞完成,使水库维持在汛限水位以下;根据上游来水情况，采取合理调控泄洪。

2.5.3 调度规程

水库根据水库规划设计确定或上级主管部门核定的水库安全标准和下游防护对象的防洪标准、防洪调度方式及各防洪特征水位编制水库调度运用计划报旗水利局审批。

及时收集雨情、水情、工情信息和天气预报，利用水库预报与调度系统，对洪水进行预报。

依据预报结果，制定水库防洪调度方案。

2.5.4调度权限

主汛期洪水调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部

2.5.5 抗御超标准洪水的调度措施

2.5.5防汛措施

1、成立防汛组织机构及抢险队伍。

（1）设立防汛指挥部，实行首长负责制

下设水情组、通讯联络组、物资供应组、保卫救护组、爆破组等。

（2）自动雨量水位站建设、简易雨量观测站、通讯情况

水库设一个自动雨量水位站，一个简易雨量站即：古迹水库站自动雨量水位站、降雨、水位变化情况通过GPRS实现实时传输并与旗山洪灾害防治监测预警平台联网，古迹水库简易雨量观测站、通过人工观测降雨量情况上报上级部门，古迹水库配有专人和通讯设备，水库另有对讲机、电台、固定电话和多部手机，切实保证通讯准确无误，畅通无阻。

（3）洪水淹没图

水库绘制完成洪水风险图对有可能发生的各种情况都做了详尽的分析与说明，并绘于图上。

（4）组建乡、村民兵抢险队，合计550人。

2、检查（汛前）渡汛工作落实情况

（1）工程方面：补修坝体护坡，检修报汛设备，试运转闸门启闭设备。

（2）物资方面：储备编织袋3000条，土蓝300付，铁锹300把，备土500立方米。

3、警报信号及通讯联络

（1）警报器间断鸣叫，各抢险队集中于水库待命，古迹村、宫家街屯、金山村、赵家村、欣隆村、保隆村、创业村居民转移到安全地带。

（2）警报器连续鸣叫，各抢险队紧急上坝防守及抢修大坝，水库下游险区居民全部撤离险地。

（3）各乡、镇、村指定负责人，主持联络工作，紧急情况下，水库派出联络员到各乡、镇、村指定负责人通知，由各负责人负责招集抢险队和组织群众转移。

## 2.6　历史灾害及抢险情况

（1）水库低蓄水位发生在2001年，水位在死水位502.0米以下，局部能见到库底。下游1.65万亩水田和1.35万旱田基本颗粒无收，人畜饮水出现困难，旱灾严重。最高蓄水位发生在1998年，洪水位达到511.0米，高出堰顶高程0.5米。由于尾水渠没有完工，泄水受阻，无法顺畅排入原河道，致使尾水渠右侧翼墙底部淘刷严重；翼墙上游有一个3×1米洞，渗水湿润坝脚，威胁大坝安全。

（2）98年洪水使输水洞进、出口段破坏严重，闸门启闭困难。2000年春季对破坏部分进行了简单维修加固。闸门槽做了扶正维修，但效果不好；出口段为浆砌石砌筑，维修时浇筑了5cm厚砼，因下游灌溉渠道底高程高出消力池底1.2米，输水受阻，左侧翼墙与渠道衔接部位出现裂缝，渗水浸润坝脚。

## ３　突发事件危害性分析

## 3.1重大工程险情分析

3.1.1根据水库实际情况，可能导致水库工程出现重大险情的主要因素有以下几个方面：

1）超标准洪水

2）强降雨

3）地震

3.1.2可能出现的重大险情种类和可能发生的部位及可能出现的程度

3.1.2.1裂缝：A  心墙和斜墙与透水土料结合处;B  加高、培厚或粘土斜墙贴坡的新老坝体结合部位。

3.2.2.2滑坡：

3.1.3分析可能出现的重大险情对水库工程安全的危害程度。

## 3.2大坝溃决分析

3.2.1根据水库实际，可能导致水库大坝溃决的主要因素有下面三种情况：

1）超标准洪水

2) 强降雨

3）地震

3.2.2水库可能发生的溃坝形式

1) 遇超标准洪水和强降雨，可能导致漫顶溃坝。

2）遇强烈地震，可能引起坝体滑动和裂缝，从而导致溃坝。

3.2.3水库溃坝洪水对下游防洪工程、重要保护目标等造成的破坏程度和影响范围，绘制古迹水库溃坝淹没图（见附图）。

附：古迹水库溃坝淹没图

| 序号 | 距离 L（米） | 计算断面宽 B（米） | 水深 H（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 540 | 13.5 |
| 2 | 2200 | 680 | 9.8 |
| 3 | 3300 | 620 | 8.5 |
| 4 | 4800 | 580 | 6.8 |
| 5 | 5400 | 490 | 5.5 |
| 6 | 7400 | 440 | 4.7 |
| 7 | 10900 | 500 | 3.2 |
| 8 | 15400 | 480 | 2.8 |
| 9 | 19600 | 510 | 2.1 |

## 3.3影响范围内有关情况

3.3.1影响范围内的人口、财产等社会经济情况。

如果大坝一旦溃坝，水库下游1个乡镇，8个自然屯，2.2万人，3.0万亩农田均在淹没之内。虽然所有村屯都依山而建有利逃生条件，但离水库近，最近村屯洪水在10分钟左右既可到达，所以一定要加强紧急状态预警的措施。

3.3.2影响范围内下游河道安全泄量等。

水库下游河道的安全泄量10m3/s；

## 4.险情监测与报告

## 4.1规定应急监测的要求

应急监测要求： 24小时有人，随时根据情况做出以2人以上为一组的巡查人员去巡查。重点部位仔细认真查看。

## 4.2险情监测与巡查主要内容：

4.2.1经常性检查

检查坝面有无裂缝、滑坡、隆起、塌坑、冲沟、陡坎等现象；检查坝顶、路面及防浪墙是否完好；检查坝体、坝面及两岸坡有无渗漏现象；检查溢洪道、竖井、输水洞的启闭设备是否正常；检查坝址处、溢洪道、库区及水库沿岸有无危及坝体安全的滑坡、塌方等情况；

4.2.2定期检查

- 每年秋季对主坝进行一次位移监测；每年汛前对所有工程及设备进行一次全面大检查；每5年进行一次坝前淤积测量。

4.2.3特别检查

- 在汛期高水位和用水时水位下降期间，以及暴雨、地震、溢洪、结冰解冻时，最易发生问题的部位着重检查。

## 4.3监测、巡查人员组成及监测、巡查结果的处理程序

4.3.1监测、巡查人员由古迹水库职工组成。

4.3.2监测、巡库人员主要任务

1、汛期巡查人员要24小时对大坝和设备进行检查。

2、巡查人员将发现的险情及时登记，并迅速形成文字材料报水库主管领导，经核实后呈报上级主管部门。

## 5.险情抢护

## 5.1抢险调度

5.1.1根据水库发生的险情，确定水库允许最高水位及最大下泄流量，制定相应的水库抢险调度方案。

主汛期洪水调度泄流方式确定。

主汛期洪水调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部。

在6月15日至8月15日，当水位高于510米汛限水位时,开启输水洞并控制下泄流量，汛水位低于510米；

5.1.2 古迹水库主汛期的抢险调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部。古迹水库管理所根据水库险情的实际，提出抢险方案并上报科右前旗防汛抗旱指挥部，由科右前旗防汛抗旱指挥部审核并下达执行命令。

## 5.2抢险措施

5.2.1  坍塌、漏洞、渗（漏）水、滑坡、陷坑、裂缝、风浪等抢险方案。

抢护以上险情原则是“上截、下排”。即采用迎水坡抛填透水性较小的土料，或其它措施进行防渗堵漏，以减少入水量；在背水坡反滤水导渗，使渗入堤坝内之水顺利排出而不带走土壤颗粒，具体抢险方案如下：

5.2.1.1  坍塌抢险采用抛石护脚，采用直径为10－40㎝的块石，大小混合抛投，按由上游至下游的次序抛入冲刷坑中，直至坝坡稳定为止。如遇急流，可采用直径为50㎝，长300㎝的铁丝笼装石，用机船送下或沿坝坡滚下。

5.2.1.2  漏洞的抢护采用堵塞漏洞进口。

A当漏洞进口较小，可用大于洞口的铁锅扎住洞口（锅底朝下，锅壁贴住洞边缘），然后用软草、棉絮塞紧缝隙，上压土袋；B当漏洞进口较大时，可以用数个草捆塞入洞口，然后用土袋压实，再将透水性较小的散土顺坡推下，铺于封堵处，以提高防渗效果，若洞口较多时，可用棉絮顺护坡铺盖，上面压土袋和铺土，帮助截流。

5.2.1.3  渗水抢护。

主要有两种方式：A抢挖导流沟，具体做法：从背水坡渗水点左略高于渗水点的部位起到坝脚外止，沿坝坡每隔6－10M开挖沟导渗，在沟内填砂石，将渗水集中在沟内并顺利排走。B修筑反滤层导渗，具体做法：先将渗水部位表面的在湿软松土清除，再依次以粗砂、小碎石、块石，每层厚0.2－0.3M。

5.2.1.4  滑坡的抢护采用压重固脚的方式：即在滑坡体坡脚部位顺坡滑动，增加坝坡稳定性。在万不得已的紧急情况下采取削方减载紧急措施，即将滑坡体上部松散软土挖掉。

5.2.1.5  陷坑的抢护。主要有两种情形：A陷坑后无渗漏，可将坑内松土、腐烂物清除，然后用土料分层回填夯实至原来坡面。B因坝身渗漏，土粒流失形成空穴而发生陷坑。此时，可在迎水面堵塞漏洞进口或抛土防渗，背水面反滤导，然后对陷坑进行暂时回填自理。

5.2.1.6  裂缝的抢险方案：对于水库这种均质坝和多种土料坝的防渗体出现深度较大的裂缝，特别是贯穿的横向裂缝，粘土心墙的水平缝，粘土斜墙和铺盖的纵向裂缝，若暂不致发生险情，一般宜等裂缝发展稳定后再进行处理，处理方法主要有开挖回填、灌浆及造孔回填混凝土或粘土防渗墙等。

5.2.1.7  风浪的抢护：一般采用以下措施：A、土袋护坡防浪，用编织袋装土或砂，放置在波浪上下波动的范围内，袋口用绳缝合，互相叠压成鱼鳞状。B、柴排护坡防浪，用柳、苇、梢料等捆扎成柴把，然后扎成2m宽3m长的防浪排铺在坝坡上，并上压块石等重物，将其一端系在防浪墙上，随水的涨落调整柴排上下的位置。

5.2.2  防浪墙抢险方案

5.2.2.1  加大泄洪能力，控制库水位。

5.2.2.2   抢筑子堤，增加控水高程，具体做法：在防浪墙背面堆尼龙袋，装土埝高于防浪墙0.50米。

5.2.3  泄洪时输水洞闸门故障抢险方案：

5.2.3.1  启闭钢丝折断的抢修：派潜水员下水探清闸门卡阻的原因及钢丝折断的位置，用钢丝绳系住原门吊耳，用滑轮组、绞车进行临时拉开。

5.2.3.2  闸门开启后不能关闭时的处理：A、因自重不够无法关闭，采用门顶加压或加重的方法使闸门关闭。B、闸门在高水位时，因闭门所需顶压力不足，在小开度难以关下时，可采用抛土袋方法止漏。

5.2.3.3  紧急情况下的抢护，当采用各种方法闸门仍然无法开启或开启不足，而又急于开闸泄洪时，可立即报请主管部门，采用炸门措施，强制溢洪。

5.2.4  异物侵袭坝体抢险方案：

异物侵袭坝体主要采取机船打捞和岸上人员手工打捞相结合的方式除去异物，以减少对坝体的侵袭。

5.2.5  超标准洪水抢险措施

当库水位达汛限水位并继续上涨时,水库开始泄洪,由输水洞、溢洪道共同完成,使水库维持在汛限水位510米以下、根据上游来水情况，来合理安排泄洪。

## 5.3  应急转移

5.3.1  受威胁区域人员及财产转移安置任务。

5.3.2   溃坝应急转移方案

水库将溃坝洪水淹没图提供给下游各村镇，各村镇负责人根据淹没图标示的安全避险地点，组织群众有秩序地撤离。

5.3.3 转移警报发布

水库发生应急状态时，通过无线和有线通讯向旗防汛指挥部汇报情况，再由旗防汛指挥部统一安排向上、下游相关单位和社会发布紧急预警，水库周边各村则由水库专门通讯员或警报器不同形式的鸣叫传递预警信息。

5.3.3.1  警报形式

5.3.3.1.1  警报器间断鸣叫，各抢险队集中于水库待命，水库下游受危险两岸居民转移到安全地带。

5.3.3.1.2  警报器连续鸣叫，各抢险队紧急上坝防守及抢修大坝，水库下游险区居民全部撤离险地。

5.3.3.1.3  各乡镇、村指定负责人，主持联络工作，紧急情况下，水库排出联络员到乡镇、村通知指定负责人，由各负责人招集抢险队和组织群众调度转移。

5.3.3.2  出险标志

出现险情时，水库组织专门人员，在险工、险段处立红色警示牌，有秩序地组织人员抢险。

5.3.4  组织和实施受威胁区域人员和财产转移、安置的责任部门和责任人。

水库周边及下游村镇的人员转移，可参考前述溃坝应急逃生方案。其余的转移安置方案和组织实施由各相关乡镇具体落实。

5.3.5  人员和财产转移后的警戒措施，明确责任部门。

此项工作由各乡镇具体落实。

## 6. 应急保障

## 6.1  组织保障

6.1.1   由科右前旗政府组织成立科右前旗防汛抗旱指挥部机构，实行行政首长负责制

总   指   挥：李振林      旗委副书记、政府旗长

副 总 指  挥：吴金德      旗委常委、常务副旗长

刘海涛      旗委常委、政府副旗长

布特格其    旗委常委、人武部政委

成        员：高广伟	    旗应急管理局局长

李占清      旗水利局局长

王  猛      旗农牧和科技局局长

张春玲      旗气象局局长

崔建平      旗委宣传部常务副部长、外宣办主任

何长江      旗财政局局长

高玉荣      旗教育局局长

杨树斌      旗工信局局长

周金光      旗外事办主任

张敬海      旗民政局局长

张亚东      旗自然资源局局长

白银胜      旗住建局局长

陈齐顺      旗交通运输局局长

色音吉雅    旗林草局局长

陈  玲      旗文旅体局局长

张雅琨      旗卫健委主任

宁  伟      旗供销社主任

高  冰      旗融媒体中心主任

王国林      旗公安局四级高级警长

纪井祥      旗发改委副主任

李  强      旗应急管理局副局长

柳百刚      旗水利局副局长

韩庆昕      旗供电公司经理

李海峰      旗交巡警大队大队长

都业国      旗移动分公司总经理

刘  恒      旗联通分公司总经理

李  莹      旗电信分公司总经理

科右前旗防汛抗旱指挥部下设防汛抗旱指挥部办公室，办公室设在旗应急管理局。办公室主任由高广伟同志兼任，副主任由李强 、柳百刚同志兼任，办公电话：8398711，值班电话8393199。

后附：古迹水库责任人名单

6.2物资保障

古迹水库在汛期到来之前准备木料、草袋、铅丝、油料和各类抢险必需的救生设备和车船等运输工具，由专人管理并保证管理人员随时提取备用物资，满足供应，并在水库选择合适的土料、砂料和堆放石料场，该料场交通畅通，能够及时调运，并可以使机械设备进入料场施工满足高强度施工作业，对所有抢险物资分类登记造册，在管理所办公室大比例尺地形图，将所有备料场地、储量、运送路线标注清楚。

## 6.3  通信保障

6.3.1   水情、险情信息的传递和报告

水库设一个自动雨量站水位站，一个简易雨量观测站即：古迹水库站、自动雨量水位站降雨情况与科右前旗山洪监测预警平台实现传输自动化，并与省、盟防联网。简易雨量观测站通过人工观测将雨量数据上报上级指挥单位。

水库的主要报讯方式为移动电话，若通讯方式发生故障，可协调卫星电话或移动电台及时向有关部门传递水情、险情。

6.3.2  抢险指挥的通信方式。

汛期期间，旗防防汛值班人员负责在紧急状态下通知各单位和各级领导。若有线和无线通讯无法启用，再由各专门通讯员负责与各村镇联系。

## 6.4  其它保障

6.4.1   交通、卫生、饮食、安全保障措施

此项工作由科右前旗政府与科右前旗防汛抗旱指挥部统一安排，落实各相关部门具体实施。

6.4.2   宣传报道

由科右前旗政府安排电视台、日报、人民广播电台等部门通过媒体向全旗人民宣传报告防汛情况。

## 7. 《应急预案》启动与结束

## 7.1 预报与预警

7.1.1预测与预警系统

根据水雨情实际情况和气象预报做出相应的分析和预测，并以报告形式上报防汛抗旱指挥部办公室。

7.1.2预警信息的发布

由指挥部人员做好信息收集后，通过科右前旗政府安排电视台、日报、人民广播电台等部门和媒体向全旗人民宣传报告防汛情况。

7.1.3 预警信息的调整和解除

由防汛抗旱指挥部根据情况的变化做出调整和解除。

## 7.2  应急预案启动

7.2.1  启动《应急预案》的条件。

根据古迹水库工程特点和可能发生的重大突发事件，我们制定了《古迹水库防汛抢险应急预案》，若发生以下任意一项条件，可考虑申请启动本预案。

（1）  超标准洪水；

（2） 工程隐患；

（3）  地震灾害；

（4）  地质灾害；

（5） 上游水库溃坝；

（6） 上游大体积漂移物的撞击事件；

（7）  战争或恐怖事件；

（8）  其它。

7.2.2  预案启动程序

科右前旗防汛抗旱指挥部是启动《应急预案》的决策机构，具体由旗防汛抗旱指挥部办公室负责。

启动《应急预案》的程序：水库建设管理单位根据水库的水情、险情、灾情的实际情况，向旗防汛办报告，由旗防汛办召集会商，最后决定《应急预案》的启动。

## 7.3应急处置

7.3.1 险情报告、通知

水库建设管理单位根据水库的水情实际情况，以书面形式向旗防汛办作出险情报告。

7.3.2 应急调度

所有参与水库抢险救灾任务的单位都由旗防汛指挥部统一调度。

7.3.3 应急抢险

根据抢险措施，实施抢险。

7.3.4 应急监测和巡查

组织专门巡视人员轮换24小时不停的巡护。

7.3.5 临时安置

临时安置点的设置由各镇负责统一安排。

## 7.4结束《应急预案》的决策机构与程序。

结束《应急预案》的决策机构为科右前旗防汛抗旱指挥部。

结束《应急预案》的程序：水库建设管理单位根据水库的水情、险情、灾情的实际情况，向科右前旗防汛抗旱指挥部防汛办报告，由旗防汛办召集会商，最后决定《应急预案》的结束。

## 7.5 善后处理

由科右前旗政府根据评估报告做出相应的协调和处理。

## 7.6调查与评估

由科右前旗防汛办联系相关调查机构做出调查和评估。

## 7.7 信息发布

由科右前旗防汛抗旱指挥部防汛办统一整理，及时做出准确的信息发布工作。

## 8.宣传、培训与演练

## 8.1宣传

在人口居住较集中的地方以传单，画册，讲解和新闻广播等方式宣传防洪防灾自救的常识。

## 8.2培训

每年由科右前旗防汛抗旱指挥部在古迹水库管理处组织集体业务培训，及对本方案进行讨论和完善。

## 8.3 演练

由科右前旗防汛抗旱指挥部根据《防汛演练方案》统一指挥演练。9.附表

附表1.古迹水库全溃坝淹没及撤离地点情况

附表2.古迹水库工程特征表

附表3.古迹水库库容曲线图

附表：1

古迹水库全溃坝淹没及撤离地点情况表

| 序号 | 村屯 | 撤离地点、方向、距离 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古迹村 宫家街屯 | 转移古迹村距离1000米 | 朱凤才 | 15754822155 |
| 2 | 金山村 | 转移村东山距离500米 | 谢俊奎 | 15104826667 |
| 3 | 兴隆村 | 转移村后山距离500米 | 张晓燕 | 13224830361 |
| 4 | 欣隆村 | 转移村后山距离300米 | 董鹏坤 | 15104842351 |
| 5 | 保隆村 | 转移村后山距离300米 | 孟宪华 | 13664800595 |
| 6 | 创业村 | 转移村南山距离600米 | 卢向岩 | 15248282666 |

| 附表2.古迹水库工程特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库名称 |  | 古迹水库 | 主 坝 | 坝型 | 粘土心墙 |
| 建设地点 |  | 巴拉格歹 |  | 坝顶高程（m） | 513.2 |
| 所在河流 |  | 巴拉格歹河 |  | 最大坝高（m） | 17 |
| 流域面积（k㎡） |  | 81.2 |  | 坝项长度（m） | 411 |
| 管理单位名称 |  | 古迹水库管理所 |  | 坝项宽度（m） | 4 |
| 主管单位名称 |  | 科右前旗水利局 |  | 坝基地质 | 岩石 |
| 竣工日期 |  | 1991 |  | 坝基防渗措施 | 截水槽 |
| 工程等级 |  | Ⅳ |  | 防浪墙项高程（m） | 513.9 |
| 地震基本列度/抗震设计烈度 |  | 小于Ⅵ | 洪 水 标 准 | 设计（%） | 2 |
| 多年平均径流量（万m³） |  | 837 |  | 校核（%） | 0.2 |
| 设 计 | 洪水标准（%） | 2 |  | 现状（%） | 2 |
|  | 洪峰流量（m³/S） | 154 |  |  |  |
|  | 三日洪量(万m3) | 950 | 正 常 溢 洪 道 | 型式 | 河岸式 |
| 校 核 | 洪水标准（%） | 0.2 |  | 堰顶高程（m） | 510.3 |
|  | 洪峰流量（m³/S） | 323 |  | 堰顶净宽（m） | 36.5 |
|  | 三日洪量（万m3） | 1874 |  | 闸门型式 |  |
| 水 库 特 征 | 水库调节特性 | 年调节 |  | 闸门尺寸 |  |
|  | 校核洪水位（m） | 512.18 |  | 最大泄量（m3/S） | 183.1 |
|  | 设计洪水位（m） | 511.36 |  | 消能型式 | 挑流 |
|  | 正常蓄水位（m） | 510.3 |  | 启闭设备 |  |
|  | 汛限水位（m） | 510.3 | 输 水 洞 | 型式 | 涵洞 |
|  | 死水位（m） | 503 |  | 断面尺寸（m） | 1.2*1.2 |
|  | 总库容（104m3） | 602 |  | 长度（m） | 50 |
|  | 调洪库容（104m3） | 173 |  | 最大泄量（m3/S） | 13 |
|  | 兴利库容（104m3） | 429 |  | 地基 |  |
|  |  |  | 其 它 泄 洪 设 施 | 下游河道安全泄量：10m3/s |  |
|  | 死库容（104m3） | 50.5 |  |  |  |
| 工 程 运 行 | 历史最高库水位（m）及发生日期 | 510.5 1998年7月 |  |  |  |
|  | 历史最大入库流量（m3/s）及发生日期 |  | 备 注 |  |  |

附表3.古迹水库库容曲线图

科右前旗俄体水库2021年

防汛抢险应急预案

内蒙古兴安盟科右前旗防汛抗旱指挥部

2021年5月

目    录

1.总则	80

1.1编制目的	80

1.2编制依据	80

1.3工作原则	80

1.4适用范围	80

2.工程概况	81

2.1流域概况	81

2.2工程基本情况	82

2.3水文	83

2.4工程安全监测	84

2.5经批准的水库汛期调度运用计划	84

３.突发事件危害性分析	90

3.1重大工程险情分析	90

3.2大坝溃决分析	90

3.3影响范围内有关情况	91

4.险情监测与报告	92

4.1规定应急监测的要求	92

4.2险情监测与巡查主要内容：	92

4.3监测、巡查人员组成及监测、巡查结果的处理程序	93

5.险情抢护	93

5.1抢险调度	93

5.2抢险措施	93

5.3溃坝应急措施	96

5.4应急转移	97

6.应急保障	98

6.1组织保障	98

6.2物资保障	100

6.3通信保障	100

6.4其它保障	101

7.《应急预案》启动与结束	101

7.1预报与预警	101

7.2应急预案启动	101

7.3应急处置	102

7.4结束《应急预案》的决策机构与程序。	103

7.5 善后处理	103

7.6调查与评估	103

7.7信息发布	103

8.宣传、培训与演练	104

8.1宣传	104

8.2培训	104

8.3演练	104

9.附件	104

9.1俄体水库全溃坝淹没及撤离地点况…………………………108

9.2俄体水库工程特表……………………………………………106

9.3俄体水库库容曲线图…………………………………………108

## 1　总则

## 1.1编制目的

编制《俄体水库防汛抢险应急预案》是为了提高俄体水库突发事件应对能力，切实做好水库遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作，力保水库工程安全，最大程度保障人民群众生命安全，减少损失。

## 1.2编制依据

《俄体水库防汛抢险应急预案》的编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等有关法律、法规、规章以及有关技术规范、规程和经批准的俄体水库汛期调度运用计划。

## 1.3工作原则

《俄体水库防汛抢险应急预案》的编制是以确保人民群众生命安全为首要目标，体现行政首长负责制、统一指挥，统一调度、全力抢险、力保水库工程安全的原则。

## 1.4适用范围

根据本水库工程特点和可能发生的重大突发事件，我们制定了《俄体水库防汛抢险应急预案》，若发生以下任意一项条件，可考虑申请启动本预案。

1.4.1超标准洪水；

1.4.2 工程隐患；

1.4.3 地震灾害；

1.4.4 地质灾害；

1.4.5 上游水库溃坝；

1.4.6上游大体积漂移物的撞击事件；

1.4.7 战争或恐怖事件；

1.4.8 其它。

## 2　工程概况

## 2.1流域概况

- 俄体水库在蛟流河左岸双发河上游。距兴安盟科右前旗俄体镇11公里。该流域集雨面积17.2平方公里，主河道长6.7公里，平均比降20.8‰，多年平均径流量140万立方米。上游有两条支沟在距库区1.5公里处汇入主河道，库区东北有一支沟汇入库区内。

- 流域内地形为浅山区，山势较陡，山坡上柞树成林，杂草茂盛，植被覆盖较好。

- 流域内属大陆性季风气候，夏季炎热多雨，春秋干旱多风，并且短暂。冬季寒冷而漫长。据乌兰浩特1951－1990年气象资料统计，多年平均气温4.4℃，历年极端气温最高39.9℃（1951年7月4日），降水雨量年际变化较大，大石寨与乌兰浩特站降水量分别为437.6mm，429.1mm，6－8月降水量占全年的75－77%。多年平均蒸发量（20厘米蒸发皿观测数值）为1820mm。根据乌兰浩特站1958年至1990年冻土深资料统计，历年最大冻土深度2.49米（1977年3月）。该地区多风，多年平均风速3.1米/秒，年最大风速可达28.3米/秒（1956年4月30日），汛期最大风速为23米/秒（1957年6月18日）。

## 2.2工程基本情况

俄体水库枢纽工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（Ⅰ）型水库，主要建筑物级别四级。主体工程由土坝、溢洪道、输水洞组成。水库原设计标准为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核。俄体水库兴建时，由于受当时历史条件的限制，设计、施工都很简单。现水库运行了二十八年，尤其是遭受了“98”大洪水的袭击后，水库建筑物遭受了严重破坏，防洪标准仅能达到10年一遇校核洪水标准。

为了提高俄体水库的防洪标准，真正起到“蓄水防旱，治水防洪”， 俄体水库于2009年4月份针对水库所存在的诸多问题进行除险加固，并于同年10月份除险加固完毕，存在问题得到了有效解决。除险加固后，俄体水库总库容152×104m3，水库属于小（Ⅰ）型水库，工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，防洪标准提高为30年一遇洪水设计、300年一遇洪水校核。

俄体水库主体工程由土坝、输水洞、溢洪道组成。水库工程特征指挥见表。

2.2.1.1主坝工程

大坝为均质土坝，最大坝高12m，坝顶长454m，坝顶宽3.5m，坝顶高程461.58m.

2.2.1.2溢洪道工程

溢洪道位于左岸垭口处,堰顶高458.24m,溢洪道宽顶堰底宽19m,最大泄量84.9( m3/s),消能型式,底流消能。

2.2.1.3输水洞

输水洞位于大坝左岸，为浆砌石方涵，洞径为0.6×0.8m。长度30.6m，最大泄量3.8( m3/s)。

2.2.1.4 水库工程特性表（详见附表）

2.2.1.5 历次重大改建、扩建、加固等基本情况。

为了提高俄体水库的防洪标准，真正起到“蓄水防旱，治水防洪”， 俄体水库于2009年4月份针对水库所存在的诸多问题进行除险加固，并于同年10月份除险加固完毕，存在问题得到了有效解决。除险加固后，俄体水库总库容152×104m3，水库属于小（Ⅰ）型水库，工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，防洪标准提高为30年一遇洪水设计、300年一遇洪水校核。

## 2.3水文

2.3.1 水库所在流域暴雨、洪水特征。

俄体水库集雨面积相对比较小，汇流时间短，洪峰推进速度快。暴雨多集中在六月中旬至九月中旬，占全年的80%左右。

2.3.2水库水文自动测报系统

俄体水库共设一个自动雨量水位观测站，即：俄体水库站。俄体水库站主要观测降水量、水位。

2.3.3 水库洪水预报方案

2.3.3.1水库报汛方式及洪水预报方案

2.3.3.2 以及预见期

2.3.3.3 预报精度

2.3.3.4实际运行效果

## 2.4　工程安全监测

2.4.1水库安全监测主要有下列项目:

2.4.1.1工作条件监测：包括大坝上、下游水位，气温，坝前淤积。

2.4.1.2渗流监测：包括绕坝渗流，浸润线监测。

2.4.1.3变形监测：包括水平位移和垂直位移监测。

2.4.1.4监测仪器的有效性。

水位监测主要有水尺、有线装置、无线遥测、简易雨量观测站四种方式；绕坝渗流和浸润线采用人工监测，垂直位移监测点采用人工和辅助简易仪器监测。

## 2.5　经批准的水库汛期调度运用计划

俄体水库汛期调度运用计划表

| 汛期水位 |  |  |  | 正常蓄水 |  | 历史最高库水位 98年 月 日 | 正 常 溢 洪 道 | 入 口 底 高 程(m) | 458.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主汛期 6月15日 ～ 8月15日 |  | 后汛期 8月16日 ～ 9月15日 |  | 水位 | 库容 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型式 | 开敞式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 顶 高 程(m) | 510.3 |
| 汛限水位 （米） | 库容 （万立方米） | 水位 （米） | 库容 （万立方米） | 水位 （米） | 库容 （万立方米） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 顶净宽(m) | 36.5 |
| 457.74 | 75 | 458.24 | 87 | 458.24 | 87 |  |  | 泄 量(m3/S) | 84.9m3/S |
| 洪水调度方式 标准 控泄条件 下泄流量 保护对象 调度权限 5％ 输水洞 38 村屯、耕 旗政府 3.33％ 溢洪道 48 地、公路 2％ 64 1％ 82 0.5％ 101 0.33％ 110 0.2％ 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛抢险队伍及潜水人员、备料情况 落实抢险队伍550人，全胜村400人，三合150人，四轮机动车30台，备麻袋2000条，纺织袋20000条，铁锹200把，搞150把，土方1万立方米，旗包库领导为第一责任人，俄体镇书记为直接责任人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输 水 洞 | 高程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 断面 | 0.48m2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泄量 | 3.8 m3/S |
|  |  |  |  |  |  |  | 发 电 洞 | 高程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机组台 单机流量 |  |

2.5.1主汛期度汛计划

确保工程安全，腾出防洪库容，拦蓄洪水，消减洪峰，减免洪水灾害，并为非汛期工农业和城市生活储备水源，在汛期所有水库都必须从最坏处着想，对各类洪水有所安排，并尽可能为下游防洪和排涝提供有利条件。

2.5.1.1水库设计洪水年径流

（1）径流特征

本流域的径流年际变化较大，保隆站最大径流量为10060×104m3(1998年)，最小年径流量为60×104m3（2001年），最大年径流量是最小年径流量的168倍。径流年内变化与降水相应，年内分配不均匀，主要集中在汛期，多年平均汛期径流量占年径流量的82.4%，非汛期径流量占年径流量的17.6%。

（2）径流设计成果

（A）、单站径流成果

采用保隆站1960—2006年47年实测径流系列，按连续系列进行频率分析计算，依据公式P=m/(n+1)计算经验频率，采用P-Ⅲ线型曲线，由距法初估特征值参数，通过图解适线，参数优选求得巴拉格歹河保隆站设计径流成果，设计成果见表3-2-1。

表2-2-1         保隆站径流设计成果表         单位：万m3

| 特征值 |  |  | 径流不同频率设计值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值 | CV | CV/CS | W5% | W25% | W50% | W75% | W95% |
| 1950 | 1.2 | 2.5 | 6640 | 2410 | 1020 | 511 | 393 |

（B）、入库径流量

俄体水库的入库径流采用保隆站按面积比法计算，俄体水库的多年平均入库水量为157.3×104m3，俄体水库不同频率设计值见表3-2-2

表2-2-2           俄体水库设计径流成果表      单位:万m3

| 特征值 |  |  | 径流不同频率设计值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值 | CV | CV/CS | W5% | W25% | W50% | W75% | W95% |
| 157.3 | 1.2 | 2.5 | 535 | 194 | 82.3 | 41.2 | 31.7 |

（C）、俄体水库多年平均径流月分配

由于受到降水不均匀性的影响，其径流年内分配不均匀，主要集中在汛期，多年平均汛期径流量占年径流量的82.4%，非汛期径流量占年径流量的17.6%。

表2-2-3        俄体水库多年平均入库径流月分配

| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 | 0.06 | 0.66 | 2.97 | 3.85 | 8.96 | 30.21 |
| 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 汛期合计 | 全年 |
| 30.72 | 12.51 | 6.68 | 2.76 | 0.53 | 82.40 | 100.00 |

（D）、俄体水库设计洪水成果表

表2-2-4         俄体水库设计洪水成果表

| 项目 | 不同频率设计值（P%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2 | 0.33 | 1 | 2 | 3.3 | 5 |
| 洪峰流量（m3/s） | 159.2 | 135.3 | 97.0 | 72.3 | 57.2 | 44.0 |
| 一日洪量 （104m3） | 383.8 | 329.6 | 235.0 | 174.5 | 136.0 | 109.3 |
| 三日洪量 （104m3） | 696.5 | 600.4 | 432.8 | 334.5 | 270.7 | 211.3 |

2.5.1.2后汛期设计洪水

汛末限制水位为458.24米，当库水位达汛限水位并继续上涨时,根据上游来水情况控制泄洪，控制在汛末限制水位以下，由输水洞及溢洪道完成。

2.5.1.3后汛期调洪原则（实时水位调度）

为了解决防洪与兴利矛盾，实施预蓄预泄，实时水位调度，根据实际水位情况，在确保工程安全的前提下，由上半年的降水趋势预报下半年的降水情况，根据预报，如汛末以后来水达不到，来年供水要求且达不到正常高水位，可根据情况在汛中后期采用预蓄预泄适当抬高汛限水位。

2.5.1.4后汛期洪水调洪成果

在雨量充沛的年份为下一年的春季灌溉用水提前做好了充足的准备。

2.5.1.5后汛期泄流方式

主要以输水洞泄流，来保证泄流与兴利的目的。

2.5.2 汛期防洪限制水位

主汛期限制水位应控制在457.74米以下。

在6月15日至8月15日，当水位高于457.74米汛限水位时,开启输水洞闸门泄洪，根据来水情况控制下泄流量，控制在主汛期限制水位以下，不得超水位运行。

2.5.3 调度规程

水库根据水库规划设计确定或上级主管部门核定的水库安全标准和下游防护对象的防洪标准、防洪调度方式及各防洪特征水位编制水库调度运用计划报旗水利局审批。

及时收集雨情、水情、工情信息和天气预报，利用水库预报与调度系统，对洪水进行预报。

依据预报结果，制定水库防洪调度方案。

2.5.4调度权限

主汛期洪水调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部

2.5.5 抗御超标准洪水的调度措施

2.5.5防汛措施

1、成立防汛组织机构及抢险队伍。

（1）成立防汛抗旱指挥部，实行首长负责制

总指挥：科右前旗旗委副书记、旗长李振林

副总指挥：吴金德   刘海涛  布特格其

下设水情组、通讯联络组、物资供应组、保卫救护组、爆破组等。

（2）雨量站建设、通讯情况

水库设一个自动雨量站水位站，一个简易雨量观测站即：古迹水库站、自动雨量水位站降雨情况与科右前旗山洪监测预警平台实现传输自动化，并与省、盟防联网。简易雨量观测站通过人工观测将雨量数据上报上级指挥单位。

（3）洪水淹没图

水库绘制完成洪水风险图对有可能发生的各种情况都做了详尽的分析与说明，并绘于图上。

（4）组建乡、村民兵抢险队，合计550人。

2、检查（汛前）渡汛工作落实情况

（1）工程方面：补修坝体护坡，检修报汛设备，试运转闸门启闭设备。

（2）物资方面：当水库水位超过安全水位458.24米时，做抢险物资准备工作，备足编织袋或麻袋5000条，土篮400付，铁锹200把，镐150把，扁担200根，在大坝东西两侧共备土方600立方米，溢洪道后尾水渠备石方100立方米。

3、警报信号及通讯联络

（1）警报器间断鸣叫，各抢险队集中于水库待命，俄体镇水库下游受危险两岸居民转移到安全地带。

（2）警报器连续鸣叫，各抢险队紧急上坝防守及抢修大坝，水库下游险区居民全部撤离险地。

（3）各村指定负责人，主持联络工作，紧急情况下，水库派出联络员到各村指定负责人通知，由各负责人负责招集抢险队和组织群众转移。

## ３.突发事件危害性分析

## 3.1重大工程险情分析

3.1.1根据水库实际情况，可能导致水库工程出现重大险情的主要因素有以下几个方面：

1）超标准洪水

2）强降雨

3）地震

3.1.2可能出现的重大险情种类和可能发生的部位及可能出现的程度

3.1.2.1裂缝：A  心墙和斜墙与透水土料结合处;B  加高、培厚或粘土斜墙贴坡的新老坝体结合部位。

3.2.2.2滑坡：

3.1.3分析可能出现的重大险情对水库工程安全的危害程度。

## 3.2大坝溃决分析

3.2.1根据水库实际，可能导致水库大坝溃决的主要因素有下面三种情况：

1）超标准洪水

2) 强降雨

3）地震

3.2.2水库可能发生的溃坝形式

1) 遇超标准洪水和强降雨，可能导致漫顶溃坝。

2）遇强烈地震，可能引起坝体滑动和裂缝，从而导致溃坝。

3.2.3水库溃坝洪水对下游防洪工程、重要保护目标等造成的破坏程度和影响范围，绘制俄体水库溃坝淹没图（见附图）。

附：俄体水库溃坝淹没图

| 距离 | 流量 | 断面面积 | 断面水深 | 断面宽度 | 村屯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L（米） | Qm(米³秒） | W（米²） | H（米） | B（米） |  |
| 0 | 13030 | 3160.5 | 10.5 |  |  |
| 2500 | 3579 | 927.20 | 4.81 | 331 | 文牛屯 |
| 5350 | 1959 | 515 | 4.2 | 420 | 复兴—俄体新屯 |
| 9318 | 1202 | 324 | 3.2 | 534 | 兴利屯—俄体公社 |
| 13713 | 841 | 233 | 2.1 | 242 | 干沟屯—周家街 |
| 17315 | 675 | 187 | 1.2 | 388 | 乌兰屯—双花吐 |
| 19953 | 590 | 168 | 0.7 | 490 | 永胜屯 |

## 3.3影响范围内有关情况

3.3.1影响范围内的人口、财产等社会经济情况。

溃坝后，下游淹没14个屯，4.9万亩耕地1.12万人口受到威胁。其中属俄体镇管辖的5个村，9个自然屯，总户数2276户，总人口为8738人，平川地1.2万亩。。

3.3.2影响范围内的防洪重点保护对象如下：

险区内的广大人民群众、冲毁国道111线等

3.3.3影响范围内的工程防洪标准以及下游河道安全泄量等。

水库下游河道的防洪标准为10年一遇，安全泄量6m3/s；

## 4.险情监测与报告

## 4.1规定应急监测的要求

应急监测要求： 24小时有人，随时根据情况做出以2人以上为一组的巡查人员去巡查。重点部位仔细认真查看。

## 4.2险情监测与巡查主要内容：

4.2.1经常性检查

检查坝面有无裂缝、滑坡、隆起、塌坑、冲沟、陡坎等现象；检查坝顶、路面及防浪墙是否完好；检查坝体、坝面及两岸坡有无渗漏现象；检查溢洪道、竖井、输水洞的启闭设备是否正常；检查坝址处、溢洪道安破获库区及水库沿岸有无危及坝体安全的滑坡、塌方等情况；

4.2.2定期检查

- 每年秋季对主坝进行一次位移监测；每年汛前对所有工程及设备进行一次全面大检查；每5年进行一次坝前淤积测量。

4.2.3特别检查

- 在汛期高水位和用水时水位下降期间，以及暴雨、地震、溢洪、结冰解冻时，最易发生问题的部位着重检查。

## 4.3监测、巡查人员组成及监测、巡查结果的处理程序

4.3.1监测、巡查人员由俄体水库职工组成。

4.3.2监测、巡库人员主要任务

1、汛期巡查人员要24小时对大坝和设备进行检查。

2、巡查人员将发现的险情及时登记，并迅速形成文字材料报水库主管领导，经核实后呈报上级主管部门。

## 5.险情抢护

## 5.1抢险调度

5.1.1根据水库发生的险情，确定水库允许最高水位及最大下泄流量，制定相应的水库抢险调度方案。

主汛期洪水调度泄流方式确定。

主汛期洪水调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部。

在6月15日至8月15日，当水位高于457.74米汛限水位时,开启输水洞闸门泄洪，根据来水情况控制下泄流量，控制在主汛期限制水位以下，不得超水位运行。

5.1.2 俄体水库主汛期的抢险调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部。俄体水库管理所根据水库险情的实际，提出抢险方案并上报科右前旗防汛抗旱指挥部，由科右前旗防汛抗旱指挥部审核并下达执行命令。

## 5.2抢险措施

5.2.1  坍塌、漏洞、渗（漏）水、滑坡、陷坑、裂缝、风浪等抢险方案。

抢护以上险情原则是“上截、下排”。即采用迎水坡抛填透水性较小的土料，或其它措施进行防渗堵漏，以减少入水量；在背水坡反滤水导渗，使渗入堤坝内之水顺利排出而不带走土壤颗粒，具体抢险方案如下：

5.2.1.1  坍塌抢险采用抛石护脚，采用直径为10－40㎝的块石，大小混合抛投，按由上游至下游的次序抛入冲刷坑中，直至坝坡稳定为止。如遇急流，可采用直径为50㎝，长300㎝的铁丝笼装石，用机船送下或沿坝坡滚下。

5.2.1.2  漏洞的抢护采用堵塞漏洞进口。

A当漏洞进口较小，可用大于洞口的铁锅扎住洞口（锅底朝下，锅壁贴住洞边缘），然后用软草、棉絮塞紧缝隙，上压土袋；B当漏洞进口较大时，可以用数个草捆塞入洞口，然后用土袋压实，再将透水性较小的散土顺坡推下，铺于封堵处，以提高防渗效果，若洞口较多时，可用棉絮顺护坡铺盖，上面压土袋和铺土，帮助截流。

5.2.1.3  渗水抢护。

主要有两种方式：A抢挖导流沟，具体做法：从背水坡渗水点左略高于渗水点的部位起到坝脚外止，沿坝坡每隔6－10M开挖沟导渗，在沟内填砂石，将渗水集中在沟内并顺利排走。B修筑反滤层导渗，具体做法：先将渗水部位表面的在湿软松土清除，再依次以粗砂、小碎石、块石，每层厚0.2－0.3M。

5.2.1.4  滑坡的抢护采用压重固脚的方式：即在滑坡体坡脚部位顺坡滑动，增加坝坡稳定性。在万不得已的紧急情况下采取削方减载紧急措施，即将滑坡体上部松散软土挖掉。

5.2.1.5  陷坑的抢护。主要有两种情形：A陷坑后无渗漏，可将坑内松土、腐烂物清除，然后用土料分层回填夯实至原来坡面。B因坝身渗漏，土粒流失形成空穴而发生陷坑。此时，可在迎水面堵塞漏洞进口或抛土防渗，背水面反滤导，然后对陷坑进行暂时回填自理。

5.2.1.6  裂缝的抢险方案：对于水库这种均质坝和多种土料坝的防渗体出现深度较大的裂缝，特别是贯穿的横向裂缝，粘土心墙的水平缝，粘土斜墙和铺盖的纵向裂缝，若暂不致发生险情，一般宜等裂缝发展稳定后再进行处理，处理方法主要有开挖回填、灌浆及造孔回填混凝土或粘土防渗墙等。

5.2.1.7  风浪的抢护：一般采用以下措施：A、土袋护坡防浪，用编织袋装土或砂，放置在波浪上下波动的范围内，袋口用绳缝合，互相叠压成鱼鳞状。B、柴排护坡防浪，用柳、苇、梢料等捆扎成柴把，然后扎成2m宽3m长的防浪排铺在坝坡上，并上压块石等重物，将其一端系在防浪墙上，随水的涨落调整柴排上下的位置。

5.2.2  防浪墙抢险方案

5.2.2.1  加大泄洪能力，控制库水位。

5.2.2.2   抢筑子堤，增加控水高程，具体做法：在防浪墙背面堆尼龙袋，装土埝高于防浪墙0.50米。

5.2.3  泄洪时输水洞闸门故障抢险方案：

5.2.3.1  启闭钢丝折断的抢修：派潜水员下水探清闸门卡阻的原因及钢丝折断的位置，用钢丝绳系住原门吊耳，用滑轮组、绞车进行临时拉开。

5.2.3.2  闸门开启后不能关闭时的处理：A、因自重不够无法关闭，采用门顶加压或加重的方法使闸门关闭。B、闸门在高水位时，因闭门所需顶压力不足，在小开度难以关下时，可采用抛土袋方法止漏。

5.2.3.3  紧急情况下的抢护，当采用各种方法闸门仍然无法开启或开启不足，而又急于开闸泄洪时，可立即报请主管部门，采用炸门措施，强制溢洪。

5.2.4  异物侵袭坝体抢险方案：

异物侵袭坝体主要采取机船打捞和岸上人员手工打捞相结合的方式除去异物，以减少对坝体的侵袭。

5.2.5  超标准洪水抢险措施

当库水位达汛限水位并继续上涨时,水库开始泄洪,若来水小于50立方米每秒,则来多少放多少,由输水洞完成,使水库维持在汛限水位以下。

## 5.3 溃坝应急措施

## 1、溃坝洪水计算

| 距 离 L（米） | 流 量 Qm3/s | 断面面积 W（m2） | 断面水深 H（m） | 断面宽度 B（m） | 村 屯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13030 | 3160.5 | 10.5 |  |  |
| 2500 | 3579 | 927.20 | 4.81 | 331 | 文牛屯 |
| 5350 | 1959 | 515 | 4.2 | 420 | 复兴－义新屯 |
| 9318 | 1202 | 324 | 3.2 | 534 | 兴利屯－俄体公社 |
| 13713 | 841 | 233 | 2.1 | 242 | 干沟屯－周家街 |
| 17315 | 675 | 187 | 1.2 | 388 | 乌兰屯－双花吐 |
| 19953 | 590 | 168 | 0.7 | 490 | 永胜屯 |

2、溃坝应急逃生方案

根据溃坝洪水演进计算，将有14个自然屯，受到洪水影响，人口11200人。虽然所有村屯都依山而建有利逃生条件，但离水库近，最近村屯洪水在10分钟左右既可到达，所以一定要加强紧急状态预警的措施。

汛前应逐户逐人登记，不可有漏记，接到预警后，由村、社长组织集体向山上转移，避免由于组织不周密造成混乱和人员伤亡。

## 5.4  应急转移

5.4.1  受威胁区域人员及财产转移安置任务。

5.4.2   溃坝应急转移方案

水库将溃坝洪水淹没图提供给下游各村镇，各村镇负责人根据淹没图标示的安全避险地点，组织群众有秩序地撤离。

5.4.3 转移警报发布

水库发生应急状态时，通过无线和有线通讯向旗防汛指挥部汇报情况，再由旗防汛指挥部统一安排向上、下游相关单位和社会发布紧急预警，水库周边各村则由水库专门通讯员或警报器不同形式的鸣叫传递预警信息。

5.4.3.1  警报形式

5.4.3.1.1  警报器间断鸣叫，各抢险队集中于水库待命，水库下游受危险两岸居民转移到安全地带。

5.4.3.1.2  警报器连续鸣叫，各抢险队紧急上坝防守及抢修大坝，水库下游险区居民全部撤离险地。

5.4.3.1.3  各乡镇、村指定负责人，主持联络工作，紧急情况下，水库排出联络员到乡镇、村通知指定负责人，由各负责人招集抢险队和组织群众调度转移。

5.4.3.2  出险标志

出现险情时，水库组织专门人员，在险工、险段处立红色警示牌，有秩序地组织人员抢险。

5.4.4  组织和实施受威胁区域人员和财产转移、安置的责任部门和责任人。

水库周边及下游村镇的人员转移，可参考前述溃坝应急逃生方案。其余的转移安置方案和组织实施由各相关乡镇具体落实。

5.4.5  人员和财产转移后的警戒措施，明确责任部门。

此项工作由各乡镇具体落实。

## 6. 应急保障

## 6.1  组织保障

6.1.1   设立俄体水库防汛应急指挥机构，实行行政首长负责制

总   指   挥：李振林      旗委副书记、政府旗长

副 总 指  挥：吴金德      旗委常委、常务副旗长

刘海涛      旗委常委、政府副旗长

布特格其    旗委常委、人武部政委

成        员：高广伟	    旗应急管理局局长

李占清      旗水利局局长

王  猛      旗农牧和科技局局长

张春玲      旗气象局局长

崔建平      旗委宣传部常务副部长、外宣办主任

何长江      旗财政局局长

高玉荣      旗教育局局长

杨树斌      旗工信局局长

周金光      旗外事办主任

张敬海      旗民政局局长

张亚东      旗自然资源局局长

白银胜      旗住建局局长

陈齐顺      旗交通运输局局长

色音吉雅    旗林草局局长

陈  玲      旗文旅体局局长

张雅琨      旗卫健委主任

宁  伟      旗供销社主任

高  冰      旗融媒体中心主任

王国林      旗公安局四级高级警长

纪井祥      旗发改委副主任

李  强      旗应急管理局副局长

柳百刚      旗水利局副局长

韩庆昕      旗供电公司经理

李海峰      旗交巡警大队大队长

都业国      旗移动分公司总经理

刘  恒      旗联通分公司总经理

李  莹      旗电信分公司总经理

科右前旗防汛抗旱指挥部下设防汛抗旱指挥部办公室，办公室设在旗应急管理局。办公室主任由高广伟同志兼任，副主任由李强 、柳百刚同志兼任，办公电话：8398711，值班电话8393199。

## 6.2 物资保障

## 俄体水库在汛期到来之前准备木料、编织袋、铅丝、油料和各类抢险必需的救生设备和车船等运输工具，由专人管理并保证管理人员随时提取备用物资，满足供应，并在水库选择合适的土料、砂料和堆放石料场，该料场交通畅通，能够及时调运，并可以使机械设备进入料场施工满足高强度施工作业，对所有抢险物资分类登记造册，在管理所办公室大比例尺地形图，将所有备料场地、储量、运送路线标注清楚。

## 6.3  通信保障

6.4.1   水情、险情信息的传递和报告

水库设一个自动雨量站水位站，一个简易雨量观测站即：古迹水库站、自动雨量水位站降雨情况与科右前旗山洪监测预警平台实现传输自动化，并与省、盟防联网。简易雨量观测站通过人工观测将雨量数据上报上级指挥单位

水库的主要报讯方式移动电话，若通讯方式发生故障，可通过协调卫星电话或移动电台及时向有关部门传递水情、险情。

6.4.2  抢险指挥的通信方式。

汛期期间，旗防防汛值班人员负责在紧急状态下通知各单位和各级领导。若有线和无线通讯无法启用，再由各专门通讯员负责与各村镇联系。

## 6.4  其它保障

6.5.1   交通、卫生、饮食、安全保障措施

此项工作由科右前旗政府与科右前旗防汛指挥部统一安排，落实各相关部门具体实施。

6.5.2   宣传报道

由科右前旗政府安排电视台、日报、人民广播电台等部门通过媒体向全旗人民宣传报告防汛情况。

## 7. 《应急预案》启动与结束

## 7.1 预报与预警

7.1.1预测与预警系统

根据水雨情实际情况和气象预报做出相应的分析和预测，并以报告形式上报防汛指挥部。

7.1.2预警信息的发布

由指挥部人员做好信息收集后，通过科右前旗政府安排电视台、日报、人民广播电台等部门和媒体向全旗人民宣传报告防汛情况。

7.1.3 预警信息的调整和解除

由指挥部人员根据情况的变化做出调整和解除。

## 7.2  应急预案启动

7.2.1  启动《应急预案》的条件。

根据俄体水库工程特点和可能发生的重大突发事件，我们制定了《俄体水库防汛抢险应急预案》，若发生以下任意一项条件，可考虑申请启动本预案。

（1）  超标准洪水；

（2） 工程隐患；

（3）  地震灾害；

（4）  地质灾害；

（5） 上游水库溃坝；

（6） 上游大体积漂移物的撞击事件；

（7）  战争或恐怖事件；

（8）  其它。

7.2.2  预案启动程序

科右前旗防汛抗旱指挥部是启动《应急预案》的决策机构，具体由旗防汛抗旱指挥部办公室负责。

启动《应急预案》的程序：水库建设管理单位根据水库的水情、险情、灾情的实际情况，向旗防汛办报告，由旗防汛办召集会商，最后决定《应急预案》的启动。

## 7.3应急处置

7.3.1 险情报告、通知

水库建设管理单位根据水库的水情实际情况，以书面形式向旗防汛办作出险情报告。

7.3.2 应急调度

所有参与水库抢险救灾任务的单位都由旗防汛指挥部统一调度。

7.3.3 应急抢险

根据抢险措施，实施抢险。

7.3.4 应急监测和巡查

组织专门巡视人员轮换24小时不停的巡护。

7.3.5 临时安置

临时安置点的设置由各镇负责统一安排。

## 7.4结束《应急预案》的决策机构与程序。

结束《应急预案》的决策机构为科右前旗防汛抗旱指挥部。

结束《应急预案》的程序：水库建设管理单位根据水库的水情、险情、灾情的实际情况，向科右前旗防汛抗旱指挥部防汛办报告，由旗防汛办召集会商，最后决定《应急预案》的结束。

## 7.5 善后处理

由科右前旗政府根据评估报告做出相应的协调和处理。

## 7.6调查与评估

由科右前旗防汛办联系相关调查机构做出调查和评估。

## 7.7 信息发布

由科右前旗防汛抗旱指挥部防汛办统一整理，及时做出准确的信息发布工作。

## 8.宣传、培训与演练

## 8.1宣传

在人口居住较集中的地方以传单，画册，讲解和新闻广播等方式宣传防洪防灾自救的常识。

## 8.2培训

每年由科右前旗防汛抗旱指挥部在俄体水库管理处组织集体业务培训，及对本方案进行讨论和完善。

## 8.3 演练

由科右前旗防汛抗旱指挥部根据《防汛演练方案》统一指挥演练。

## 附件

## 附表1.俄体水库全溃坝淹没及撤离地点情况

## 附表2. 俄体水库工程特征表

## 附表3. 俄体水库库容曲线

附表1

俄体水库全溃坝淹没及撤离地点情况表

| 苏木乡镇 | 序号 | 村屯名 | 撤离地点、方向、位置、距离 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 俄体镇 | 1 | 全胜村 | 北山300米 | 殷海军 | 13294820900 |
|  | 2 | 义新村 | 南山200米 | 刘宏伟 | 13948629675 |
|  | 3 | 治安屯 | 东山60米 | 刘宏伟 | 13948629675 |
|  | 4 | 干沟屯 | 北山50米 | 林祥玉 | 15174768965 |
|  | 5 | 周家窑 | 东山50米 | 林祥玉 | 15174768965 |
|  | 6 | 全发村 | 北山50米 | 林祥玉 | 15174768965 |
|  | 7 | 兴利屯 | 西山200米 | 李振峰 | 13948210220 |
|  | 8 | 兴安村 | 东山200米 | 李振峰 | 13948210220 |
|  | 9 | 高家窑 | 东山300米 | 李振峰 | 13948210220 |
|  | 10 | 巨宝屯 | 南山500米 | 刘志战 | 13847980060 |
|  | 11 | 永胜屯 | 北山50米 | 刘志战 | 13847980060 |
|  | 12 | 双花吐 | 北山200米 | 刘志战 | 13847980060 |
|  | 13 | 乌兰村 | 南山500米 | 韩海清 | 15004803636 |
|  | 14 | 中学 牧场 | 西山200米 | 刘志战 | 13847980060 |

| 附表2.俄体水库工程特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库名称 |  | 俄体水库 | 主 坝 | 坝型 | 粘土心墙 |
| 建设地点 |  | 俄体镇 |  | 坝顶高程（m） | 513.2 |
| 所在河流 |  | 蛟流河支流双发河 |  | 最大坝高（m） | 17 |
| 流域面积（k㎡） |  | 17.2 |  | 坝项长度（m） | 411 |
| 管理单位名称 |  | 俄体水库管理所 |  | 坝项宽度（m） | 4 |
| 主管单位名称 |  | 科右前旗水利局 |  | 坝基地质 | 岩石 |
| 竣工日期 |  | 1979 |  | 坝基防渗措施 | 截水槽 |
| 工程等级 |  | Ⅳ |  | 防浪墙项高程（m） | 513.9 |
| 地震基本列度/抗震设计烈度 |  | 小于Ⅵ | 洪 水 标 准 | 设计（%） | 2 |
| 多年平均径流量（万m³） |  | 157.3 |  | 校核（%） | 0.2 |
| 设 计 | 洪水标准（%） | 3.3 |  | 现状（%） | 2 |
|  | 洪峰流量（m³/S） | 57.2 |  |  |  |
|  | 三日洪量(万m3) | 270.7 | 正 常 溢 洪 道 | 型式 | 河岸式 |
| 校 核 | 洪水标准（%） | 0.33 |  | 堰顶高程（m） | 510.3 |
|  | 洪峰流量（m³/S） | 135.3 |  | 堰顶净宽（m） | 36.5 |
|  | 三日洪量（万m3） | 600.4 |  | 闸门型式 |  |
| 水 库 特 征 | 水库调节特性 | 年调节 |  | 闸门尺寸 |  |
|  | 校核洪水位（m） | 460.19 |  | 最大泄量（m3/S） | 84.9 |
|  | 设计洪水位（m） | 459.25 |  | 消能型式 | 挑流 |
|  | 正常蓄水位（m） | 458.24 |  | 启闭设备 |  |
|  | 汛限水位（m） | 458.24 | 输 水 洞 | 型式 | 涵洞 |
|  | 死水位（m） | 454.20 |  | 断面尺寸（m） | 0.6*0.8 |
|  | 总库容（104m3） | 152 |  | 长度（m） | 30.6 |
|  | 调洪库容（104m3） | 53.85 |  | 最大泄量（m3/S） | 3.8 |
|  | 兴利库容（104m3） | 65.96 |  | 地基 |  |
|  | 死库容（104m3） | 11.89 | 其 它 泄 洪 设 施 | 下游河道安全泄量：6m3/s |  |
| 工 程 运 行 | 历史最高库水位（m）及发生日期 | 458.9 1998年7月 |  |  |  |
|  | 历史最大入库流量（m3/s）及发生日期 |  | 备 注 |  |  |

附表3.俄体水库库容曲线图

科右前旗齐心水库2021年

防汛抢险应急预案

内蒙古兴安盟科右前旗防汛抗旱指挥部

2021年5月

目    录

1.总则	112

1.1编制目的	112

1.2编制依据	112

1.3工作原则	112

1.4适用范围	112

2.工程概况	113

2.1流域概况	113

2.2工程基本情况	114

2.3水文	115

2.4工程安全监测	116

2.5经批准的水库汛期调度运用计划	117

３.突发事件危害性分析	122

3.1重大工程险情分析	122

3.2大坝溃决分析	123

3.3影响范围内有关情况	124

4.险情监测与报告	124

4.1规定应急监测的要求	124

4.2险情监测与巡查主要内容：	124

4.3监测、巡查人员组成及监测、巡查结果的处理程序	124

5.险情抢护	125

5.1抢险调度	125

5.2抢险措施	126

5.3  应急转移	128

6. 应急保障	129

6.1  组织保障	129

6.2 物资保障	131

6.3通信保障	131

6.4其它保障	132

7. 《应急预案》启动与结束	132

7.1预报与预警	132

7.2应急预案启动	133

7.3应急处置	134

7.4结束《应急预案》的决策机构与程序。	134

7.5 善后处理	134

7.6调查与评估	135

7.7 信息发布	135

8.宣传、培训与演练	135

8.1宣传	135

8.2培训	135

8.3 演练	135

9.附件	135

9.1齐心水库全溃坝淹没及撤离地点情况……………………136

9.2齐心水库工程特征表………………………………………137

9.3齐心水库库容曲线图………………………………………138

## 1　总则

## 1.1编制目的

编制《齐心水库防汛抢险应急预案》是为了提高齐心水库突发事件应对能力，切实做好水库遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作，力保水库工程安全，最大程度保障人民群众生命安全，减少损失。

## 1.2编制依据

《齐心水库防汛抢险应急预案》的编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等有关法律、法规、规章以及有关技术规范、规程和经批准的齐心水库汛期调度运用计划。

## 1.3工作原则

《齐心水库防汛抢险应急预案》的编制是以确保人民群众生命安全为首要目标，体现行政首长负责制、统一指挥，统一调度、全力抢险、力保水库工程安全的原则。

## 1.4适用范围

根据本水库工程特点和可能发生的重大突发事件，我们制定了《齐心水库防汛抢险应急预案》，若发生以下任意一项条件，可考虑申请启动本预案。

1.4.1超标准洪水；

1.4.2 工程隐患；

1.4.3 地震灾害；

1.4.4 地质灾害；

1.4.5 上游水库溃坝；

1.4.6上游大体积漂移物的撞击事件；

1.4.7 战争或恐怖事件；

1.4.8 其它。

## 2　工程概况

## 2.1流域概况

齐心水库位于俄体镇、齐心村境内，蛟流河左岸一级支流白辛河的支流上，坝址在白辛乡齐心村上游约一公里，坝址以上流域面积18.4km2，河道长6.85km，平均比降19‰。科右前旗多年平均年降水量为409.8mm。降水在年内变化不均匀，多集中在汛期6~9月，占年总降水量的84.48%，7~8月降雨集中，占年降水量的56.01%。

流域内地形为山区，山势比较陡峻，山上部分地区岩石裸露，大部分地区柞树成林，杂草茂密。山脚和谷地为耕地，局部地区有塔头甸子，植被较好，水土保持能力较强。

库区呈狭长形，最宽处500米。本地区平均气温4℃左右，无霜期110－120天左右，年平均降水量在445mm左右。历年最大冻土深度2.49米。

年平均蒸发量1700毫米左右，年平均风速为2.8米/秒，最大风速28.3米/秒，春季多风少雨，蒸发量大，形成本地区“十年九春旱”的气候特点，严重影响春播和作物生长，制约当地经济发展。

坝址位置地表为草甸黑钙土。厚约1－1.5米，以下有1米左右厚的淤泥碎石夹层，再往下为黄粘土不透水层。不透水层以下为地下含水层，库区谷地为洼地，有多处泉眼。大坝西端接头0.3米，坡积土之下是风化石。坝东端为坡积层厚约4米，以下为粘土。

## 2.2工程基本情况

齐心水库于1971年秋天开始筹建，1972年春天动工，1973年由科右前旗农电局进行了水库设计。1974年完成了输水洞和溢洪道的部分工程施工，1975年的秋天大坝合龙。齐心水库枢纽工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为四级，水库主要建筑物有土坝、输水洞和溢洪道。

齐心水库自建库运行几十年，在灌溉等方面取得了很大效益。但由于工程存在的问题，制约了水库各方面效益的发挥。不能满足地区经济发展的要求。因此，齐心水库于2009年4月份针对齐心水库存在的诸多问题进行除险加固，并于同年10月份除险加固完毕，存在的问题得到了有效解决。除险加固后，齐心水库总库容178.16×104m3，水库属于小（Ⅰ）型水库，工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，防洪标准由原来的20年一遇洪水设计、100年一遇洪水校核提高为30年一遇洪水设计、300年一遇洪水校核。

齐心水库主体工程由土坝、溢洪道、溢洪洞组成。水库工程特征值见表。

2.2.1.1主坝工程

大坝为均质坝，坝长412米，最大坝高13.61米，坝顶高程498.61米，坝顶宽3.0米，为砂石路面。

2.2.1.2溢洪道工程

溢洪道属开敞式溢洪道，堰顶高程495.49m，堰顶净宽20m，最大下泄流量88.7m3/s。

2.2.1.3输水洞

输水洞型式、砼方涵、洞径1.2ⅹ1.2m，长度50m，最大泄量8.65( m3/s)。

2.2.1.4 水库工程特性表（详见附表）

2.2.1.5 历次重大改建、扩建、加固等基本情况。

齐心水库于2009年4月份针对齐心水库存在的诸多问题进行除险加固，并于同年10月份除险加固完毕，存在的问题得到了有效解决。除险加固后，齐心水库总库容178.16×104m3，水库属于小（Ⅰ）型水库，工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，防洪标准由原来的20年一遇洪水设计、100年一遇洪水校核提高为30年一遇洪水设计、300年一遇洪水校核。

## 2.3水文

2.3.1 水库所在流域暴雨、洪水特征。

水主要发生在6~9月份，尤以7月中下旬至8月中旬为最多，占全年的80%左右。本流域有时产生小范围内的局部雷雨，其特点是历时短、强度大，很少形成全流域性的大范围洪水。此类暴雨历时多在3～4小时。

2.3.2水库水文自动测报系统

齐心水库共设一个自动雨量水位观测站、一个简易雨量观测站，即：齐心水库自动雨量水位观测站、齐心水库简易雨量观测站。齐心水库站主要观测降水量、水位。

2.3.3 水库洪水预报方案

2.3.3.1水库报汛方式及洪水预报方案

2.3.3.2 以及预见期

2.3.3.3 预报精度

2.3.3.4实际运行效果

## 2.4　工程安全监测

2.4.1水库安全监测主要有下列项目:

2.4.1.1工作条件监测：包括大坝上、下游水位，雨量、气温，坝前淤积。

2.4.1.2渗流监测：包括绕坝渗流，浸润线监测。

2.4.1.3变形监测：包括水平位移和垂直位移监测。

2.4.1.4监测仪器的有效性。

水位监测主要有水尺、有线装置、无线遥测、简易雨量观测站四种方式；绕坝渗流和浸润线采用人工监测，垂直位移监测点采用人工和辅助简易仪器监测。

## 2.5　经批准的水库汛期调度运用计划

齐心水库汛期调度运用计划表

| 汛期水位 |  |  |  | 正常蓄水 |  | 历史最高库水位 97.8米 98年10月1日 | 正 常 溢 洪 道 | 堰 顶 高 程 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主汛期 6月15日 ～ 8月15日 |  | 后汛期 8月16日 ～ 9月15日 |  | 水位 | 库容 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 495.49m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 闸 门 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 汛限水位 （米） | 库容 （万立方米） | 汛限水位 （米） | 库容 （万立方米） | 水位 （米） | 库容 （万立方米） |  |  |  | 3 |
| 495 | 70.2 | 495.49 | 89 | 495.49 | 89 |  |  | 泄 量 | 1 |
| 洪水调度方式 标准 控泄条件 下泄流量 保护对象 调度权限 10％ 输水洞 9.5 耕地 旗政府 5％ 输水洞溢洪道 2.6 村屯 旗政府 3.33％ 34.8 耕地 旗政府 2％ 46.1 耕地 旗政府 2％ 61.4 耕地 旗政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 88.7m3/S |
| 防汛抢险队伍及潜水人员、备料情况 落实抢险队300人，年龄220－45岁的壮劳力。 机动车四轮车１0辆，大车20辆。备足抢险土方 3000立方米，编织袋20000条，铁锹100把，镐50 把，旗包库领导为第一责任人，俄体镇书记为直接责任人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输 水 洞 | 高程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 断面 | 1.2m*1.2m |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泄量 | 8.65m3/S |
|  |  |  |  |  |  |  | 发 电 洞 | 高程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机组台 单机流量 |  |

2.5.1主汛期度汛计划

确保工程安全，腾出防洪库容，拦蓄洪水，消减洪峰，减免洪水灾害，并为非汛期工农业和城市生活储备水源，在汛期所有水库都必须从最坏处着想，对各类洪水有所安排，并尽可能为下游防洪和排涝提供有利条件。

2.5.1.1水库设计洪水年径流

（1）径流特征

本流域的径流年际变化较大，保隆站最大径流量为10060×104m3(1998年)，最小年径流量为60×10104m3（2001年），最大年径流量是最小年径流量的168倍。径流年内变化与降水相应，年内分配不均匀，主要集中在汛期，多年平均汛期径流量占年径流量的82.4%，非汛期径流量占年径流量的17.6%。

（2）径流设计成果

（A）、单站径流成果

采用保隆站1960—2006年47年实测径流系列，按连续系列进行频率分析计算，依据公式P=m/(n+1)计算经验频率，采用P-Ⅲ线型曲线，由距法初估特征值参数，通过图解适线，参数优选求得巴拉格歹河保隆站设计径流成果，设计成果见表3-2-1。

表3-2-1         保隆站径流设计成果表         单位：万m3

| 特征值 |  |  | 径流不同频率设计值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值 | CV | CV/CS | W5% | W25% | W50% | W75% | W95% |
| 1950 | 1.2 | 2.5 | 6640 | 2410 | 1020 | 511 | 393 |

（B）、入库径流量

齐心水库的入库径流采用保隆站按面积比法计算，齐心水库的多年平均入库水量为165.4×104m3，齐心水库不同频率设计值见表3-2-2

表3-2-2           齐心水库设计径流成果表      单位:万m3

| 特征值 |  |  | 径流不同频率设计值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值 | CV | CV/CS | W5% | W25% | W50% | W75% | W95% |
| 165.4 | 1.2 | 2.5 | 563 | 204 | 86.5 | 43.3 | 33.3 |

（C）、齐心水库多年平均径流月分配

由于受到降水不均匀性的影响，其径流年内分配不均匀，主要集中在汛期，多年平均汛期径流量占年径流量的82.4%，非汛期径流量占年径流量的17.6。

表3-2-3       齐心水库多年平均入库径流月分配

| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 | 0.06 | 0.66 | 2.97 | 3.85 | 8.96 | 30.21 |
| 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 汛期合计 | 全年 |
| 30.72 | 12.51 | 6.68 | 2.76 | 0.53 | 82.40 | 100.00 |

（D）、齐心水库设计洪水成果表

表3-2-4          齐心水库设计洪水成果表

| 项目 | 不同频率设计值（P%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2 | 0.33 | 1 | 2 | 3.3 | 5 |
| 洪峰流量（m3/s） | 164.0 | 139.4 | 100.0 | 74.6 | 59.0 | 45.5 |
| 一日洪量 （104m3） | 398.4 | 342.3 | 244.0 | 181.3 | 141.5 | 113.6 |
| 三日洪量 （104m3） | 704.0 | 624.9 | 450.4 | 348.3 | 282.1 | 220.1 |

2.5.1.2后汛期设计洪水

汛末限制水位为495.49米，当库水位达汛限水位并继续上涨时,根据上游来水情况和下游安全泄量开始泄洪，由输入洞和溢洪道完成，确保后汛期汛限水位以下运行。

2.5.1.3后汛期调洪原则（实时水位调度）

为了解决防洪与兴利矛盾，实施预蓄预泄，实时水位调度，根据实际水位情况，在确保工程安全的前提下，由上半年的降水趋势预报下半年的降水情况，根据预报，如汛末以后来水达不到，来年供水要求且达不到正常高水位，可根据情况在汛中后期采用预蓄预泄适当抬高汛限水位。

2.5.1.4后汛期洪水调洪成果

在雨量充沛的年份为下一年的春季灌溉用水提前做好了充足的准备。

2.5.1.5后汛期泄流方式

主要以输水洞泄流，来保证泄流与兴利的目的。

2.5.2 汛期防洪限制水位

主汛期限制水位应控制在495米以下。

在6月15日至8月15日，当水位高于495米汛限水位时,开启输入洞，并控制下泄流量，保护下游河堤安全，确保主汛期汛限水位以下运行；

2.5.3 调度规程

水库根据水库规划设计确定或上级主管部门核定的水库安全标准和下游防护对象的防洪标准、防洪调度方式及各防洪特征水位编制水库调度运用计划报旗防汛指挥部审批。

及时收集雨情、水情、工情信息和天气预报，利用水库预报与调度系统，对洪水进行预报。

依据预报结果，制定水库防洪调度方案。

2.5.4调度权限

主汛期洪水调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部

2.5.5 抗御超标准洪水的调度措施

防汛措施

1、成立防汛组织机构及抢险队伍。

（1）设立防汛抗旱指挥部，实行首长负责制

总指挥：李振林

副总指挥：吴金德   刘海涛  布特格其

下设水情组、通讯联络组、物资供应组、保卫救护组、爆破组等。

（2）雨量站建设、通讯情况

水库设一个自动雨量站水位站，一个简易雨量观测站即：齐心水库站、自动雨量水位站降雨情况与科右前旗山洪监测预警平台实现传输自动化，并与省、盟防联网。简易雨量观测站通过人工观测将雨量数据上报上级指挥单位。

（3）洪水淹没图

水库绘制完成洪水风险图对有可能发生的各种情况都做了详尽的分析与说明，并绘于图上。

- 组建乡、村民兵抢险队，合计300人。

2、检查（汛前）渡汛工作落实情况

（1）工程方面：补修坝体护坡，检修报汛设备，试运转闸门启闭设备。

（2）物资方面：汛前由旗防汛指挥部协同镇里共同选择抢险取土料场，安排抢险进出路线，当库水位超过安全水位应备足麻袋5000条，土篮500付，铁锹400把，备土21立方米。

3、警报信号及通讯联络

（1）警报器间断鸣叫，各抢险队集中于水库待命，齐心水库下游受危险两岸居民转移到安全地带。

（2）警报器连续鸣叫，各抢险队紧急上坝防守及抢修大坝，水库下游险区居民全部撤离险地。

（3）各村指定负责人，主持联络工作，紧急情况下，水库派出联络员到各村指定负责人通知，由各负责人负责招集抢险队和组织群众转移。

## ３.突发事件危害性分析

## 3.1重大工程险情分析

3.1.1根据水库实际情况，可能导致水库工程出现重大险情的主要因素有以下几个方面：

1）超标准洪水

2）强降雨

3）地震

3.1.2可能出现的重大险情种类和可能发生的部位及可能出现的程度

3.1.2.1裂缝：A  心墙和斜墙与透水土料结合处;B  加高、培厚或粘土斜墙贴坡的新老坝体结合部位。

3.2.2.2滑坡：

3.1.3分析可能出现的重大险情对水库工程安全的危害程度。

## 3.2大坝溃决分析

3.2.1根据水库实际，可能导致水库大坝溃决的主要因素有下面三种情况：

1）超标准洪水

2) 强降雨

3）地震

3.2.2水库可能发生的溃坝形式

1) 遇超标准洪水和强降雨，可能导致漫顶溃坝。

2）遇强烈地震，可能引起坝体滑动和裂缝，从而导致溃坝。

3.2.3水库溃坝洪水对下游防洪工程、重要保护目标等造成的破坏程度和影响范围，绘制齐心水库溃坝淹没图（见附图）。

附：齐心水库溃坝淹没图

| 序号 | 距离 L（米） | 计算断面宽 B（米） | 水深 H（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100 | 420 | 6.8 |
| 2 | 4000 | 380 | 2.8 |
| 3 | 5500 | 570 | 0.72 |
| 4 | 7900 | 500 | 0.7 |
| 5 | 9700 | 680 | 0.38 |
| 6 | 12150 | 1110 | 0.18 |

## 3.3影响范围内有关情况

3.3.1影响范围内的人口、财产等社会经济情况。

经计算，一旦溃坝，坝址处洪峰流量：全坝溃决17000立方米/秒，半坝决8500立方米/秒，洪水淹没宽长12.2公里，淹没面积11平方公里，最大水深7.4米，平均淹没宽度600米，最大淹没宽度1100米。范围内共有4个自然屯，总共1837户，人口8000人。水库溃坝后，将淹没下游耕地17210亩，毁坏乡级公路。

3.3.2影响范围内的工程防洪标准以及下游河道安全泄量等。

水库下游河道的防洪标准为10年一遇，安全泄量10m3/s；

## 4.险情监测与报告

## 4.1规定应急监测的要求

应急监测要求： 24小时有人，随时根据情况做出以2人以上为一组的巡查人员去巡查。重点部位仔细认真查看。

## 4.2险情监测与巡查主要内容：

4.2.1经常性检查

检查坝面有无裂缝、滑坡、隆起、塌坑、冲沟、陡坎等现象；检查坝顶、路面及防浪墙是否完好；检查坝体、坝面及两岸坡有无渗漏现象；检查溢洪道、竖井、泄洪洞的启闭设备是否正常；检查坝址处、溢洪道安破获库区及水库沿岸有无危及坝体安全的滑坡、塌方等情况；

4.2.2定期检查

- 每年秋季对主坝进行一次位移监测；每年汛前对所有工程及设备进行一次全面大检查；每5年进行一次坝前淤积测量。

4.2.3特别检查

- 在汛期高水位和用水时水位下降期间，以及暴雨、地震、溢洪、结冰解冻时，最易发生问题的部位着重检查。

## 4.3监测、巡查人员组成及监测、巡查结果的处理程序

4.3.1监测、巡查人员由齐心水库职工组成。

4.3.2监测、巡库人员主要任务

1、汛期巡查人员要24小时对大坝和设备进行检查。

2、巡查人员将发现的险情及时登记，并迅速形成文字材料报水库主管领导，经核实后呈报上级主管部门。

## 5.险情抢护

## 5.1抢险调度

5.1.1根据水库发生的险情，确定水库允许最高水位及最大下泄流量，制定相应的水库抢险调度方案。

主汛期洪水调度泄流方式确定。

主汛期洪水调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部。

在6月15日至8月15日，当水位高于495米汛限水位时,开启输水洞闸门并控制下泄流量，保护下游河堤安全，确保水库在汛限水位以下运行；

5.1.2 齐心水库主汛期的抢险调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部。齐心水库管理所根据水库险情的实际，提出抢险方案并上报科右前旗防汛抗旱指挥部，由科右前旗防汛抗旱指挥部审核并下达执行命令。

## 5.2抢险措施

5.2.1  坍塌、漏洞、渗（漏）水、滑坡、陷坑、裂缝、风浪等抢险方案。

抢护以上险情原则是“上截、下排”。即采用迎水坡抛填透水性较小的土料，或其它措施进行防渗堵漏，以减少入水量；在背水坡反滤水导渗，使渗入堤坝内之水顺利排出而不带走土壤颗粒，具体抢险方案如下：

5.2.1.1  坍塌抢险采用抛石护脚，采用直径为10－40㎝的块石，大小混合抛投，按由上游至下游的次序抛入冲刷坑中，直至坝坡稳定为止。如遇急流，可采用直径为50㎝，长300㎝的铁丝笼装石，用机船送下或沿坝坡滚下。

5.2.1.2  漏洞的抢护采用堵塞漏洞进口。

A当漏洞进口较小，可用大于洞口的铁锅扎住洞口（锅底朝下，锅壁贴住洞边缘），然后用软草、棉絮塞紧缝隙，上压土袋；B当漏洞进口较大时，可以用数个草捆塞入洞口，然后用土袋压实，再将透水性较小的散土顺坡推下，铺于封堵处，以提高防渗效果，若洞口较多时，可用棉絮顺护坡铺盖，上面压土袋和铺土，帮助截流。

5.2.1.3  渗水抢护。

主要有两种方式：A抢挖导流沟，具体做法：从背水坡渗水点左略高于渗水点的部位起到坝脚外止，沿坝坡每隔6－10M开挖沟导渗，在沟内填砂石，将渗水集中在沟内并顺利排走。B修筑反滤层导渗，具体做法：先将渗水部位表面的在湿软松土清除，再依次以粗砂、小碎石、块石，每层厚0.2－0.3M。

5.2.1.4  滑坡的抢护采用压重固脚的方式：即在滑坡体坡脚部位顺坡滑动，增加坝坡稳定性。在万不得已的紧急情况下采取削方减载紧急措施，即将滑坡体上部松散软土挖掉。

5.2.1.5  陷坑的抢护。主要有两种情形：A陷坑后无渗漏，可将坑内松土、腐烂物清除，然后用土料分层回填夯实至原来坡面。B因坝身渗漏，土粒流失形成空穴而发生陷坑。此时，可在迎水面堵塞漏洞进口或抛土防渗，背水面反滤导，然后对陷坑进行暂时回填自理。

5.2.1.6  裂缝的抢险方案：对于水库这种均质坝和多种土料坝的防渗体出现深度较大的裂缝，特别是贯穿的横向裂缝，粘土心墙的水平缝，粘土斜墙和铺盖的纵向裂缝，若暂不致发生险情，一般宜等裂缝发展稳定后再进行处理，处理方法主要有开挖回填、灌浆及造孔回填混凝土或粘土防渗墙等。

5.2.1.7  风浪的抢护：一般采用以下措施：A、土袋护坡防浪，用编织袋装土或砂，放置在波浪上下波动的范围内，袋口用绳缝合，互相叠压成鱼鳞状。B、柴排护坡防浪，用柳、苇、梢料等捆扎成柴把，然后扎成2m宽3m长的防浪排铺在坝坡上，并上压块石等重物，将其一端系在防浪墙上，随水的涨落调整柴排上下的位置。

5.2.2  防漫溢抢险方案

5.2.2.1  加大泄洪能力，控制库水位。

5.2.2.2   抢筑子堤，增加控水高程，具体做法：在防浪墙背面堆尼龙袋，装土埝高于防浪墙0.50米。

5.2.3  泄洪时溢洪道闸门故障抢险方案：

5.2.3.1  启闭钢丝折断的抢修：派潜水员下水探清闸门卡阻的原因及钢丝折断的位置，用钢丝绳系住原门吊耳，用滑轮组、绞车进行临时拉开。

5.2.3.2  闸门开启后不能关闭时的处理：A、因自重不够无法关闭，采用门顶加压或加重的方法使闸门关闭。B、闸门在高水位时，因闭门所需顶压力不足，在小开度难以关下时，可采用抛土袋方法止漏。

5.2.3.3  紧急情况下的抢护，当采用各种方法闸门仍然无法开启或开启不足，而又急于开闸泄洪时，可立即报请主管部门，采用炸门措施，强制溢洪。

5.2.4  异物侵袭坝体抢险方案：

异物侵袭坝体主要采取机船打捞和岸上人员手工打捞相结合的方式除去异物，以减少对坝体的侵袭。

5.2.5  超标准洪水抢险措施

当库水位达汛限水位并继续上涨时,水库开始泄洪, 由输水洞和溢洪道完成,使水库维持在汛限水位以下。

## 5.3  应急转移

5.3.1  受威胁区域人员及财产转移安置任务。

5.3.2   溃坝应急转移方案

水库将溃坝洪水淹没图提供给下游各村镇，各村镇负责人根据淹没图标示的安全避险地点，组织群众有秩序地撤离。

5.3.3 转移警报发布

水库发生应急状态时，通过无线和有线通讯向旗防汛指挥部汇报情况，再由旗防汛指挥部统一安排向上、下游相关单位和社会发布紧急预警，水库周边各村则由水库专门通讯员或警报器不同形式的鸣叫传递预警信息。

5.3.3.1  警报形式

5.3.3.1.1  警报器间断鸣叫，各抢险队集中于水库待命，水库下游受危险两岸居民转移到安全地带。

5.3.3.1.2  警报器连续鸣叫，各抢险队紧急上坝防守及抢修大坝，水库下游险区居民全部撤离险地。

5.3.3.1.3  各乡镇、村指定负责人，主持联络工作，紧急情况下，水库排出联络员到乡镇、村通知指定负责人，由各负责人招集抢险队和组织群众调度转移。

5.3.3.2  出险标志

出现险情时，水库组织专门人员，在险工、险段处立红色警示牌，有秩序地组织人员抢险。

5.3.4  组织和实施受威胁区域人员和财产转移、安置的责任部门和责任人。

水库周边及下游村镇的人员转移，可参考前述溃坝应急逃生方案。其余的转移安置方案和组织实施由各相关乡镇具体落实。

5.3.5  人员和财产转移后的警戒措施，明确责任部门。

此项工作由各乡镇具体落实。

## 6. 应急保障

## 6.1  组织保障

6.1.1   由科右前旗政府组织成立科右前旗防汛抗旱指挥部机构，实行行政首长负责制

总   指   挥：李振林      旗委副书记、政府旗长

副 总 指  挥：吴金德      旗委常委、常务副旗长

刘海涛      旗委常委、政府副旗长

布特格其    旗委常委、人武部政委

成        员：高广伟	    旗应急管理局局长

李占清      旗水利局局长

王  猛      旗农牧和科技局局长

张春玲      旗气象局局长

崔建平      旗委宣传部常务副部长、外宣办主任

何长江      旗财政局局长

高玉荣      旗教育局局长

杨树斌      旗工信局局长

周金光      旗外事办主任

张敬海      旗民政局局长

张亚东      旗自然资源局局长

白银胜      旗住建局局长

陈齐顺      旗交通运输局局长

色音吉雅    旗林草局局长

陈  玲      旗文旅体局局长

张雅琨      旗卫健委主任

宁  伟      旗供销社主任

高  冰      旗融媒体中心主任

王国林      旗公安局四级高级警长

纪井祥      旗发改委副主任

李  强      旗应急管理局副局长

柳百刚      旗水利局副局长

韩庆昕      旗供电公司经理

李海峰      旗交巡警大队大队长

都业国      旗移动分公司总经理

刘  恒      旗联通分公司总经理

李  莹      旗电信分公司总经理

科右前旗防汛抗旱指挥部下设防汛抗旱指挥部办公室，办公室设在旗应急管理局。办公室主任由高广伟同志兼任，副主任由李强 、柳百刚同志兼任，办公电话：8398711，值班电话8393199。

6.2 物资保障

## 齐心水库在汛期到来之前准备木料、编织袋、铅丝、油料和各类抢险必需的救生设备和车船等运输工具，由专人管理并保证管理人员随时提取备用物资，满足供应，并在水库选择合适的土料、砂料和堆放石料场，该料场交通畅通，能够及时调运，并可以使机械设备进入料场施工满足高强度施工作业，对所有抢险物资分类登记造册，在管理所办公室大比例尺地形图，将所有备料场地、储量、运送路线标注清楚。

## 6.3  通信保障

6.3.1   水情、险情信息的传递和报告

水库设一个自动雨量站水位站，一个简易雨量观测站即：齐心水库站、自动雨量水位站降雨情况与科右前旗山洪监测预警平台实现传输自动化，并与省、盟防联网。简易雨量观测站通过人工观测将雨量数据上报上级指挥单位。

水库的主要报讯方式为移动电话，若通讯方式发生故障，可协调卫星电话或移动电台及时向有关部门传递水情、险情。

6.3.2  抢险指挥的通信方式。

汛期期间，旗防防汛值班人员负责在紧急状态下通知各单位和各级领导。若有线和无线通讯无法启用，再由各专门通讯员负责与各村镇联系。

## 6.4  其它保障

6.4.1   交通、卫生、饮食、安全保障措施

此项工作由科右前旗政府与科右前旗防汛指挥部统一安排，落实各相关部门具体实施。

6.4.2   宣传报道

由科右前旗政府安排电视台、日报、人民广播电台等部门通过媒体向全旗人民宣传报告防汛情况。

## 7. 《应急预案》启动与结束

## 7.1 预报与预警

7.1.1预测与预警系统

根据水雨情实际情况和气象预报做出相应的分析和预测，并以报告形式上报防汛指挥部。

7.1.2预警信息的发布

由指挥部人员做好信息收集后，通过科右前旗政府安排电视台、日报、人民广播电台等部门和媒体向全旗人民宣传报告防汛情况。

7.1.3 预警信息的调整和解除

由指挥部人员根据情况的变化做出调整和解除。

## 7.2  应急预案启动

7.2.1  启动《应急预案》的条件。

根据齐心水库工程特点和可能发生的重大突发事件，我们制定了《齐心水库防汛抢险应急预案》，若发生以下任意一项条件，可考虑申请启动本预案。

（1）  超标准洪水；

（2） 工程隐患；

（3）  地震灾害；

（4）  地质灾害；

（5） 上游水库溃坝；

（6） 上游大体积漂移物的撞击事件；

（7）  战争或恐怖事件；

（8）  其它。

7.2.2  预案启动程序

科右前旗防汛抗旱指挥部是启动《应急预案》的决策机构，具体由旗防汛抗旱指挥部办公室负责。

启动《应急预案》的程序：水库建设管理单位根据水库的水情、险情、灾情的实际情况，向旗防汛办报告，由旗防汛办召集会商，最后决定《应急预案》的启动。

## 7.3应急处置

7.3.1 险情报告、通知

水库建设管理单位根据水库的水情实际情况，以书面形式向旗防汛办作出险情报告。

7.3.2 应急调度

所有参与水库抢险救灾任务的单位都由旗防汛指挥部统一调度。

7.3.3 应急抢险

根据抢险措施，实施抢险。

7.3.4 应急监测和巡查

组织专门巡视人员轮换24小时不停的巡护。

7.3.5 临时安置

临时安置点的设置由各镇负责统一安排。

## 7.4结束《应急预案》的决策机构与程序。

结束《应急预案》的决策机构为科右前旗防汛抗旱指挥部。

结束《应急预案》的程序：水库建设管理单位根据水库的水情、险情、灾情的实际情况，向科右前旗防汛抗旱指挥部防汛办公室报告，由旗防汛办公室召集会商，最后决定《应急预案》的结束。

## 7.5 善后处理

由科右前旗政府根据评估报告做出相应的协调和处理。

## 7.6调查与评估

由科右前旗防汛办联系相关调查机构做出调查和评估。

## 7.7 信息发布

由科右前旗防汛抗旱指挥部防汛办统一整理，及时做出准确的信息发布工作。

## 8.宣传、培训与演练

## 8.1宣传

在人口居住较集中的地方以传单，画册，讲解和新闻广播等方式宣传防洪防灾自救的常识。

## 8.2培训

每年由科右前旗防汛抗旱指挥部在齐心水库管理处组织集体业务培训，及对本方案进行讨论和完善。

## 8.3 演练

由科右前旗防汛抗旱指挥部根据《防汛演练方案》统一指挥演

## 9.附件

9.1、齐心水库全溃坝淹没及撤离地点情况

9.2. 齐心水库工程特征表

9.3. 齐心水库库容曲

## 附表1. 齐心水库全溃坝淹没及撤离地点情况

| 苏木乡镇 | 序号 | 村屯名 | 撤离地点、方向、位置、距离 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 俄体镇 | 1 | 齐心屯 | 东山坡60米 | 贾立国 | 13948202878 |
|  | 2 | 石场屯 | 西山坡100米 | 贾立国 | 13948202878 |
|  | 3 | 刘家屯 | 东山坡400米 | 张玉江 | 13948972878 |
|  | 4 | 朱家屯 | 东山坡400米 | 张玉江 | 13948972878 |

附表2：齐心水库工程特征

| 水库名称 |  | 齐心水库 | 主 坝 | 坝型 | 粘土心墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 俄体镇 |  | 坝顶高程（m） | 498.61 |
| 所在河流 |  | 蛟流河支流 |  | 最大坝高（m） | 13.61 |
| 流域面积（k㎡） |  | 18.4 |  | 坝项长度（m） | 412 |
| 管理单位名称 |  | 齐心水库管理所 |  | 坝项宽度（m） | 3 |
| 主管单位名称 |  | 科右前旗水务局 |  | 坝基地质 |  |
| 竣工日期 |  | 1975年 |  | 坝基防渗措施 | 截水槽 |
| 工程等级 |  | Ⅳ |  | 防浪墙项高程（m） |  |
| 地震基本列度/抗震设计烈度 |  | 小于Ⅳ | 洪 水 标 准 | 设计（%） | 3 |
| 多年平均径流量（万m³） |  | 165.4 |  | 校核（%） | 0.3 |
| 设 计 | 洪水标准（%） | 3.3 |  | 现状（%） | 3 |
|  | 洪峰流量（m³/S） | 59 |  |  |  |
|  | 一日洪量 | 282.1 | 正 常 溢 洪 道 | 型式 | 河岸式 |
| 校 核 | 洪水标准（%） | 0.33 |  | 堰顶高程（m） | 495.49 |
|  | 洪峰流量（m³/S） | 139.4 |  | 堰顶净宽（m） | 20 |
|  | 一日洪量 | 624.9 |  | 闸门型式 |  |
| 水 库 特 征 | 水库调节特性 | 年调节 |  | 闸门尺寸 |  |
|  | 校核洪水位（m） | 497.39 |  | 最大泄量（m3/S） | 88.7 |
|  | 设计洪水位（m） | 496.54 |  | 消能型式 | 挑流 |
|  | 正常蓄水位（m） | 495.49 |  | 启闭设备 |  |
|  | 汛限水位（m） | 495.49 | 输 水 洞 | 型式 | 砼方涵 |
|  | 死水位（m） | 493.5 |  | 断面尺寸（m） | 1.2*1.2m |
|  | 总库容（104m3） | 178.16 |  | 长度（m） | 50 |
|  | 调洪库容（104m3） | 54.71 |  | 最大泄量（m3/S） | 8.65 |
|  | 兴利库容（104m3） | 37.62 |  | 地基 | 岩石 |
|  | 死库容（104m3） | 12.64 |  | 下游河道安全泄愤量：10m3/s |  |
| 工 程 运 行 | 历史最高库水位（m）及发生日期 | 97.8 1998年10月 |  |  |  |
|  | 历史最大入库流量（m3/s）及发生日期 |  | 备 注 |  |  |

附表3.齐心水库库容曲线图

、

科右前旗兴安水库2021年

防汛抢险应急预案

内蒙古兴安盟科右前旗水利局兴安水库管理所

2021年5月

目    录

1.总则	142

1.1编制目的	142

1.2编制依据	142

1.3工作原则	142

1.4适用范围	142

2.工程概况	143

2.1流域概况	143

2.2工程基本情况	143

2.3水文	145

2.4运行管理……………………………………………………145

2.5工程安全监测	147

2.6经批准的水库汛期调度运用计划	148

３.突发事件危害性分析	154

3.1重大工程险情分析	154

3.2大坝溃决分析	155

3.3影响范围内有关情况	155

4.险情监测与报告	156

4.1规定应急监测的要求	156

4.2险情监测与巡查主要内容：	156

4.3监测、巡查人员组成及监测、巡查结果的处理程序	157

5.险情抢护	157

5.1抢险调度	157

5.2抢险措施	157

5.3应急转移	160

6.应急保障	161

6.1组织保障	161

6.2物资保障	163

6.3通信保障	163

6.4其它保障	164

7.《应急预案》启动与结束	164

7.1预报与预警	164

7.2应急预案启动	165

7.3应急处置	166

7.4结束《应急预案》的决策机构与程序。	166

7.5 善后处理	166

7.6调查与评估	166

7.7信息发布	167

8.宣传、培训与演练	167

8.1宣传	167

8.2培训	167

8.3演练	167

9.附件	167

9.1兴安水库全溃坝淹没及撤离地点情况…………… ………168

9.2兴安水库工程特征表………………………………………169

9.3兴安水库库容曲线图………………………………………170

## 1　总则

## 1.1编制目的

编制《兴安水库防汛抢险应急预案》是为了提高兴安水库突发事件应对能力，切实做好水库遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作，力保水库工程安全，最大程度保障人民群众生命安全，减少损失。

## 1.2编制依据

《兴安水库防汛抢险应急预案》的编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等有关法律、法规、规章以及有关技术规范、规程和经批准的兴安水库汛期调度运用计划。

## 1.3工作原则

《兴安水库防汛抢险应急预案》的编制是以确保人民群众生命安全为首要目标，体现行政首长负责制、统一指挥，统一调度、全力抢险、力保水库工程安全的原则。

## 1.4适用范围

根据本水库工程特点和可能发生的重大突发事件，我们制定了《兴安水库防汛抢险应急预案》，若发生以下任意一项条件，可考虑申请启动本预案。

1.4.1超标准洪水；

1.4.2 工程隐患；

1.4.3 地震灾害；

1.4.4 地质灾害；

1.4.5 上游水库溃坝；

1.4.6上游大体积漂移物的撞击事件；

1.4.7 战争或恐怖事件；

1.4.8 其它。

## 2　工程概况

## 2.1流域概况

兴安水库位于嫩江流域洮儿河右岸支流归流河的一级支流巴拉格歹河的下游，归流河是洮儿河第一大支流，发源于科右前旗与蒙古交界的宝格达山，在乌兰浩特市东南靠山屯附近汇入洮儿河。归流河干流河长218km，流域面积9606km2。

兴安水库控制流域面积457km²，坝址以上河段长41.0km，河道平均比降为6.7‰。兴安水库上游25km处有古迹水库一座，库容为602万m3，坝址以上流域面积81.2km²。

水库以上的地形属低山区，流域内植被覆盖率较好，尤以柞树、黑桦和山杨等阔叶树为多，下游山势平缓，以蒙古杏树、羊草为主，流域内漫滩较多，地下水较浅，泉水出露较多。

## 2.2工程基本情况

兴安水库位于兴安盟科右前旗境内、嫩江流域归流河一级支流巴拉格歹河上，是一座以防洪、灌溉为主，结合水产养殖等综合利用的年调节小（一）型水库。水库总库容968万m3。水库控制流域面积457平方公里。水库设计洪水标准为30年一遇、校核洪水标准200年一遇。水库于1958年4月开工，同年8月大坝合龙蓄水，1959年修建溢洪道工程，1963年6月至1965年6月两年续建“保安“工程，1965年8月水库工程竣工。

水库工程主要由大坝、溢洪道、输水洞等组成。

2.2.1.1主坝工程

大坝为亚粘土均质坝，坝长839米，最大坝高10.5米，坝顶高程385.46米，上游坝坡为浆砌石护坡，坡比1：3，下游坝脚设贴坡排水体。防浪墙为浆砌石高1.0米，坝顶宽4.0米，为砂石路面。

2.2.1.2溢洪道工程

溢洪道位于大坝右端，距坝轴线93米，溢洪道由进口段、控制段、泄槽段组成。控制段为开敞式宽顶堰，堰顶高程381.5米，堰宽44米，顺水流方向长度为10.0m，堰后接坡降为1：40，长200米的陡槽。设计洪水位下泄流量179m3/s，校核洪水位下泄流量353m3/s。

2.2.1.3输水洞

输水洞位于大坝左端，竖井前为长50米、宽3.0米的进水渠，后为长75米高2米的半园形隧洞。输水洞进口底高程为376米。输水洞最大输水量12立方米/秒。

2.2.1.4 水库工程特性表（详见附表）

2.2.1.5 历次重大改建、扩建、加固等基本情况。

由于兴安水库大坝迎水面护坡严重坡坏、溢洪道水毁及输水洞不能使用等诸多问题，防洪能力不足200年一遇。为了解决兴安水库诸多病险问题，提高防洪能力，保障水库下游人民生命财产安全，于2006年4月对兴安水库进行了除险加固工程施工，并于2009年11月除险加固完毕。除险加固后，2020年8月兴安水库重建输水涵洞，兴安水库防洪能力提高为30年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核，水库总库容为968×104m3，保护下游6个村庄、20个自然屯，人口8400人和3.54万亩农田及3.6公里白城至阿尔山铁路的安全，为下游3000亩农田提供灌溉用水。根据SL252-2000《水利水电工程等级划分及洪水标准》规定，本工程为Ⅳ等小（一）型水库。工程特性详见特性表。

## 2.3水文

2.3.1 水库所在流域暴雨、洪水特征。

洪水主要发生在6-9月份，尤以7月中下旬至8月中旬为最多，占全年的80%左右。本流域有时产生小范围内的局部雷雨，其特点是历时短、强度大，很少形成全流域性的大范围洪水。此类暴雨历时多在3～4小时。

2.3.2水库水文自动测报系统

兴安水库共设一个自动雨量水位观测站、一个简易雨量观测站，即：兴安水库自动雨量水位观测站、兴安水库简易雨量观测站。兴安水库站主要观测降水量、水位。

2.3.3 水库洪水预报方案

2.3.3.1水库报汛方式及洪水预报方案

2.3.3.2 以及预见期

2.3.3.3 预报精度

2.3.3.4实际运行效果

2.4运行管理

本工程任务为以防洪、灌溉为主，结合水产养殖等综合利用的年调节小（一）型水库。水库调度运用的原则是在保证水库工程安全的前提下，根据水库工程任务，结合下游河道安全泄量的实际情况，本着局部服从整体，兴利服效防洪的原则调度。在具体运用中，整体要照顾局部、防洪兼顾兴利，统一领导， 全面安排，把灾害降低到最小范围，将效益扩大到最大限度。
2.4.1运行管理机构

根据《水库大坝安全管理条例》成立兴安水库管理所，根据除险加固后的情况，对水库进行日常运行管理。

2.4.2运行管理制度

兴安水库管理所成立后，已建立了成套的各种规章制度，从水工建筑物的检查观测到水库管理处工作人员的日常工作都有一整套完整的规章制度:

(1)大坝安全监测检查制度

(2)防汛值班制度

(3)洪水调度规程

(4)水雨情观测、报汛制度

(5)巡视检查制度

(6)闸门操作规程与维护保养制度

2.4.3运行检查工作

水库管理所负责对大坝、溢洪道、输水洞等建筑物进行检查观察，安全检查工作做到经常检查、定期检查和特别检查。

经常检查

用眼看、耳听、手摸等直接观察或用仪器设备对大坝、溢洪道等的外部进行观测，了 解异常变化现象。

定期检查

每年在汛前、汛中、汛后，结合上级水利部门检查，组织力量对整个枢纽工程进行全面检查。

特别检查

当发现枢纽工程中发生较严重的破坏现象，出现险情时，立即上报主管部门，组织专门力量进行检查，并采取相应的应急措施。

2.4.4运行观测工作

建立水雨情测报系统，水雨情数据能及时向有关部门传递。在高水位、暴雨、大风、泄洪、结冰以及库水位下降等情况时，对建筑物容易发生变化和破坏的部位加强观测，每次观测好的情况进行专门记录，发现异常变化绘制简图并详细记载。

## 2.5　工程安全监测

2.5.1水库安全监测主要有下列项目:

2.5.1.1工作条件监测：包括大坝上、下游水位，雨量、气温，坝前淤积。

2.5.1.2渗流监测：包括绕坝渗流，浸润线监测。

2.5.1.3变形监测：包括水平位移和垂直位移监测。

2.5.1.4监测仪器的有效性。

水位监测主要有水尺、有线装置、无线遥测、简易雨量观测站四种方式；绕坝渗流和浸润线采用人工监测，垂直位移监测点采用人工和辅助简易仪器监测。

## 2.6　经批准的水库汛期调度运用计划

兴安水库汛期调度运用计划表

| 汛期水位 |  |  |  | 正常蓄水 |  | 历史最高库水位 年 月 日 | 正 常 溢 洪 道 | 堰 顶 高 程 | 318.5米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主汛期 6月15日 ~ 8月15日 |  | 后汛期 8月16日 ~ 9月15日 |  | 水位 | 库容 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 闸 门 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 泄量 | 178.89立方米/秒 |
| 汛限水位 （米） | 库容（万立方米） | 汛限水位 （米） | 库容 （万立方米） | 水位 （米） | 库容 （万立方米） |  |  |  |  |
| 381.5 | 289.3 | 381.5 | 289.3 | 381.5 | 289.3 |  |  | 校核 泄量 | 353.32立方米/秒 |
| 洪水调度方式 （1）水库汛限水位为381.5m，当水库水位低于汛限水位时，水库可不泄洪。（2）当水库水位达到汛限水位并继续上涨时，水库开始泄洪，由溢洪道进行敞泄，使水库维持在汛限水位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 非 常 溢 洪 道 | 高 程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 闸 门 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泄 量 |  |
| 防汛抢险队伍、备料情况 1、落实抢险队伍300人，年龄20－45岁的壮劳力，机动四轮车10辆，大车20辆。由旗包库领导为第一责任人，巴拉格歹乡书记为第二责任人，亲临现场指挥。 2、材料准备：汛前由旗防汛指挥部协同镇里共同选择抢险取土料场，安排抢险进出路线，备足土方300立方米，编织袋5000条，铁锹100把，镐50把以及确定燃料供应处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泄 洪 洞 | 高程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 断面 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泄量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 输 水 洞 | 进口底高程(m) | 376.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 断面(m) | 1.7×2.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计泄量 | 12立方米/秒 |
|  |  |  |  |  |  |  | 发 电 洞 | 高程 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机组台 单机流量 |  |

2.6.1主汛期度汛计划

确保工程安全，腾出防洪库容，拦蓄洪水，消减洪峰，减免洪水灾害，并为非汛期工农业和城市生活储备水源，在汛期所有水库都必须从最坏处着想，对各类洪水有所安排，并尽可能为下游防洪和排涝提供有利条件。

2.6.1.1水库设计洪水年径流

（1）径流特征

归流河流域径流年内分配很不均匀，主要集中在汛期，7月最大，2月最小；年际变化也很大，1963~2003年共41年径流系列中（1961年保隆站建站，但1961年~1963年没有资料），最小年径流量为269.8×104m3(1972年)，最大年径流量为10051.78×104m3（1998年），最大值是最小值的37倍。

（2）径流成果

（A）、保隆站年径流成果

将保隆站1963年至2003年天然年径流按连续系列进行频率计算，采用P-Ⅲ线型曲线，计算结果见表3-2-1。

表3-2-1         保隆站年径流成果表         单位：万m3

| 项目 | 集水面积（km2） | 资料系列（年） | 特征值 |  |  | 设计值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 均值 | CV | CS/CV | 50% | 75% | 90% | 95% |
| 保隆站 | 217 | 1963~1998 | 2306.6 | 1.0 | 2.5 | 1476 | 761 | 531 | 484 |

（B）、兴安水库年径流计设成果

兴安水库多年平均年径流量4382×104m3，CV、CS采用保隆站设计值，CV=1.0，CS/ CV=2.5。兴安水库不同频率年径流量设计成果见表3-2-2

表3-2-2          兴安水库年径流成果表      单位:万m3

| 项目 | 集水面积（km2） | 特征值 |  |  | 设计值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 均值 | CV | CS/CV | 50% | 75% | 90% | 95% |
| 兴安水库 | 457 | 4382 | 1.0 | 2.5 | 2804.5 | 1446.1 | 1007.9 | 920.2 |

2.6.1.2后汛期设计洪水

汛末限制水位为381.5米，当库水位达汛限水位并继续上涨时,水库开始泄洪,根据上游来水情况和下游安全泄流能力控制泄洪，由输水洞及溢洪道完成。

2.6.1.3后汛期调洪原则（实时水位调度）

为了解决防洪与兴利矛盾，实施预蓄预泄，实时水位调度，根据实际水位情况，在确保工程安全的前提下，由上半年的降水趋势预报下半年的降水情况，根据预报，如汛末以后来水达不到，来年供水要求且达不到正常高水位，可根据情况在汛中后期采用预蓄预泄适当抬高汛限水位。

2.6.1.4后汛期洪水调洪成果

在雨量充沛的年份为下一年的春季灌溉用水提前做好了充足的准备。

2.6.1.5后汛期泄流方式

主要以输水洞泄流，来保证泄流与兴利的目的。

2.6.2 汛期防洪限制水位

主汛期限制水位应控制在381.5米以下。

在6月15日至8月15日，当水位高于381.5米汛限水位时,开启泄洪洞闸门泄洪，并控制下泄流量，保护下游河堤安全；

2.6.3 调度规程

水库根据水库规划设计确定或上级主管部门核定的水库安全标准和下游防护对象的防洪标准、防洪调度方式及各防洪特征水位编制水库调度运用计划报旗水利局审批。

及时收集雨情、水情、工情信息和天气预报，利用水库预报与调度系统，对洪水进行预报。

依据预报结果，制定水库防洪调度方案。

2.6.4调度权限

主汛期洪水调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部

2.6.5 抗御超标准洪水的调度措施

2.6.5防汛措施

1、成立防汛组织机构及抢险队伍。

（1）设立防汛指挥部，实行首长负责制

总   指   挥：李振林      旗委副书记、政府旗长

副 总 指  挥：吴金德      旗委常委、常务副旗长

刘海涛      旗委常委、政府副旗长

布特格其    旗委常委、人武部政委

成        员：高广伟	    旗应急管理局局长

李占清      旗水利局局长

王  猛      旗农牧和科技局局长

张春玲      旗气象局局长

崔建平      旗委宣传部常务副部长、外宣办主任

何长江      旗财政局局长

高玉荣      旗教育局局长

杨树斌      旗工信局局长

周金光      旗外事办主任

张敬海      旗民政局局长

张亚东      旗自然资源局局长

白银胜      旗住建局局长

陈齐顺      旗交通运输局局长

色音吉雅    旗林草局局长

陈  玲      旗文旅体局局长

张雅琨      旗卫健委主任

宁  伟      旗供销社主任

高  冰      旗融媒体中心主任

王国林      旗公安局四级高级警长

纪井祥      旗发改委副主任

李  强      旗应急管理局副局长

柳百刚      旗水利局副局长

韩庆昕      旗供电公司经理

李海峰      旗交巡警大队大队长

都业国      旗移动分公司总经理

刘  恒      旗联通分公司总经理

李  莹      旗电信分公司总经理

科右前旗防汛抗旱指挥部下设防汛抗旱指挥部办公室，办公室设在旗应急管理局。办公室主任由高广伟同志兼任，副主任由李强 、柳百刚同志兼任，办公电话：8398711，值班电话8393199。

下设水情组、通讯联络组、物资供应组、保卫救护组、爆破组等。

（2）雨量站建设、通讯情况

水库设一个自动雨量站水位站，一个简易雨量观测站即：兴安水库站、自动雨量水位站降雨情况与科右前旗山洪监测预警平台实现传输自动化，并与省、盟防联网。简易雨量观测站通过人工观测将雨量数据上报上级指挥单位。

（3）洪水淹没图

水库绘制完成洪水风险图对有可能发生的各种情况都做了详尽的分析与说明，并绘于图上。

- （4）组建乡、村民兵抢险队，合计300人。

2、检查（汛前）渡汛工作落实情况

（1）工程方面：补修坝体护坡，检修报汛设备，试运转闸门启闭设备。

（2）物资方面：汛前由旗防汛指挥部协同镇里共同选择抢险取土料场，安排抢险进出路线，备足土方300立方米，编织袋5000条，铁锹100把，镐50把以及确定燃料供应处。

3、警报信号及通讯联络

（1）警报器间断鸣叫，各抢险队集中于水库待命，兴安水库下游受危险两岸居民转移到安全地带。

（2）警报器连续鸣叫，各抢险队紧急上坝防守及抢修大坝，水库下游险区居民全部撤离险地。

（3）各村指定负责人，主持联络工作，紧急情况下，水库派出联络员到各村指定负责人通知，由各负责人负责招集抢险队和组织群众转移。

## ３.突发事件危害性分析

## 3.1重大工程险情分析

3.1.1根据水库实际情况，可能导致水库工程出现重大险情的主要因素有以下几个方面：

1）超标准洪水

2）强降雨

3）地震

3.1.2可能出现的重大险情种类和可能发生的部位及可能出现的程度

3.1.2.1裂缝：A  心墙和斜墙与透水土料结合处;B  加高、培厚或粘土斜墙贴坡的新老坝体结合部位。

3.2.2.2滑坡：

3.1.3分析可能出现的重大险情对水库工程安全的危害程度。

## 3.2大坝溃决分析

3.2.1根据水库实际，可能导致水库大坝溃决的主要因素有下面三种情况：

1）超标准洪水

2) 强降雨

3）地震

3.2.2水库可能发生的溃坝形式

1) 遇超标准洪水和强降雨，可能导致漫顶溃坝。

2）遇强烈地震，可能引起坝体滑动和裂缝，从而导致溃坝。

3.2.3水库溃坝洪水对下游防洪工程、重要保护目标等造成的破坏程度和影响范围，绘制水库溃坝风险图（见附图）。

## 3.3影响范围内有关情况

3.3.1影响范围内的人口、财产等社会经济情况。

溃坝后，下游淹没保护下游5个行政村、10个自然屯，人口8400人和3.54万亩农田，为下游3000亩农田提供灌溉用水。

3.3.2影响范围内的防洪重点保护对象如下：

险区内的广大人民群众、锡乌铁路及3.6公里白城至阿尔山铁路的安全等。

3.3.3影响范围内的工程防洪标准以及下游河道安全泄量等。

水库下游河道的防洪标准为10年一遇，安全泄量20m3/s；

## 4.险情监测与报告

## 4.1规定应急监测的要求

应急监测要求： 24小时有人，随时根据情况做出以2人以上为一组的巡查人员去巡查。重点部位仔细认真查看。

## 4.2险情监测与巡查主要内容：

4.2.1经常性检查

检查坝面有无裂缝、滑坡、隆起、塌坑、冲沟、陡坎等现象；检查坝顶、路面及防浪墙是否完好；检查坝体、坝面及两岸坡有无渗漏现象；检查溢洪道、竖井、输水洞的启闭设备是否正常；检查坝址处、溢洪道安破获库区及水库沿岸有无危及坝体安全的滑坡、塌方等情况；

4.2.2定期检查

- 每年秋季对主坝进行一次位移监测；每年汛前对所有工程及设备进行一次全面大检查；每5年进行一次坝前淤积测量。

4.2.3特别检查

- 在汛期高水位和用水时水位下降期间，以及暴雨、地震、溢洪、结冰解冻时，最易发生问题的部位着重检查。

## 4.3监测、巡查人员组成及监测、巡查结果的处理程序

4.3.1监测、巡查人员由兴安水库职工组成。

4.3.2监测、巡库人员主要任务

1、汛期巡查人员要24小时对大坝和设备进行检查。

2、巡查人员将发现的险情及时登记，并迅速形成文字材料报水库主管领导，经核实后呈报上级主管部门。

## 5.险情抢护

## 5.1抢险调度

5.1.1根据水库发生的险情，确定水库允许最高水位及最大下泄流量，制定相应的水库抢险调度方案。

主汛期洪水调度泄流方式确定。

主汛期洪水调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部。

在6月15日至8月15日，当水位高于381.5米汛限水位时,开启泄洪道闸门并控制下泄流量，保护下游河堤安全，确保汛限水位以下运行；

5.1.2 兴安水库主汛期的抢险调度权：科右前旗防汛抗旱指挥部。兴安水库管理所根据水库险情的实际，提出抢险方案并上报科右前旗防汛抗旱指挥部，由科右前旗防汛抗旱指挥部审核并下达执行命令。

## 5.2抢险措施

5.2.1  坍塌、漏洞、渗（漏）水、滑坡、陷坑、裂缝、风浪等抢险方案。

抢护以上险情原则是“上截、下排”。即采用迎水坡抛填透水性较小的土料，或其它措施进行防渗堵漏，以减少入水量；在背水坡反滤水导渗，使渗入堤坝内之水顺利排出而不带走土壤颗粒，具体抢险方案如下：

5.2.1.1  坍塌抢险采用抛石护脚，采用直径为10－40㎝的块石，大小混合抛投，按由上游至下游的次序抛入冲刷坑中，直至坝坡稳定为止。如遇急流，可采用直径为50㎝，长300㎝的铁丝笼装石，用机船送下或沿坝坡滚下。

5.2.1.2  漏洞的抢护采用堵塞漏洞进口。

A当漏洞进口较小，可用大于洞口的铁锅扎住洞口（锅底朝下，锅壁贴住洞边缘），然后用软草、棉絮塞紧缝隙，上压土袋；B当漏洞进口较大时，可以用数个草捆塞入洞口，然后用土袋压实，再将透水性较小的散土顺坡推下，铺于封堵处，以提高防渗效果，若洞口较多时，可用棉絮顺护坡铺盖，上面压土袋和铺土，帮助截流。

5.2.1.3  渗水抢护。

主要有两种方式：A抢挖导流沟，具体做法：从背水坡渗水点左略高于渗水点的部位起到坝脚外止，沿坝坡每隔6－10M开挖沟导渗，在沟内填砂石，将渗水集中在沟内并顺利排走。B修筑反滤层导渗，具体做法：先将渗水部位表面的在湿软松土清除，再依次以粗砂、小碎石、块石，每层厚0.2－0.3M。

5.2.1.4  滑坡的抢护采用压重固脚的方式：即在滑坡体坡脚部位顺坡滑动，增加坝坡稳定性。在万不得已的紧急情况下采取削方减载紧急措施，即将滑坡体上部松散软土挖掉。

5.2.1.5  陷坑的抢护。主要有两种情形：A陷坑后无渗漏，可将坑内松土、腐烂物清除，然后用土料分层回填夯实至原来坡面。B因坝身渗漏，土粒流失形成空穴而发生陷坑。此时，可在迎水面堵塞漏洞进口或抛土防渗，背水面反滤导，然后对陷坑进行暂时回填自理。

5.2.1.6  裂缝的抢险方案：对于水库这种均质坝和多种土料坝的防渗体出现深度较大的裂缝，特别是贯穿的横向裂缝，粘土心墙的水平缝，粘土斜墙和铺盖的纵向裂缝，若暂不致发生险情，一般宜等裂缝发展稳定后再进行处理，处理方法主要有开挖回填、灌浆及造孔回填混凝土或粘土防渗墙等。

5.2.1.7  风浪的抢护：一般采用以下措施：A、土袋护坡防浪，用编织袋装土或砂，放置在波浪上下波动的范围内，袋口用绳缝合，互相叠压成鱼鳞状。B、柴排护坡防浪，用柳、苇、梢料等捆扎成柴把，然后扎成2m宽3m长的防浪排铺在坝坡上，并上压块石等重物，将其一端系在防浪墙上，随水的涨落调整柴排上下的位置。

5.2.2  防漫溢抢险方案

5.2.2.1  加大泄洪能力，控制库水位。

5.2.2.2   抢筑子堤，增加控水高程，具体做法：在防浪墙背面堆尼龙袋，装土埝高于防浪墙0.50米。

5.2.3  泄洪时溢洪道闸门故障抢险方案：

5.2.3.1  启闭钢丝折断的抢修：派潜水员下水探清闸门卡阻的原因及钢丝折断的位置，用钢丝绳系住原门吊耳，用滑轮组、绞车进行临时拉开。

5.2.3.2  闸门开启后不能关闭时的处理：A、因自重不够无法关闭，采用门顶加压或加重的方法使闸门关闭。B、闸门在高水位时，因闭门所需顶压力不足，在小开度难以关下时，可采用抛土袋方法止漏。

5.2.3.3  紧急情况下的抢护，当采用各种方法闸门仍然无法开启或开启不足，而又急于开闸泄洪时，可立即报请主管部门，采用炸门措施，强制溢洪。

5.2.4  异物侵袭坝体抢险方案：

异物侵袭坝体主要采取机船打捞和岸上人员手工打捞相结合的方式除去异物，以减少对坝体的侵袭。

5.2.5  超标准洪水抢险措施

当库水位达汛限水位并继续上涨时,水库开始泄洪,若来水小于50立方米每秒,则来多少放多少,由泄洪洞和溢洪道完成,使水库维持在汛限水位以下。

## 5.3  应急转移

5.3.1  受威胁区域人员及财产转移安置任务。

5.3.2   溃坝应急转移方案

水库将溃坝洪水淹没图提供给下游各村镇，各村镇负责人根据淹没图标示的安全避险地点，组织群众有秩序地撤离。

5.3.3 转移警报发布

水库发生应急状态时，通过无线和有线通讯向旗防汛指挥部汇报情况，再由旗防汛指挥部统一安排向上、下游相关单位和社会发布紧急预警，水库周边各村则由水库专门通讯员或警报器不同形式的鸣叫传递预警信息。

5.3.3.1  警报形式

5.3.3.1.1  警报器间断鸣叫，各抢险队集中于水库待命，水库下游受危险两岸居民转移到安全地带。

5.3.3.1.2  警报器连续鸣叫，各抢险队紧急上坝防守及抢修大坝，水库下游险区居民全部撤离险地。

5.3.3.1.3  各乡镇、村指定负责人，主持联络工作，紧急情况下，水库排出联络员到乡镇、村通知指定负责人，由各负责人招集抢险队和组织群众调度转移。

5.3.3.2  出险标志

出现险情时，水库组织专门人员，在险工、险段处立红色警示牌，有秩序地组织人员抢险。

5.3.4  组织和实施受威胁区域人员和财产转移、安置的责任部门和责任人。

水库周边及下游村镇的人员转移，可参考前述溃坝应急逃生方案。其余的转移安置方案和组织实施由各相关乡镇具体落实。

5.3.5  人员和财产转移后的警戒措施，明确责任部门。

此项工作由各乡镇具体落实。

## 6. 应急保障

## 6.1  组织保障

6.1.1  由科右前旗政府组织成立科右前旗防汛抗旱指挥部机构，实行行政首长负责制

总 指 挥：  李振林      旗委副书记、政府旗长

副总指挥：  吴金德      旗委常委、常务副旗长

刘海涛      旗委常委、政府副旗长

布特格其    旗委常委、人武部政委

成    员：  崔建平      旗委宣传部常务副部长、外宣办主任

何长江      旗财政局局长

高玉荣      旗教育局局长

杨树斌      旗工信局局长

周金光      旗外事办主任

张敬海      旗民政局局长

张亚东      旗自然资源局局长

白银胜      旗住建局局长

陈齐顺      旗交通运输局局长

色音吉雅    旗林草局局长

陈  玲      旗文旅体局局长

张雅琨      旗卫健委主任

宁  伟      旗供销社主任

高  冰      旗融媒体中心主任

王国林      旗公安局四级高级警长

纪井祥      旗发改委副主任

李  强      旗应急管理局副局长

柳百刚      旗水利局副局长

韩庆昕      旗供电公司经理

李海峰      旗交巡警大队大队长

都业国      旗移动分公司总经理

刘  恒      旗联通分公司总经理

李  莹      旗电信分公司总经理

科右前旗防汛抗旱指挥部下设防汛抗旱指挥部办公室，办公室设在旗应急管理局。办公室主任由高广伟同志兼任，副主任由李强 、柳百刚同志兼任，办公电话：8398711，值班电话8393199。

## 6.2 物资保障

## 兴安水库在汛期到来之前准备木料、编织袋、铅丝、油料和各类抢险必需的救生设备和车船等运输工具，由专人管理并保证管理人员随时提取备用物资，满足供应，并在水库选择合适的土料、砂料和堆放石料场，该料场交通畅通，能够及时调运，并可以使机械设备进入料场施工满足高强度施工作业，对所有抢险物资分类登记造册，在管理所办公室大比例尺地形图，将所有备料场地、储量、运送路线标注清楚。

## 6.3  通信保障

6.4.1   水情、险情信息的传递和报告

水库设一个自动雨量站水位站，一个简易雨量观测站即：兴安水库站、自动雨量水位站降雨情况与科右前旗山洪监测预警平台实现传输自动化，并与省、盟防联网。简易雨量观测站通过人工观测将雨量数据上报上级指挥单位。

水库的主要报讯方为移动电话和短波电台，若以上通讯方式发生故障，可通过协调卫星电话及移动电台及时向有关部门传递水情、险情。

6.4.2  抢险指挥的通信方式。

汛期期间，旗防防汛值班人员负责在紧急状态下通知各单位和各级领导。若有线和无线通讯无法启用，再由各专门通讯员负责与各村镇联系。

## 6.4  其它保障

6.5.1   交通、卫生、饮食、安全保障措施

此项工作由科右前旗政府与科右前旗防汛指挥部统一安排，落实各相关部门具体实施。

6.5.2   宣传报道

由科右前旗政府安排电视台、日报、人民广播电台等部门通过媒体向全旗人民宣传报告防汛情况。

## 7. 《应急预案》启动与结束

## 7.1 预报与预警

7.1.1预测与预警系统

根据水雨情实际情况和气象预报做出相应的分析和预测，并以报告形式上报防汛指挥部。

7.1.2预警信息的发布

由指挥部人员做好信息收集后，通过科右前旗政府安排电视台、日报、人民广播电台等部门和媒体向全旗人民宣传报告防汛情况。

7.1.3 预警信息的调整和解除

由指挥部人员根据情况的变化做出调整和解除。

## 7.2  应急预案启动

7.2.1  启动《应急预案》的条件。

根据兴安水库工程特点和可能发生的重大突发事件，我们制定了《兴安水库防汛抢险应急预案》，若发生以下任意一项条件，可考虑申请启动本预案。

（1）  超标准洪水；

（2） 工程隐患；

（3）  地震灾害；

（4）  地质灾害；

（5） 上游水库溃坝；

（6） 上游大体积漂移物的撞击事件；

（7）  战争或恐怖事件；

（8）  其它。

7.2.2  预案启动程序

科右前旗防汛抗旱指挥部是启动《应急预案》的决策机构，具体由旗防汛指办负责。

启动《应急预案》的程序：水库建设管理单位根据水库的水情、险情、灾情的实际情况，向旗防汛办报告，由旗防汛办召集会商，最后决定《应急预案》的启动。

## 7.3应急处置

7.3.1 险情报告、通知

水库建设管理单位根据水库的水情实际情况，以书面形式向旗防汛办作出险情报告。

7.3.2 应急调度

所有参与水库抢险救灾任务的单位都由旗防汛指挥部统一调度。

7.3.3 应急抢险

根据抢险措施，实施抢险。

7.3.4 应急监测和巡查

组织专门巡视人员轮换24小时不停的巡护。

7.3.5 临时安置

临时安置点的设置由各镇负责统一安排。

## 7.4结束《应急预案》的决策机构与程序。

结束《应急预案》的决策机构为科右前旗防汛抗旱指挥部。

结束《应急预案》的程序：水库建设管理单位根据水库的水情、险情、灾情的实际情况，向科右前旗防汛抗旱指挥部防汛办报告，由旗防汛办召集会商，最后决定《应急预案》的结束。

## 7.5 善后处理

## 由科右前旗政府根据评估报告做出相应的协调和处理。

## 7.6调查与评估

由科右前旗防汛办联系相关调查机构做出调查和评估。

## 7.7 信息发布

由科右前旗防汛抗旱指挥部防汛办统一整理，及时做出准确的信息发布工作。

## 8.宣传、培训与演练

## 8.1宣传

在人口居住较集中的地方以传单，画册，讲解和新闻广播等方式宣传防洪防灾自救的常识。

## 8.2培训

每年由科右前旗防汛抗旱指挥部在兴安水库管理处组织集体业务培训，及对本方案进行讨论和完善。

## 8.3 演练

由科右前旗防汛抗旱指挥部根据《防汛演练方案》统一指挥演练。

## 9.附件

附表1兴安水库全溃坝淹没及撤离地点情况

附表2. 兴安水库工程特征表附表

附表3.兴兴安水库库容曲线

附表1

兴安水库全溃坝淹没及撤离地点情况表

| 巴日嘎斯台 | 序号 | 村屯 | 撤离地点、方向位置、距离 | 联系人 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 兴安村西崴屯 | 转移屯后山距离50米 | 周智慧 | 书记 | 13948933278 |
|  | 2 | 兴安村兴安屯 | 转移屯西山距离500米 | 周智慧 | 书记 | 13948933278 |
|  | 3 | 良种场村 | 转移屯西山距离200米 | 李坤朋 | 书记 | 13654852007 |
|  | 4 | 吗呢吐村五社 | 转移屯后山距离200米 | 包义辉 | 书记 | 13654851550 |
|  | 5 | 中信村大坝屯 | 转移屯东山距离100米 | 王洪军 | 书记 | 13947482388 |
|  | 6 | 中信村小坝屯 | 转移屯南山距离50米 | 王洪军 | 书记 | 13947482388 |
|  | 7 | 中胜村蒋家街 | 转移屯南山距离500米 | 包明海 | 书记 | 15148958205 |
|  | 8 | 中胜村四社 | 转移屯小城子村校距离3000米 | 包明海 | 书记 | 15148958205 |
|  | 9 | 中胜村五社 | 转移屯南山距离200米 | 包明海 | 书记 | 15148958205 |
|  | 10 | 中胜村三社 | 转移屯中沟两侧山距离50米 | 包明海 | 书记 | 15148958205 |

附件2.兴安水库工程特征

| 水库名称 |  | 兴安水库 | 主 坝 | 坝型 | 粘土心墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 巴拉格歹 |  | 坝顶高程（m） | 385.46 |
| 所在河流 |  | 巴拉格歹河 |  | 最大坝高（m） | 10.5 |
| 流域面积（k㎡） |  | 457 |  | 坝项长度（m） | 839 |
| 管理单位名称 |  | 兴安水库管理所 |  | 坝项宽度（m） | 4 |
| 主管单位名称 |  | 科右前旗水务局 |  | 坝基地质 |  |
| 竣工日期 |  | 1959.12 |  | 坝基防渗措施 | 截水槽 |
| 工程等级 |  | Ⅳ |  | 防浪墙项高程（m） | 386.46 |
| 地震基本列度/抗震设计烈度 |  | Ⅵ | 洪 水 标 准 | 设计（%） | 3.33 |
| 多年平均径流量（万m³） |  | 4382 |  | 校核（%） | 0.5 |
| 设 计 | 洪水标准（%） | 3.33 |  | 现状（%） | 3.33 |
|  | 洪峰流量（m³/S） | 426 |  |  |  |
|  | 三日洪量(万m3) | 3030 | 正 常 溢 洪 道 | 型式 | 开敞式 |
| 校 核 | 洪水标准（%） | 0.5 |  | 堰顶高程（m） | 381.5 |
|  | 洪峰流量（m³/S） | 626 |  | 堰顶净宽（m） | 44 |
|  | 三日洪量（万m3） | 6465 |  | 闸门型式 |  |
| 水 库 特 征 | 水库调节特性 | 年调节 |  | 闸门尺寸 |  |
|  | 校核洪水位（m） | 384.83 |  | 最大泄量（m3/S） | 353.32 |
|  | 设计洪水位（m） | 383.61 |  | 消能型式 | 消力池 |
|  | 正常蓄水位（m） | 381.5 |  | 启闭设备 |  |
|  | 汛限水位（m） | 381.5 | 泄 洪 洞 | 型式 | 坚井式 |
|  | 死水位（m） | 380.36 |  | 断面尺寸（m） | 1.7*2.0 |
|  | 总库容（104m3） | 968 |  | 长度（m） | 75 |
|  | 调洪库容（104m3） | 678 |  | 最大泄量（m3/S） | 12 |
|  | 兴利库容（104m3） | 132 |  | 地基 |  |
|  | 死库容（104m3） | 157 |  | 下游河道安全泄量：20m3/s |  |
| 工 程 运 行 | 历史最高库水位（m）及发生日期 |  |  |  |  |
|  | 历史最大入库流量（m3/s）及发生日期 |  | 备 注 |  |  |

附件3 .兴安水库库容曲线图

科右前旗五库防御特大洪水应急方案明细表（一）

| 项目名称 | 永丰水库 | 古迹水库 | 俄体水库 | 齐心水库 | 兴安水库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 大石寨永丰村 | 古迹办事处 | 俄体办事处 | 白辛办事处 | 巴日嘎斯台乡 办事处 |
| 效核水位（米） | 538.9 | 512.18 | 460.19 | 497.39 | 384.83 |
| 总库容（万立方米） | 2300 | 557 | 152 | 178.16 | 862.45 |
| 汛限水位（米） | 534.8 | 510 | 457.74 | 495 | 381.5 |
| 安全水位（米） | 535.85 | 510.3 | 458.24 | 495.49 | 381.5 |
| 防洪标准（％） | 0.1 | 0.2 | 0.33 | 0.33 | 0.5 |
| 境介水位（米） | 538.9 | 512.18 | 460.19 | 497.39 | 384.83 |
| 兴利库容（万立方米） | 1280 | 429 | 65.96 | 37.62 | 133 |
| 死水位（米） | 522 | 503 | 454.2 | 493.5 | 380.36 |
| 死库容（万立方米） | 50 | 50.5 | 11.89 | 12.64 | 157 |
| 调洪库容（万立方米） | 850 | 173 | 53.85 | 54.71 | 678 |
| 溢洪道最大泄量（立方米/秒） | 214 | 183.1 | 84.9 | 88.7 | 353.32 |
| 控制泄量（立方米/秒） | 50 |  |  |  |  |
| 输水洞最大泄流（立方米/秒） | 114 | 13 | 3.8 | 8.65 | 12 |

索伦等堤防遇特大洪水应急方案表（二）

| 项目 | 险段位置 | 应急措施 | 要求储备抢险 物资情况 | 要求抢险队伍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 索 伦 防洪堤 | 索伦大桥西500米处为险段，南岸较薄弱，有南移趋势。 | 当洪水超过安全洪水流量487秒立方米，住地居民立即做好抢险准备，当洪水接近705秒立方米时，应全力抢险，南岸居民撤到南北山坡。 | 备土方600立方米，石方3000立方米，铁丝4吨，编织袋20000条。 | 2000人 |
| 好 仁 防洪堤 | 堤防起始段顺堤好仁大桥东乌力根、乌兰代河等地。 | 当洪水超过警介流量822秒立方米时，六个自然屯应即早转移，代河应在超过安全流量后即早撤离至东山，并全力抢险。 | 险段应备石方2000立方米，铁丝5吨，编织袋15000条。 | 1500人 |
| 巴达仍贵 防洪堤 | 新老渠首堤防中段。 | 当洪水接近990秒立方米，胡格吉勒浩敦阿木斯拉、套海营子、桑吉拉转移到西山坡，并全力抢险。 | 各险段备土石方600立方米，铁丝3吨，编织袋4000条。 | 1000人 |
| 察尔森 沙力根 防洪堤 | 后沙力根好田渠首。 | 当洪水迫近990秒立方米时，危险村屯应转移安全地带并安排人力查险、抢险。 | 险工险段应备石方1000立方米，铁丝3吨，编织袋1000条。 | 800人 |
| 海力森 防洪堤 | 苏木所在地，海力森桥下2公里。 | 当洪水超过警介流量时，险处村民就转移完，地点为近处高地。 | 险段备土石方各1000立方米，铁丝2吨，编织袋5000条。 | 1000人 |

附表三

科右前旗苏木乡镇、办事处和水库、

堤防、枢纽防汛责任人及技术责任人职责

第一责任人：

负责安排、指挥、协调所包苏木乡镇、办事处防汛期间的防汛全面工作。

直接负责人：

负责安排苏木乡镇、办事处及嘎查村防汛全面工作。

具体责任人：

负责乡、村两级防汛工作的具体任务。包括：山洪易发区、堤防、险工险段、水库、枢纽安全运行。

技术责任人：

负责水库、堤防、险工险段及山洪易发区险情的技术指导，并对相关技术问题总则。

附表四：

防汛组织机构人员分工表

| 单位 | 负责人 | 职务 | 机构分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急局 | 高广伟 | 局长 | 1、负责全旗应急管理工作。指导全旗各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和中和防灾减灾救灾工作。 2、组织编制科右前旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策文件，监督实施有关规程和标准。 |
| 水利局 | 李占清 | 局长 | 1、负责防汛工程排涝管理，提供雨情、水情、洪水预报，做好上传下达，及时为防汛指挥部提供技术资料。 2、安排好值班、值宿制，制定抢险应急方案、组织指挥抢险等。 3、负责防洪排涝工程运行安全及水毁防洪工程的修复。 |
| 人武部 | 布特格其 | 部长 | 1、做好抢救被困人员，抢救国家重要财产机要档案文件等。 2、抢修道路、桥梁、交通运输设施。 3、帮助灾区恢复生产重建家园。 |
| 发改委 | 纪井祥 | 主任 | - 协调安排防洪工程建设，修复水毁工程资金和物资安排 - 按防洪要求做好抢险物资供应储备，汽油、柴油、铁线、木材等。 |
| 气象局 | 张春玲 | 局长 | - 做好天气预测工作 - 及时向各有关单位传送天气形势 - 做好雨情趋势预报。 |
| 财政局 | 何长江 | 局长 | 1、保证防洪经费提前拨付，足额到位。 2、保证抢险救灾经费拨款与使用，充分发挥资金效益。 |
| 交通局 | 陈齐顺 | 局长 | 1、负责公路交通设施工程装备的防洪安全，优先运送防汛抢险防疫人员和物资，2、做好紧急抢险和撤离人员及时组织提供所需车辆等运输工具。 |
| 卫健委 | 张雅琨 | 主任 | 1、确定医疗救护工作的布局和工作区，统一医疗药品器械的调拨。 2、组织做好灾区的防疫和医疗救护及人员的救治、转移、登记护送工作。 3、负责灾区的饮用水源食品，人、畜疫病防治和污染源传染源的处理工作。 |
| 旗联通分公司 | 刘恒 | 经理 | 1、保证指挥部门的通信联络 2、及时组织 力量恢复被破坏的通信设施，尽快恢复通信。 |
| 民政局 | 张敬海 | 局长 | 1、做好灾区调查统计和灾情上报工作。 2、及时下拨救灾款物的发放、登记工作。 3、做好死去家属的善后工作和灾民的转移。 |
| 外事管理局 | 周金光 | 主任 | 1、保证粮库自身安全。 2、负责粮食、食品供应及生活急需品的调拨。 |
| 旗供电公司 | 韩庆昕 | 经理 | 1、保证汛期用电线路畅通，重点保证各水文测点，水库，各苏木乡镇夜间抢险照明用电。 2、恢复破坏的发送变配电设备，电力通信系统功能。 |
| 供销社 | 宁伟 | 主任 | 1、保证各乡、苏木镇、储备足够的抢险用土蓝、扁担、铁线编织袋或麻袋等。 2、负责灾区化肥、农药等调运供应工作。 |
| 乡村振兴局 | 孟凡祺 | 局长 | - 组织抢险救灾 - 并做好灾区的救灾工作 - 安排好灾民的生产生活。 |
| 教育局 | 高玉荣 | 局长 | 1、学校要做好校舍、办公室、厕所的安全检查。 2、保证师生安全，防止出现人身伤亡事故。 |
| 农牧和科技局 | 王猛 | 局长 | 1、汛期应储备足够的柴油，保证抢险及时供应。 2、负责指挥调度农村机动车辆。 3、负责灾区农用物资调运，供应工作，做好农业受灾的补救和生产恢复。 |
| 自然资源局 | 张亚东 | 局长 | - 在抗洪救灾中要保证土地的征用和砂石土的用料为防汛工程的加固修复提供方便，保证防汛工程的完整和安全。 - 地质灾害的预测、预警和防护工作 |
| 公安局 | 王国林 | 四级高级警长 | 1、负责维护抢险秩序和灾区社会治安工作，防汛应急期间协助防汛部门组织群众撤离和转移。 2、打击盗窃防汛物资破坏防洪与灌区工程设施的犯罪分子，做好防汛的治安保卫工作。 |
| 融媒体中心 | 高冰 | 主任 | 1、按照规定及时向社会公布灾情有关信息。 2、做好防汛减灾知识的宣传。 3、及时指导抗洪抢险先进事迹。 |
| 交警队 | 李海峰 | 大队长 | - 安排好防汛用车 - 负责调度防汛车辆。 |

为了做好2021年的防汛工作，根据兴安盟防汛指挥部办公室指示精神，现将科右前旗苏木乡镇（场）、水库、堤防、枢纽防汛期乡两级行政负责人及技术责任人名单公告如下：

科右前旗洮儿河、归流河流域防汛抗旱负责人名单

| 责任人 | 责任范围 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李振林 | 全旗防汛抗旱区域 | 旗委副书记、政府旗长 | 15048287555 |
| 吴金德 | 洮儿河流域 | 旗委常委、常务副旗长 | 13804799892 |
| 刘海涛 | 归流河流域 | 旗委常委、政府副旗长 | 13704796753 |

苏木乡镇（场）防汛抗旱旗乡两级责任人名单

| 苏木乡镇（场） | 第 一 责任人 | 职务 | 联系电话 | 直 接 责任人 | 职务 | 联系电话 | 具 体 责任人 | 职务 | 联系电话 | 技 术 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科尔沁镇 | 吴金德 | 旗委常委、常务 副旗长 | 13804799892 | 李 财 | 党委书记 | 13948233797 | 王永健 | 镇长提名人选 | 18204813949 | 王永安 | 13948202346 |
| 巴日嘎斯台乡 | 刘 刚 | 旗委副书记 | 18804828989 | 王爱武 | 党委书记 | 13948249317 | 尹东方 | 乡长提名人选 | 15004811010 | 周宏波 何忠石 贾英华 | 150248105071584980379213634798893 |
| 俄体镇 | 于大明 | 旗委常委、纪委 书记、监委主任 | 15904825888 | 蔡 明 | 党委书记 | 13804793365 | 张志国 | 镇长提名人选 | 13948210230 | 张 霖 王晓刚 | 1554822533313948273790 |
| 居力很镇 | 岳嵩山 | 旗委常委、 统战部部长 | 13948629938 | 丁祥彬 | 党委书记 | 15048262288 | 李国林 | 镇长提名人选 | 17800619696 | 晋 华 | 1394820962215248210808 |
| 额尔格图镇 | 刘海涛 | 旗委常委、政府 副旗长 | 13704796753 | 乔广坤 | 党委书记 | 13664083566 | 宗大伟 | 镇长提名人选 | 15849803773 | 哈少华 | 15248210808 |
| 察尔森镇 | 陈国庆 | 旗政府副旗长 | 15904823555 | 邹作为 | 党委书记 | 13948220841 | 王银宝 | 镇长提名人选 | 13948282266 | 李志辉 陈凤杰 | 15048261333 13847998922 |
| 归流河镇 | 王 印 | 旗委常委、 宣传部部长 | 18904827888 | 布 仁 特古斯 | 党委书记 | 13948248126 | 高 波 | 镇长 | 15048262666 | 朱宝峰 邓喜平 | 13087133456 13848693358 |
| 大石寨镇 | 刘志山 | 旗政协副主席 | 13804799190 | 吕双勇 | 党委书记 | 13634799969 | 穆进伟 | 镇长提名人选 | 13948293536 | 李 冰 王连峰 | 13847981186 15048289188 |
| 德伯斯镇 | 王家博 | 旗委常委、政法委书记 | 13704790060 | 由红军 | 党委书记 | 13514821596 | 王洪喜 | 镇长提名人选 | 15804831606 | 刘庆峰 | 15048231768 |
| 索伦镇 | 耿福忠 | 旗人大常委会 副主任 | 13704790159 | 王志彪 | 党委书记 | 13734820866 | 包国材 | 镇长提名人选 | 13654852511 | 路维郁 | 13948213792 |
| 阿力得尔苏木 | 李 放 | 旗委常委、 组织部部长 | 13948232227 | 刘恒年 | 党委书记 | 18704853666 | 范洪成 | 苏木达 | 13947489856 | 张 伟 谢兆立 | 13948297319 13948270515 |
| 乌兰毛都苏木 | 杨乌兰 | 旗政府副旗长 | 13948264451 | 白文杰 | 党委书记 | 15034873000 | 倪达胡巴雅尔 | 苏木达 | 13847993128 | 韩志明 | 15771397008 |
| 桃合木苏木 | 李建民 | 旗政府副旗长 | 13948628181 | 赵额尔敦胡义噶 | 党委书记 | 13948992836 | 李英奎 | 苏木达提名人选 | 13948979075 | 张 超 | 18704868353 |
| 满族屯乡 | 陈百顺 | 旗人大常委会副主任 | 18848091999 | 张振华 | 党委书记 | 15048278188 | 吴长海 | 乡长提名人选 | 13948271096 | 徐立冬 | 18548222122 |
| 绿水种畜场 | 布特格其 | 旗委常委、人武部政委 | 13948227730 | 苏日嘎拉图 | 党委书记 | 13704791099 | 白音努尔 | 场长 | 13948979765 | 王鹏飞 | 15248280129 |

堤防、枢纽防汛旗乡两级责任人名单

| 流域 | 河流 | 苏木乡镇 | 工程名称 | 第 一 责任人 | 职 务 | 联系电话 | 直 接 责任人 | 职 务 | 联系电话 | 具 体 责任人 | 职务 | 联系电话 | 技 术 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洮儿河 | 干流 | 德伯斯镇 | 好 仁 防洪堤 | 王家博 | 旗委常委、 政法委书记 | 13704790060 | 由红军 | 党委书记 | 13514821596 | 王洪喜 | 镇长提名人选 | 15804831606 | 刘庆峰 | 15048231768 |
|  |  | 索伦镇 | 索 伦 防洪堤 | 耿福忠 | 旗人大常委会副主任 | 13704790159 | 王志彪 | 党委书记 | 13734820866 | 包国财 | 镇长提名人选 | 13654852511 | 路维郁 徐立东 | 13948213792 18548222122 |
|  |  | 归流河镇 | 巴达仁贵 防洪堤 | 王 印 | 旗委常委、 宣传部部长 | 18904827888 | 布 仁 特古斯 | 党委书记 | 13948248126 | 高 波 | 镇长 | 15048262666 | 朱宝峰 邓喜平 | 13087133456 13848693358 |
|  |  | 察尔森镇 | 察尔森 防洪堤 | 陈国庆 | 旗政府 副旗长 | 15904823555 | 邹作为 | 党委书记 | 13948220841 | 王银宝 | 镇长提名人选 | 13948282266 | 李志辉 陈凤杰 | 15048261333 13847998922 |
| 流域 | 河流 | 苏木乡镇 | 工程名称 | 第 一 责任人 | 职 务 | 联系电话 | 直 接 责任人 | 职 务 | 联系电话 | 具 体 责任人 | 职务 | 联系电话 | 技 术 责任人 | 联系电话 |
| 归、洮两河交汇处 |  | 居力很镇 | 巨心堤防 | 岳嵩山 | 旗委常委、 统战部部长 | 13948629938 | 丁祥彬 | 党委书记 | 15048262288 | 李国林 | 镇长提名人选 | 17800619696 | 晋 华 哈少华 | 13948209622 15248210808 |
| 归流河 | 干流 | 科尔沁镇 | 科尔沁镇 城防堤 | 吴金德 | 旗委常委、常务副旗长 | 13804799892 | 李 财 | 党委书记 | 13948233797 | 王永健 | 镇长提名人选 | 18204813949 | 王永安 | 13948202346 |
|  |  | 巴 日 嘎 斯台乡 | 中 安 防洪堤 | 刘 刚 | 旗委副书记 | 18804828989 | 王爱武 | 党委书记 | 13948249317 | 尹东方 | 乡长提名人选 | 15004811010 | 周宏波 何忠石 贾英华 | 150248105071584980379213634798893 |
|  |  |  | 哈拉黑 防洪堤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 归流河镇 | 归流河 防洪堤 | 王 印 | 旗委常委、 宣传部部长 | 18904827888 | 布 仁 特古斯 | 党委书记 | 13948248126 | 高 波 | 镇长 | 15048262666 | 朱宝峰 邓喜平 | 13087133456 13848693358 |
|  |  | 大石寨镇 | 大石寨 防洪堤 | 刘志山 | 旗政协 副主席 | 13804799190 | 吕双勇 | 党委书记 | 13634799969 | 穆进伟 | 镇长提名人选 | 13948293536 | 李 冰 王连峰 | 13847981186 15048289188 |
|  |  | 阿力得尔苏木 | 海力森 防洪堤 | 李 放 | 旗委常委、 组织部部长 | 13948232227 | 刘恒年 | 党委书记 | 18704853666 | 范洪成 | 苏木达 | 13947489856 | 张 伟 谢兆立 | 13948297319 13948270515 |

水库防汛旗乡两级责任人名单

| 流 域 | 河 流 | 苏木乡镇 | 水库名称 | 第一责任人 | 职 务 | 联系电话 | 直接责任人 | 职务 | 联系电话 | 具 体 责任人 | 职 务 | 联系电话 | 水库防 汛总负责人 | 水库防 汛技术 负责人 | 职 务 | 联系电话 | 技术责任人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归流河 | 哈吐 莫河 | 大 石 寨 镇 | 永丰水库 | 刘志山 | 旗政协副主席 | 13804799190 | 吕双勇 | 党委书记 | 13634799969 | 穆进伟 | 镇长提名人选 | 13948293536 | 李 占 清 | 李占清 | 旗水利局局长 | 13664083222 | 王连峰 15048289188 |
|  | 巴日嘎斯台河 | 巴日嘎斯台 乡 | 古迹水库 | 刘刚 | 旗委副书记 | 18804828989 | 王爱武 | 党委书记 | 13948249317 | 尹东方 | 乡长提名人选 | 15004811010 |  | 柳百刚 | 旗水利局副局长 | 13948899539 | 何忠石 15849803792 |
|  |  |  | 兴安水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王天生 | 旗水利局副局长 | 13734821230 | 周宏波 15024810507 |
| 蛟流河 | 双发河 | 俄 体 镇 | 齐心水库 | 于大明 | 旗委常委、纪委书记、监委主任 | 15904825888 | 蔡明 | 党委书记 | 13804793365 | 张志国 | 镇长提名人选 | 13948210230 |  | 李 岩 | 旗水利局河长办副主任 | 15248243229 | 王晓刚 13948273790 |
|  | 文牛格尺河 |  | 俄体水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 超 | 旗水利工程移民安置中心主任 | 18704868353 | 李 军 13948629940 |

| 索伦等堤防遇特大洪水应急方案表（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河名 | 岸别 | 堤名称 | 起止点 | 堤长KM | 设计防洪标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 河道安全流量（秒立方米） | 河道境介流量（秒立方米） | 堤防设计流量（秒立方米） | 历史特大洪水（秒立方米） |
|  |  |  |  |  | 堤顶高程（M） | 堤防级别 | 标准（年、遇） | 相应流量（m3/s） | 堤顶宽（宽） | 迎水边坡 | 背水边坡 | 城镇（座） | 村屯（个） | 人口（万人） | 农田（万亩） |  |  |  |  |
| 洮儿河 | 左 | 索伦堤防 | 大桥上下 | 3.5 | 501.63 | 三等 | 30 | 1090 | 4 | 1.0:2.5 | 1.0:2.5 | 1 | 3 | 1.89 | 0.527 | 487 | 705 | 1090 | 1998（1610） |
|  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洮儿河 | 左 | 好仁堤防 | 大桥上下 | 10.2 | 460.92 | 三等 | 30 | 1207 | 4 | 1.0:2.5 | 1.0:2.5 | 1 | 6 | 0.86 | 1.5 | 500 | 822 | 1207 |  |
|  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洮儿河 | 右 | 巴达仍贵堤防 | 渠首往下 | 14.27 | 399.85 | 三等 | 30 | 1375 | 4 | 1.0:2.5 | 1.0:2.5 | 1 | 5 | 0.32 | 1.2 | 500 | 990 | 1375 |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洮儿河 | 左 | 沙力根堤防 | 渠首往下 | 5 | 381.8 | 三等 | 30 | 1375 | 4 | 1.0:2.5 | 1.0:2.5 |  | 3 | 0.2 | 0.5 | 500 | 990 | 1375 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归流河 | 左 | 阿力得尔堤防 | 苏木政府南侧 | 2.4 |  | 三等 | 30 | 581 | 4 | 1.0:2.5 | 1.0:2.5 | 1 | 2 | 0.31 | 0.5 | 189 | 401 | 581 |  |
|  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归流河 | 左 | 大石寨堤防 | 大桥上游 | 6 |  | 三等 | 30 | 630 | 4 | 1.0:2.5 | 1.0:2.5 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 205 | 435 | 630 | 1998(1310) |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归流河 | 右 | 哈拉黑堤防 | 渠首往下 | 10 |  | 三等 | 30 | 644 | 4 | 1.0:2.5 | 1.0:2.5 | 1 | 9 | 0.278 | 1.7 | 220 | 449 | 644 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归流河 | 右 | 巴拉格歹堤防 | 中安桥上下 | 11 |  | 三等 | 30 | 712 | 4 | 1.0:2.5 | 1.0:2.5 |  | 9 | 0.399 | 0.905 | 235 | 517 | 712 |  |
|  |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归流河 | 左 | 归流河堤防 | 中安桥上下 | 9.2 | 350.1 | 三等 | 30 | 712 | 4 | 1.0:2.5 | 1.0:2.5 |  | 2 | 0.6 | 0.866 | 235 | 517 | 712 |  |
|  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归流河 | 右 | 科尔沁镇堤防 | 大桥上下 | 14.8 | 309.48 | 三等 | 50 | 930 | 4 | 1.0:2.5 | 1.0:2.5 |  | 3 | 0.165 | 1 | 251 | 533 | 930 |  |
|  |  |  |  | 9.687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洮儿河 | 右 | 巨心堤防 | 归洮两河汇口 | 1.1 | 255.82 | 三等 | 20 | 1140 | 4 |  | 01:02.0 |  | 6 | 0.65 | 1.2 | 1200 | 1135 | 1440 |  |

| 科右前旗五库防御特大洪水应急方案明细表（二） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目工程名称 |  | 永丰水库 | 古迹水库 | 俄体水库 | 齐心水库 | 兴安水库 |
| 水 库 调 度 |  | 为了确保永丰水库汛期安全渡汛特做好如下运用渡汛计划。 1、主汛期库水位控制在汛限水位（534.8米）以下2、当库水位达汛限水位并继续上涨时，水库开始泄洪，若来水小于50立方米每秒，则来多少放多少，山洪洪洞完成，使水库维持在汛限水位以下；若来水大于50立方米每秒，则按50立方米每秒控制泄流，山洪洪洞完成；当水库超20年一遇防洪高水位538.85米时开始敞泄，根据上游来水情况，来多少泄多少。 | 1、 自6月1日起，水库水位控制到水位510米。 2、 当水库上游出现红峰时，可将输水洞闸门打开适当放流，保持汛限水位。 3、 当水库水位超过溢洪道堰顶时，应将闸门全部打开按泄流能力放流。 | 1、 水库汛限水位为457.74米，当水库低于汛限水位时，水库科不泄洪。 2、 当水库水位达到汛限水位并继续上涨时，水库开始泄洪，山溢洪道进行敞泄，使水位维持在汛限水位。 | 1、 水库汛限水位为495米，当水库低于汛限水位时，水库科不泄洪。 2、 当水库水位达到汛限水位并继续上涨时，水库开始泄洪，山溢洪道进行敞泄，使水位维持在汛限水位。 | 1、 水库汛限水位为381.5米，当水库低于汛限水位时，水库科不泄洪。 2、 当水库水位达到汛限水位并继续上涨时，水库开始泄洪，山溢洪道进行敞泄，使水位维持在汛限水位。 |
| 保 护 效 益 | 人口（人） | 11200 | 7800 | 2700 | 2763 | 8636 |
|  | 户数（户） | 680 | 1500 | 500 | 550 | 2159 |
|  | 土地（亩） | 247000 | 30000 | 18000 | 15000 | 35400 |
| 应急措施 |  | 防滚墙后加土埝，以上可再加草袋土0.5-1.0米 | 以保护坝脚为主。 | 土坝加高0.5-1.0米，再加草袋土。 | 加高土坝，保护输水洞出口消力泄尾墙。 | 加高土坝，保护输水洞出口消力泄尾墙。 |
| 抢险预备用人用物、料 |  | 备编织袋或麻袋5000条，土篮500付，铁锹 200把，镐150 把，扁担250根 ，备十.600方， 抢险队伍600人。 | 备编织袋或麻袋3000条，土篮300付，扁担150根，镐100把，铁锹300把， 备土500方，抢险队伍550人。 | 备编织袋或麻袋5000条，土篮400付，铁锹200把，镐150把，扁担200根，备土600方，抢险队伍550人。 | 备编织袋或麻袋5000条，土篮500付，扁担250根，镐200把，铁锹400把，备地2100方，抢险队伍900人，车40辆 | 备编织袋或麻袋5000条。，土篮500付，扁担250根，镐200把，铁锹400把，备地2100方，抢险队伍900人，车40辆 |

| 项目 | 险段位置 | 应急措施 | 要求储备抢险物质情况 | 要求抢险队伍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大石寨防洪堤 | 忙罕村靠公路开始以下3公里。 | 当洪水超过安全流量时，忙罕居民做好抢险准备。 | 险段应备土石方各1000立方米，铁丝2吨，编织袋2000条。 | 1000人 |
| 哈拉黑防洪堤 | 哈拉黑乡渠首至九孔桥下4公里。 | 当洪水超过境介流量时，应全力抢救。民泉、幸福必要时应转移铁路以南。 | 渠首备编织袋10000条，土方600立方米，石方500立方米，民泉幸福备编织袋2000条，土石各300立方米。 | 1500人 |
| 归流河堤防 | 中安大桥以上200米处 | 当洪水超过安全流量时，铁路以南各厂矿应撤至铁路以北，当洪水超境介流量时，全镇向北转移。 | 备土石方各500立方米，铁丝3吨，编织袋10000条。 | 1000人 |
| 中安防洪堤 | 中安三、四社中胜四社。 | 当洪水超过安全流量时，中安三、四社老小和财产应转移，当洪水超境介流量时，应向西山坡全部转移 | 中安、中胜各编织袋5000条，并在队伍为止备土石方各500立方米，铁丝3吨。 | 800人 |
| 科尔沁防洪堤 | 湖南村、溶剂厂、远丰的朝鲜屯等地。 | 当洪水超过安全流量时，朝鲜屯应当转移，洪水接近境介流量时，溶剂厂应全力抢险转移路线向西山坡。 | 溶剂厂应备土石方各300立方米，编织袋10000条，湖南村、朝鲜屯各备土石方200立方米，编织袋5000条，铁丝4吨。 | 1000人 |

索伦等堤防遇特大洪水应急方案表（